昆明市生态环境局

昆明市环境空气质量周监测情况通报

(2020年3月2日至2020年3月8日 第10周)

本环境空气质量周监测情况通报的范围包括主城五区和四个开发（度假）区。

国家确定的昆明市国家考核（以下简称国考）空气监测点共6个，分别为五华区的金鼎山监测点、盘龙区的东风东路监测点、盘龙区的龙泉镇监测点、官渡区的官渡区博物馆监测点、西山区的碧鸡广场监测点、呈贡区的呈贡新区监测点。国家对昆明市的空气质量考核及排名仅使用6个国考空气监测点的监测数据。昆明市考核（以下简称市考）空气监测点共4个，分别为高新区马金铺监测点、经开区试验小学监测点、度假区怡景园监测点、空港经济区机场医院监测点。

一、本周全市和各区日空气质量情况

（一）本周国考的昆明市各区域空气质量日监测情况

本周昆明市空气质量优良率为100%。主城5区周空气质量优良率均为100%。具体见下表。

昆明市国考空气质量监测点日监测情况

| 区域 | 监测 天数 | 优级 天数 | 良好 天数 | 轻度污染天数 | 中度污染天数 | 本周AQI指数范围 | 本周空气质量日监测优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 （日均值AQI指数） |  | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 |  |  |
| 全市 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 47-56 | 100.00% |
| 五华区 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 48-59 | 100.00% |
| 盘龙区 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 45-55 | 100.00% |
| 官渡区 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 48-60 | 100.00% |
| 西山区 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 48-53 | 100.00% |
| 呈贡区 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37-60 | 100.00% |
| 备注 | 1.国家空气质量等级划分为优、良好、轻度污染、中度污染、重度污染（AQI指数：201-300）和严重污染（AQI指数：300以上）6个。 2.盘龙区用东风东路、龙泉镇两个国考监测点的数据合并计算。 |  |  |  |  |  |  |

（二）本周市考的四个开发（度假）区空气质量日监测情况

本周四个开发（度假）区，各区域本周空气质量优良率均为100%。具体情况见下表。

昆明市四个开发（度假）区空气质量日监测情况

| 区域 | 监测 天数 | 优级 天数 | 良好 天数 | 轻度污染天数 | 中度污染天数 | 本周AQI指数范围 | 本周空气质量日监测优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 （日均AQI指数） |  | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 |  |  |
| 高新区 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 47-72 | 100.00% |
| 经开区 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 37-65 | 100.00% |
| 度假区 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 46-63 | 100.00% |
| 空港经济区 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 38-72 | 100.00% |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

二、本周全市及各区周平均空气污染物浓度及环境空气综合指数情况

周平均空气污染物浓度、环境空气质量综合指数根据国家规范计算，环境空气质量综合指数越小表明空气质量越好。

（一）本周五区空气质量状况及排名情况。

本周主城五区空气质量排名情况表

单位：微克/立方米（CO为毫克/立方米）

| 排名 | 区域 | 主要污染物浓度 |  |  |  |  |  | 环境空气综合指数 | 上周排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3 |  |  |
| 1 | 呈贡区 | 29.6 | 22.4 | 19 | 7 | 0.6 | 109 | 2.49 | 1 |
| 2 | 官渡区 | 37.6 | 25.3 | 24 | 8 | 0.7 | 106 | 2.83 | 2 |
| 3 | 盘龙区 | 39.1 | 25.0 | 26 | 7 | 0.7 | 100 | 2.84 | 3 |
| 4 | 西山区 | 41.3 | 27.0 | 24 | 8 | 0.8 | 102 | 2.93 | 5 |
| 5 | 五华区 | 41.0 | 29.3 | 23 | 9 | 0.8 | 103 | 2.99 | 4 |

（二）本周四个开发（度假）区空气质量排名。

本周四个开发（度假）区空气质量排名情况表

单位：微克/立方米（CO为毫克/立方米）

| 排名 | 区域 | 主要污染物浓度 |  |  |  |  |  | 环境空气综合指数 | 上周排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3 |  |  |
| 1 | 经开区 | 35.6 | 21.3 | 21 | 6 | 0.4 | 116 | 2.57 | 2 |
| 2 | 高新区 | 52.4 | 20.9 | 13 | 7 | 0.7 | 124 | 2.74 | 1 |
| 3 | 空港经济区 | 41.3 | 25.4 | 20 | 4 | 0.5 | 121 | 2.76 | 4 |
| 4 | 度假区 | 36.4 | 24.4 | 24 | 8 | 0.8 | 111 | 2.84 | 3 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、空气质量分析及预警

2020年3月2日至2020年3月8日，第10周。本周空气质量较上周总体改善。

（一）国考的五区污染物浓度及环境空气综合指数环比情况

2020年第10周，国考的全市及五区各污染物浓度与上周相比：

本周，全市各污染物浓度与上周相比，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）降低，二氧化氮（NO2）上升，二氧化硫（SO2）持平，综合指数降低，空气质量环比改善。

与上周相比，各区各污染物变化：可吸入颗粒物（PM10）所有区域降低；细颗粒物（PM2.5）所有区域降低；二氧化氮（NO2）所有区域上升；二氧化硫（SO2）盘龙区、呈贡区降低，其余持平；一氧化碳（CO）所有区域降低；臭氧（O3）所有区域降低。

综合指数，全市及各区域降低。

本周昆明市国考区域各空气监测环比情况表

| 监测点 | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3_8h | 综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 降低7.8 | 降低10.7 | 上升4 | 持平 | 降低0.2 | 降低18 | 降低0.48 |
| 五华区 | 降低7.1 | 降低10.8 | 上升5 | 持平 | 降低0.3 | 降低19 | 降低0.48 |
| 盘龙区 | 降低7.9 | 降低10.4 | 上升3 | 降低1 | 降低0.2 | 降低17 | 降低0.51 |
| 官渡区 | 降低8.7 | 降低10.8 | 上升7 | 持平 | 降低0.1 | 降低17 | 降低0.39 |
| 西山区 | 降低8.4 | 降低12.3 | 上升1 | 持平 | 降低0.4 | 降低17 | 降低0.65 |
| 呈贡区 | 降低7.7 | 降低11.2 | 上升6 | 降低1 | 降低0.2 | 降低24 | 降低0.49 |

（二）四个开发（度假）区污染物浓度及环境空气综合指数环比情况

2020年第10周，四个开发（度假）区各污染物浓度与上周相比：

4个开发（度假）区中，可吸入颗粒物（PM10）高新区上升，其余区域降低；细颗粒物（PM2.5）所有区域降低；二氧化氮（NO2）空港经济区降低，其余区域上升；二氧化硫（SO2）高新区降低，空港经济区持平，其余区域上升；一氧化碳（CO）度假区持平，其余区域降低；臭氧（O3）所有区域降低。

环境空气质量综合指数，所有区域降低。

本周市考区域各空气监测环比情况表

| 监测点 | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3_8h | 综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新区 | 上升6.5 | 降低9.4 | 上升4 | 降低1 | 降低0.2 | 降低15 | 降低0.23 |
| 经开区 | 降低8.1 | 降低12.6 | 上升3 | 上升1 | 降低0.3 | 降低20 | 降低0.58 |
| 度假区 | 降低5.9 | 降低10.0 | 上升4 | 上升1 | 持平 | 降低14 | 降低0.35 |
| 空港经济区 | 降低12.3 | 降低12.0 | 降低1 | 持平 | 降低0.2 | 降低19 | 降低0.72 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2020年3月11日

抄送：市级领导、市委办公室综合一处、市政府办公室秘书一处、市政府办公室秘书六处、五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、三个开发（度假）区管委会、空港经济区管委会、市住房城乡建设局、市城管局、市公安局、市交通运输局、市自然资源规划局、市土地矿产储备中心。