昆明市生态环境局

昆明市环境空气质量周监测情况通报

(2020年3月30日至2020年4月5日 第14周)

本环境空气质量周监测情况通报的范围包括主城五区和四个开发（度假）区。

国家确定的昆明市国家考核（以下简称国考）空气监测点共6个，分别为五华区的金鼎山监测点、盘龙区的东风东路监测点、盘龙区的龙泉镇监测点、官渡区的官渡区博物馆监测点、西山区的碧鸡广场监测点、呈贡区的呈贡新区监测点。国家对昆明市的空气质量考核及排名仅使用6个国考空气监测点的监测数据。昆明市考核（以下简称市考）空气监测点共4个，分别为高新区马金铺监测点、经开区试验小学监测点、度假区怡景园监测点、空港经济区机场医院监测点。

一、本周全市和各区日空气质量情况

（一）本周国考的昆明市各区域空气质量日监测情况

本周昆明市空气质量优良率为100%。主城5区周空气质量优良率：呈贡区3月31日出现臭氧轻度污染1天，周空气质量优良率85.71%，其余各区域均为100%。具体见下表。

昆明市国考空气质量监测点日监测情况

| 区域 | 监测 天数 | 优级 天数 | 良好 天数 | 轻度污染天数 | 中度污染天数 | 本周AQI指数范围 | 本周空气质量日监测优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 （日均值AQI指数） |  | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 |  |  |
| 全市 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73-96 | 100.00% |
| 五华区 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75-100 | 100.00% |
| 盘龙区 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70-95 | 100.00% |
| 官渡区 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65-97 | 100.00% |
| 西山区 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70-98 | 100.00% |
| 呈贡区 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 71-116 | 85.71% |
| 备注 | 1.国家空气质量等级划分为优、良好、轻度污染、中度污染、重度污染（AQI指数：201-300）和严重污染（AQI指数：300以上）6个。 2.盘龙区用东风东路、龙泉镇两个国考监测点的数据合并计算。 3.呈贡区3月31日，臭氧轻度污染1天。 |  |  |  |  |  |  |

（二）本周市考的四个开发（度假）区空气质量日监测情况

本周四个开发（度假）区，各区域本周空气质量优良率均为85.71%。具体情况见下表。

昆明市四个开发（度假）区空气质量日监测情况

| 区域 | 监测 天数 | 优级 天数 | 良好 天数 | 轻度污染天数 | 中度污染天数 | 本周AQI指数范围 | 本周空气质量日监测优良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 （日均AQI指数） |  | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 |  |  |
| 高新区 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 70-114 | 85.71% |
| 经开区 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 78-108 | 85.71% |
| 度假区 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 72-109 | 85.71% |
| 空港经济区 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 78-111 | 85.71% |
| 备注 | 高新区、经开区、空港经济区3月31日各出现臭氧轻度污染1天。度假区4月4日出现臭氧轻度污染1天。 |  |  |  |  |  |  |

二、本周全市及各区周平均空气污染物浓度及环境空气综合指数情况

周平均空气污染物浓度、环境空气质量综合指数根据国家规范计算，环境空气质量综合指数越小表明空气质量越好。

（一）本周五区空气质量状况及排名情况。

本周主城五区空气质量排名情况表

单位：微克/立方米（CO为毫克/立方米）

| 排名 | 区域 | 主要污染物浓度 |  |  |  |  |  | 环境空气综合指数 | 上周排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3 |  |  |
| 1 | 呈贡区 | 66.6 | 49.1 | 23 | 6 | 1.4 | 166 | 4.42 | 1 |
| 2 | 官渡区 | 78.0 | 51.4 | 31 | 10 | 1.0 | 148 | 4.70 | 3 |
| 3 | 盘龙区 | 81.1 | 53.6 | 38 | 11 | 1.0 | 145 | 4.98 | 2 |
| 4 | 五华区 | 78.7 | 60.9 | 33 | 11 | 0.9 | 143 | 4.99 | 4 |
| 5 | 西山区 | 92.6 | 59.0 | 38 | 13 | 1.1 | 137 | 5.31 | 5 |

（二）本周四个开发（度假）区空气质量排名。

本周四个开发（度假）区空气质量排名情况表

单位：微克/立方米（CO为毫克/立方米）

| 排名 | 区域 | 主要污染物浓度 |  |  |  |  |  | 环境空气综合指数 | 上周排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3 |  |  |
| 1 | 经开区 | 81.1 | 47.1 | 32 | 7 | 0.6 | 157 | 4.55 | 3 |
| 2 | 高新区 | 90.9 | 44.3 | 22 | 10 | 1.1 | 165 | 4.59 | 1 |
| 3 | 空港经济区 | 92.6 | 46.0 | 33 | 8 | 0.8 | 165 | 4.83 | 4 |
| 4 | 度假区 | 78.0 | 56.7 | 30 | 10 | 1.1 | 153 | 4.88 | 2 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、空气质量分析及预警

2020年3月30日至2020年4月5日，第14周。本周空气质量较上周总体变差。

（一）国考的五区污染物浓度及环境空气综合指数环比情况

2020年第14周，国考的全市及五区各污染物浓度与上周相比：

本周，全市各污染物浓度与上周相比，所有污染物浓度上升，综合指数上升，空气质量环比变差。

与上周相比，各区各污染物变化：可吸入颗粒物（PM10）所有区域上升；细颗粒物（PM2.5）所有区域上升；二氧化氮（NO2）盘龙区、西山区上升，其余区域降低；二氧化硫（SO2）官渡区持平，其余区域上升；一氧化碳（CO）五华区持平，其余区域上升；臭氧（O3）所有区域上升。

综合指数，全市及各区域上升。

本周昆明市国考区域各空气监测环比情况表

| 监测点 | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3_8h | 综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 上升11.0 | 上升12.2 | 上升1 | 上升2 | 上升0.1 | 上升13 | 上升0.67 |
| 五华区 | 上升8.4 | 上升13.2 | 降低1 | 上升1 | 持平 | 上升11 | 上升0.56 |
| 盘龙区 | 上升14.4 | 上升12.6 | 上升5 | 上升2 | 上升0.1 | 上升13 | 上升0.83 |
| 官渡区 | 上升4.9 | 上升10.5 | 降低2 | 持平 | 上升0.1 | 上升13 | 上升0.43 |
| 西山区 | 上升14.5 | 上升13.6 | 上升1 | 上升1 | 上升0.2 | 上升11 | 上升0.76 |
| 呈贡区 | 上升8.0 | 上升9.8 | 降低1 | 上升1 | 上升0.5 | 上升16 | 上升0.61 |

（二）四个开发（度假）区污染物浓度及环境空气综合指数环比情况

2020年第14周，四个开发（度假）区各污染物浓度与上周相比：

4个开发（度假）区中，可吸入颗粒物（PM10）所有区域上升；细颗粒物（PM2.5）所有区域上升；二氧化氮（NO2）度假区、空港经济区降低，其余区域上升；二氧化硫（SO2）度假区降低，经开区持平，其余区域上升；一氧化碳（CO）经开区降低，其余区域上升；臭氧（O3）所有区域上升。

环境空气质量综合指数，所有区域上升。

本周市考区域各空气监测环比情况表

| 监测点 | PM10 | PM2.5 | NO2 | SO2 | CO | O3_8h | 综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高新区 | 上升17.8 | 上升8.7 | 上升1 | 上升2 | 上升0.3 | 上升15 | 上升0.73 |
| 经开区 | 上升7.1 | 上升8.2 | 上升4 | 持平 | 降低0.1 | 上升8 | 上升0.46 |
| 度假区 | 上升15.3 | 上升16.4 | 降低1 | 降低1 | 上升0.3 | 上升15 | 上升0.81 |
| 空港经济区 | 上升7.5 | 上升8.1 | 降低3 | 上升1 | 上升0.1 | 上升10 | 上升0.37 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

2020年4月9日

抄送：市级领导、市委办公室综合一处、市政府办公室秘书一处、市政府办公室秘书六处、五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、三个开发（度假）区管委会、空港经济区管委会、市住房城乡建设局、市城管局、市公安局、市交通运输局、市自然资源规划局、市土地矿产储备中心。