环境保护综合名录（2021年版）

- 一、“高污染、高环境风险”产品名录

（一）“高污染”产品名录

| 序号 | 特性 | 产 品 |  | 行 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品名称 | 产品代码 | 行业名称 | 行业代码 |
| 1 | GHW | 瓦斯天然气（富瓦斯矿井瓦斯抽采工艺除外） | 704000000 | 天然气开采 | 0720 |
| 2 | GHW | 石棉（闪石类石棉） | 1007990000 | 石棉、云母矿采选 | 1091 |
| 3 | GHW | 鳞片状天然石墨 | 1009010100 | 石墨、滑石采选 | 1092 |
| 4 | GHW | 淀粉糖（双酶法工艺除外） | 131204xx | 淀粉及淀粉制品制造 | 1391 |
| 5 | GHW | 阳离子淀粉（干法、半干法除外） | 1312060202 |  |  |
| 6 | GHW | 味精（浓缩等电工艺除外） | 1406010000 | 味精制造 | 1461 |
| 7-14 | GHW | 小品种氨基酸（发酵法工艺除外）（注1） | 1407020500 1407020700 1407029900 | 其他调味品、发酵制品制造 | 1469 |
| 15 | GHW | 柠檬酸（枸橼酸）（发酵法加色谱分离法工艺除外） | 1407030100 | 其他调味品、发酵制品制造 | 1469 |
| 16 | GHW | 赖氨酸（98%和70%赖氨酸产品联产工艺除外） | 1407020100 |  |  |
| 17 | GHW | 衣康酸（二次浓缩结晶工艺除外） | 1407040300 |  |  |
| 18 | GHW | 糖精及其盐（邻-苯甲酰磺酰亚胺钠） | 1411030301 | 食品及饲料添加剂制造 | 1495 |
| 19 | GHW | 糖化酶（超滤提取工艺除外） | 1407050100 |  |  |
| 20 | GHW | 甜叶菊苷（浸提液和柱析水回用工艺除外） | 1411030304 | 食品及饲料添加剂制造 | 1495 |
| 21 | GHW | 三氯蔗糖 | 1411030307 |  |  |
| 22 | GHW | 乳酸链球菌素（发酵废液综合利用工艺除外） | 1411050103 |  |  |
| 23 | GHW | 牛磺酸（环氧乙烷工艺除外） | 1411160000 |  |  |
| 24 | GHW | 发酵酒精 | 150101xx | 酒精制造 | 1511 |
| 25 | GHW | 禁用的直接染料染色织物 | 17010602 | 棉印染精加工 | 1713 |
| 26 | GHW | 禁用的冰染色基（C.I.冰染色基11）染色织物 | 17010602 |  |  |
| 27 | GHW | 禁用的冰染色基（C.I.冰染色基48）染色织物 | 17010602 |  |  |
| 28 | GHW | 禁用的冰染色基（C.I.冰染色基112）染色织物 | 17010602 |  |  |
| 29 | GHW | 禁用的冰染色基（C.I.冰染色基113）染色织物 | 17010602 |  |  |
| 30 | GHW | 粗梳毛机织物 | 1702040101 | 毛织造加工 | 1722 |
| 31 | GHW | 苎麻（精干麻） | 1703010200 | 麻纤维纺前加工和纺纱 | 1731 |
| 32 | GHW | 非供零售用其他绢纺纱线（含丝及绢丝85%及以上纱线） | 1704010301 | 缫丝加工 | 1741 |
| 33 | GHW | 非供零售用其他绢纺纱线（含丝及绢丝85%以下纱线） | 1704010301 |  |  |
| 34 | GHW | 零售用丝纱线，绢纺纱线；蚕胶丝（含丝及绢丝85%及以上纱线） | 1704010301 |  |  |
| 35 | GHW | 零售用丝纱线，绢纺纱线；蚕胶丝（含丝及绢丝85%以下纱线） | 1704010301 |  |  |
| 36 | GHW | 非供零售用丝纱线（丝为主，含丝及绢丝85%及以上纱线） | 1704010302 |  |  |
| 37 | GHW | 非供零售用丝纱线（丝为主，含丝及绢丝85%及以下纱线） | 1704010302 |  |  |
| 38 | GHW | 仿真处理的色织的聚酯变形长丝机织物 | 1704040102 | 化纤织造加工 | 1751 |
| 39 | GHW | 涤纶仿真丝绸 | 1701060303 | 化纤织物染整精加工 | 1752 |
| 40 | GHW | 仿真处理的染色的聚酯变形长丝机织物 | 1704040102 |  |  |
| 41 | GHW | 仿真处理的印花的聚酯变形长丝机织物 | 1704040102 |  |  |
| 42 | GHW | 游戏装，不带防寒衬里的棉制男式长裤、马裤 | 1812090102 | 机织服装制造 | 1810 |
| 43 | GHW | 带防寒衬里的工业及职业用棉制男式长裤、马裤 | 1812090102 |  |  |
| 44 | GHW | 不带防寒衬里的工业及职业用棉制男成人长裤、马裤 | 1812090102 |  |  |
| 45 | GHW | 非游戏装，不带防寒衬里的棉制男式长裤、马裤 | 1812090102 |  |  |
| 46 | GHW | 游戏装，不带防寒衬里的棉制其他男童长裤、马裤 | 1812140101 |  |  |
| 47 | GHW | 溶剂型涂料涂装的木质家具（高流量低压[HVLP]喷漆工艺除外） | 210101xx | 木质家具制造 | 2110 |
| 48 | GHW | 半化学纸浆 | 22010102 22010201 | 木竹浆制造、非木竹浆制造 | 2211 2212 |
| 49 | GHW | 包装装潢塑料印刷品（使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》标准要求的油墨印刷和采用无溶剂复合/水性胶复合/挤出复合的生产工艺除外） | 230103100 | 包装装潢及其他印刷 | 2319 |
| 50 | GHW | 兰炭 | 250401xx | 炼焦 | 2520 |
| 51 | GHW | 焦炭 | 250401xx |  |  |
| 52 | GHW | 沥青（焦油蒸馏采用常压、减压或常减压连续蒸馏工艺除外） | 25021302 |  |  |
| 53 | GHW | 硼酸 | 2601010700 | 无机酸制造 | 2611 |
| 54 | GHW | 烧碱（离子膜电解法工艺、用于废盐综合利用的隔膜法烧碱工艺及装置除外） | 2601050100 2601050200 | 无机碱制造 | 2612 |
| 55 | GHW | 三氧化二砷 | 2601020601 | 无机盐制造 | 2613 |
| 56 | GHW | 五氧化二砷 | 2601020602 |  |  |
| 57 | GHW | 氢氧化镁（卤水-烧碱法工艺除外） | 2601070300 | 无机盐制造 | 2613 |
| 58 | GHW | 氢氧化钡（硫化钡氧化法[锰钡结合工艺]除外） | 2601070500 |  |  |
| 59 | GHW | 氧化锌（氨浸法直接法工艺、天然气间接法工艺除外） | 2601080100 |  |  |
| 60 | GHW | 五氧化二钒 | 2601081201 |  |  |
| 61 | GHW | 硫酸钡（沉淀硫酸钡资源化综合利用工艺除外） | 2601100311 |  |  |
| 62 | GHW | 硫酸铵 | 2601100320 |  |  |
| 63 | GHW | 钼酸铵 | 2601120401 |  |  |
| 64 | GHW | 人造冰晶石（六氟铝酸钠）（利用磷肥副产氟硅酸钠或电解铝电解质块生产高分子比冰晶石工艺除外） | 2601140301 |  |  |
| 65 | GHW | 三氯化铝（金属铝法[铝锭法]除外） | 2601150109 |  |  |
| 66 | GHW | 硅酸钠（纯碱法工艺除外） | 2601200201 |  |  |
| 67 | GHW | 硼砂 | 2601210201 |  |  |
| 68 | GHW | 碳酸锶 | 2601220206 |  |  |
| 69 | GHW | 碳酸锂（盐湖卤水法工艺除外） | 2601220207 |  |  |
| 70 | GHW | 硅胶（强制循环水洗硅胶生产工艺除外） | 2613012001 |  |  |
| 71 | GHW | 醋酸铅 | 2601081099 | 有机化学原料制造 | 2614 |
| 72 | GHW | 环氧丙烷（甲基环氧乙烷、PO）（直接氧化法工艺除外） | 2602020103 |  |  |
| 73 | GHW | 四氯化碳 | 2602030400 |  |  |
| 74 | GHW | DSD酸（连续缩合且联产氧化铁颜料工艺除外） | 2602089900 |  |  |
| 75 | GHW | 对氨基苯酚 | 2602120203 |  |  |
| 76 | GHW | 醋酸仲丁酯（烯烃合成工艺除外） | 2602130499 |  |  |
| 77 | GHW | 丙酸（微生物发酵法工艺除外） | 2602130601 |  |  |
| 78 | GHW | 甲基丙烯酸丁酯（连续化酯交换工艺除外） | 2602131203 |  |  |
| 79 | GHW | 3,3’-二氯联苯胺（加氢还原法工艺除外） | - 2602140422 | 有机化学原料制造 | 2614 |
| 80 | GHW | 3,3’-二氯联苯胺盐酸盐（DCB）（加氢还原法工艺除外） | 2602140499 |  |  |
| 81 | GHW | 乙酰乙酰类芳胺（以乙醇替代水做反应介质工艺除外） | 2602140499 |  |  |
| 82 | GHW | 间苯二胺（催化加氢还原法工艺除外） | 2602140502 |  |  |
| 83 | GHW | 对苯二胺（乌尔丝D）（对硝基苯胺催化加氢还原法工艺除外） | 2602140503 |  |  |
| 84 | GHW | 2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚（催化加氢还原法工艺除外） | 2602140599 |  |  |
| 85 | GHW | 水合肼 | 2602140999 |  |  |
| 86 | GHW | 糠醛（两步法工艺除外） | 2602209900 |  |  |
| 87 | GHW | 2,4-二氯苯乙酮（苯定向氯化-吸附分离法工艺除外） | 2602252600 |  |  |
| 88 | GHW | 顺酐（马来酸酐）（正丁烷氧化法工艺除外） | 2610020300 |  |  |
| 89 | GHW | 脂肪叔胺（脂肪醇法工艺除外） | 2614020506 |  |  |
| 90 | GHW | 稀土氧化物（非皂化或氧化镁[钙]皂化萃取分离工艺、钠皂化萃取分离工艺、模糊萃取/联动萃取分离工艺、无氨氮沉淀结晶工艺除外） | 2601089900 | 其他基础化学原料制造、稀土金属冶炼 | 2619 3232 |
| 91 | GHW | 阿维菌素 | 2606010199 | 化学农药制造 | 2631 |
| 92 | GHW | 多硫化钡 | 2606010206 |  |  |
| 93 | GHW | 乙草胺（甲叉法工艺除外） | 2606010302 |  |  |
| 94 | GHW | 18%杀虫双水剂 | 2606020000 |  |  |
| 95 | GHW | 石硫合剂 | 2606020000 |  |  |
| 96 | GHW | 溶剂型汽车涂料（高固体分含量的溶剂型汽车涂料除外） | 26080201 | 涂料制造 | 2641 |
| 97 | GHW | 高VOCs低固含汽车修补涂料 | 26080201 |  |  |
| 98 | GHW | 高VOCs低固体分含量木器家具涂料 | 26080202 | 涂料制造 | 2641 |
| 99 | GHW | 高VOCs低固体分含量船舶涂料 | 26080206 |  |  |
| 100 | GHW | 高VOCs低固含集装箱涂料 | 26080207 |  |  |
| 101 | GHW | 高VOCs低固含工程机械涂料 | 26080207 |  |  |
| 102 | GHW | 含苯胺的环氧地坪涂料 | 2608030300 |  |  |
| 103 | GHW | 松香铅皂 | 2608040100 |  |  |
| 104 | GHW | 高VOCs低固体分含量钢结构涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 105 | GHW | 高VOCs低固体分含量玩具涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 106 | GHW | 含游离双酚A的食品包装内壁涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 107 | GHW | 铅、铬含量超过1000毫克/千克的铁路车辆涂料 | 32089090 |  |  |
| 108 | GHW | 铅、铬含量超过1000毫克/千克的建筑钢结构防腐涂料 | 32089090 |  |  |
| 109 | GHW | 铅、铬含量超过1000毫克/千克的集装箱面漆 | 32099010 |  |  |
| 110 | GHW | 钛白粉（氯化法、联产法硫酸法工艺除外） | 2610010100 | 颜料制造 | 2643 |
| 111 | GHW | 碱式碳酸铅白 | 2610019900 |  |  |
| 112 | GHW | 镉黄（CdS） | 2610019900 |  |  |
| 113 | GHW | 镉红（CdS/CdSe） | 2610019900 |  |  |
| 114 | GHW | 室内装饰涂料用含铅、铬色浆 | 2610xxxx |  |  |
| 115 | GHW | H酸（加氢还原工艺除外） | 261101000 | 染料制造 | 2644 |
| 116 | GHW | CLT酸（综合利用工艺除外） | 261101000 |  |  |
| 117 | GHW | C.I.分散黄3 | 26110102 |  |  |
| 118-140 | GHW | C.I.酸性黄42等23种偶氮型酸性染料（原浆喷雾干燥工艺除外）（注2） | 26110103 |  |  |
| 141-176 | GHW | C.I.酸性黄220等36种金属络合型酸性染料（原浆喷雾干燥工艺除外）（注3） | 26110103 |  |  |
| 177-196 | GHW | C.I.酸性蓝324等20种蒽醌型酸性染料（原浆喷雾干燥工艺除外）（注4） | 26110103 | 染料制造 | 2644 |
| 197-235 | GHW | C.I.活性红24等39种活性染料（原浆喷雾干燥工艺除外）（注5） | 26110106 |  |  |
| 236 | GHW | C.I.活性黄1 | 26110106 |  |  |
| 237 | GHW | C.I.活性黄4 | 26110106 |  |  |
| 238 | GHW | C.I.活性橙1 | 26110106 |  |  |
| 239 | GHW | C.I.活性红2 | 26110106 |  |  |
| 240 | GHW | C.I活性蓝4 | 26110106 |  |  |
| 241 | GHW | 还原靛蓝（苯胺基乙腈法工艺除外） | 2611010801 |  |  |
| 242 | GHW | 初级形状的环氧树脂（溴重量≥18%）（一步法脱盐工艺、二步法添加工艺除外） | 26130108 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 2651 |
| 243 | GHW | 初级形状的环氧树脂（溴重量<18%）（一步法脱盐工艺、二步法添加工艺除外） | 26130108 |  |  |
| 244 | GHW | 精对苯二甲酸（PTA） | 2613030100 | 合成纤维单（聚合）体制造 | 2653 |
| 245 | GHW | 己内酰胺 | 2613030400 |  |  |
| 246 | GHW | 羧甲基纤维素（基于溶媒法的微波辅助法工艺除外） | 2613039900 |  |  |
| 247 | GHW | 聚乙烯醇（石油乙烯法工艺、天然气乙炔法工艺除外） | 2613040200 |  |  |
| 248 | GHW | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 2613070102 | 其他合成材料制造 | 2659 |
| 249 | GHW | 双组份溶剂型聚氨酯类胶粘剂 | - 2613070105 |  |  |
| 250 | GHW | 冷轧钢板表面钝化含铬处理剂 | 2615070201 | 化学试剂和助剂制造 | 2661 |
| 251 | GHW | 镀锌钢板表面钝化含铬处理剂 | 2615070201 |  |  |
| 252 | GHW | ADC发泡剂 |  |  |  |
| 253 | GHW | 木炭 | 2616080101 | 林产化学产品制造 | 2663 |
| 254 | GHW | 石油磺酸盐（气体三氧化硫磺化法生产工艺除外） | 2622030101 2622030104 2622030105 | 肥皂及合成洗涤剂制造 | 2681 |
| 255 | GHW | 脂肪醇醚硫酸钠（气体三氧化硫硫酸化生产工艺除外） | 2622030103 |  |  |
| 256 | GHW | 脂肪醇硫酸钠（气体三氧化硫硫酸化生产工艺除外） | 2622030199 |  |  |
| 257 | GHW | β-苯乙醇（2-苯基乙醇）（双氧水法工艺除外） | 2602100202 | 香料、香精制造 | 2684 |
| 258 | GHW | 乳酸乙酯（2-羟基丙酸乙酯）（乙醇脱水连续工艺除外） | 2625031100 |  |  |
| 259 | GHW | 硝基胍（硫酸胍法除外） | 1407030100 | 化学药品原料药制造 | 2710 |
| 260 | GHW | 6-氨基青霉烷酸（6-APA）（酶裂解法工艺除外） | 2701010109 |  |  |
| 261 | GHW | 卡那霉素 | 2701010203 |  |  |
| 262 | GHW | 盐酸土霉素 | 2701010305 |  |  |
| 263 | GHW | 氯霉素 | 2701010401 |  |  |
| 264 | GHW | 7-氨基头孢烷酸（7-ACA）（生物酶法工艺除外） | 2701010601 |  |  |
| 265 | GHW | 甲哌利福平霉素（利福平） | 2701010799 |  |  |
| 266 | GHW | 林可霉素 | 2701010801 |  |  |
| 267 | GHW | 对乙酰氨基苯乙醚（醋酰氧乙苯胺、非那西丁） | 2701019900 |  |  |
| 268 | GHW | 盐酸小檗碱（盐酸黄连素）（化学合成法工艺除外） | 2701019900 |  |  |
| 269 | GHW | 泛昔洛韦中间体酰化物（无钠硼氢工艺除外） | 2701019900 |  |  |
| 270 | GHW | 氨基比林（加氢还原工艺除外） | 2701030404 |  |  |
| 271 | GHW | 扑热息痛 | 2701030502 |  |  |
| 272 | GHW | 磺胺嘧啶（SD）（乙烯基乙醚法工艺除外） | 2701030601 |  |  |
| 273 | GHW | 维生素B2（BS菌生产工艺除外） | 2701040202 |  |  |
| 274 | GHW | 咖啡因 | 2701060301 | 化学药品原料药制造 | 2710 |
| 275 | GHW | 薯蓣皂素 | 2701080299 |  |  |
| 276 | GHW | 黄姜皂素（酒精浸取法除外） | 2701080299 |  |  |
| 277 | GHW | 叶酸（蝶酰谷氨酸）（零排放法连续技术除外） | 2701139900 |  |  |
| 278-287 | GHW | 中药橡胶膏剂（热压法工艺除外）（注6） | 270407xx | 化学药品制剂制造 | 2720 |
| 288 | GHW | 复方斑蝥胶囊 | 2704093400 |  |  |
| 289 | GHW | 腈纶 | 280303xx | 腈纶纤维制造 | 2823 |
| 290 | GHW | 氨纶（采用DMAC溶剂连续聚合干法纺丝的工艺除外） | 280307xx | 氨纶纤维制造 | 2826 |
| 291 | GHW | PVC人造革 | 3001080101 | 塑料人造革、合成革制造 | 2925 |
| 292 | GHW | 水泥产品 | 310102xx | 水泥制造 | 3011 |
| 293 | GHW | 土窑石灰 | 310201xx | 石灰和石膏制造 | 3012 |
| 294 | GHW | 支护混凝土（地下矿山湿式喷射混凝土工艺除外） | 3103010000 | 砼结构构件制造 | 3022 |
| 295 | GHW | 实心砖 | 3106010101 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 3031 |
| 296 | GHW | 平板玻璃（浮法工艺除外） | 3111010300 | 平板玻璃制造 | 3041 |
| 297 | GHW | 玻璃纤维（池窑拉丝工艺除外） | 3117xxxx | 玻璃纤维及制品制造 | 3061 |
| 298 | GHW | 活性白土（半湿法、逆流洗涤废酸综合利用工艺除外） | 1004010302 | 其他非金属矿物制品制造 | 3099 |
| 299 | GHW | 镀铬薄钢板（三价铬电镀工艺除外） | 32081710 | 钢压延加工 | 3130 |
| 300 | GHW | 彩涂板（无铬彩涂工艺除外） | 320818xx |  |  |
| 301 | GHW | 金属锰 | 3209020108 | 铁合金冶炼 | 3150 |
| 302 | GHW | 金属硅 | 3209020111 |  |  |
| 303 | GHW | 金属铬 | 3209020405 |  |  |
| 304 | GHW | 热镀锌工艺生产的系列产品 | 3208171102 | 钢材 | 3208 |
| 305 | GHW | 铜 | 331103xx | 铜冶炼 | 3211 |
| 306 | GHW | 再生铅（不规范回收） | 3312020200 | 铅锌冶炼 | 3212 |
| 307 | GHW | 锌（富氧常压直接浸出炼锌工艺除外） | 3312030000 |  |  |
| 308 | GHW | 镍 | 3313040100 | 镍钴冶炼 | 3213 |
| 309 | GHW | 粗锡（富氧熔池熔炼工艺除外） | 3314xxxx | 锡冶炼 | 3214 |
| 310 | GHW | 金属锑 | 3315010200 | 锑冶炼 | 3215 |
| 311 | GHW | 氧化铝（拜耳法工艺除外） | 3316020202 | 铝冶炼 | 3216 |
| 312 | GHW | 电解铝 | 331603xx |  |  |
| 313 | GHW | 镁 | 3317010000 | 镁冶炼 | 3217 |
| 314 | GHW | 金（重选法提金工艺除外） | 33310102 | 金冶炼 | 3221 |
| 315 | GHW | 钼铁（钼精矿无碳焙烧工艺除外） | 3332010299 | 钨钼冶炼 | 3231 |
| 316 | GHW | 工业氧化钼（钼焙砂）（无碳焙烧法除外） | 3332010299 |  |  |
| 317 | GHW | 彩钢板及其制品（连续辊涂-印刷工艺除外） | 3105030306 | 金属结构制造 | 3311 |
| 318 | GHW | 氧化汞原电池及电池组、锌汞电池 | 391301xx | 其他电池制造 | 3849 |
| 319 | GHW | 含汞圆柱型碱锰电池 | 3913010101 |  |  |
| 320 | GHW | 极板含镉类铅酸蓄电池 | 39130301 |  |  |
| 321 | GHW | 开口式普通铅酸蓄电池 | 39130301 |  |  |
| 322 | GHW | 管式铅蓄电池（灌浆或挤膏工艺除外） | 3913030199 |  |  |
| 323 | GHW | 镉镍电池 | 3913030201 |  |  |
| 324 | GHW | 铅酸蓄电池零部件 | 3913060301 |  |  |
| 325 | GHW | 灌粉式管式极板（灌浆或挤膏工艺除外） | 3913069900 |  |  |
| 326 | GHW | 镀铬相关产品（三价铬镀铬工艺除外） |  |  |  |

（二）“高环境风险”产品名录

| 序号 | 特性 | 产 品 |  | 行 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品名称 | 产品代码 | 行业名称 | 行业代码 |
| 327 | GHF | 使用氯化石蜡增塑剂的塑料玩具及儿童用品 | 2408030101 | 塑胶玩具制造 | 2452 |
| 328 | GHF | 氯磺酸 | 2601010400 | 无机酸制造 | 2611 |
| 329 | GHF | 氢氰酸 | 2601010800 |  |  |
| 330 | GHF | 溴 | 2601xxxx | 无机盐制造 | 2613 |
| 331 | GHF | 三氟化硼 | 26010201 |  |  |
| 332 | GHF | 硒化铅 | 26010204 |  |  |
| 333 | GHF | 硒化镉 | 26010204 |  |  |
| 334 | GHF | 二氧化硒 | 2601020401 |  |  |
| 335 | GHF | 三氯化磷 | 2601040103 |  |  |
| 336 | GHF | 四氯化硅 | 2601040108 |  |  |
| 337 | GHF | 三氟化砷 | 2601040199 |  |  |
| 338 | GHF | 三溴化砷 | 2601040199 |  |  |
| 339 | GHF | 三碘化砷 | 2601040199 |  |  |
| 340 | GHF | 六氟化硫 | 2601040199 |  |  |
| 341 | GHF | 氯化亚砜 | 2601040201 |  |  |
| 342 | GHF | 氧氯化磷 | 2601040202 |  |  |
| 343 | GHF | 五硫化二磷 | 2601040308 |  |  |
| 344 | GHF | 硫化氢 | 2601040309 |  |  |
| 345 | GHF | 三氧化铬 | 2601080401 |  |  |
| 346 | GHF | 四氧化（三）铅 | 2601081099 |  |  |
| 347 | GHF | 氧化汞 | 2601089900 |  |  |
| 348 | GHF | 硫化钠（硫化碱）（转炉焙烧-热化塔溶浸-列管或薄膜蒸发工艺除外） | 2601100101 |  |  |
| 349 | GHF | 硫氢化钠 | 2601100102 |  |  |
| 350 | GHF | 多硫化钠 | 2601100203 | - 无机盐制造 | - 2613 |
| 351 | GHF | 硫酸铅 | 2601100314 |  |  |
| 352 | GHF | 过硫酸钠 | 2601100602 |  |  |
| 353 | GHF | 硝酸钴 | 2601110102 |  |  |
| 354 | GHF | 硝酸钡 | 2601110103 |  |  |
| 355 | GHF | 硝酸铅 | 2601110108 |  |  |
| 356 | GHF | 硝酸镍 | 2601110113 |  |  |
| 357 | GHF | 砷化氢 | 2601129900 |  |  |
| 358 | GHF | 砷酸铵 | 2601129900 |  |  |
| 359 | GHF | 砷酸氢二铵 | 2601129900 |  |  |
| 360 | GHF | 砷酸钠 | 2601129900 |  |  |
| 361 | GHF | 砷酸氢二钠 | 2601129900 |  |  |
| 362 | GHF | 砷酸二氢钠 | 2601129900 |  |  |
| 363 | GHF | 砷酸钾 | 2601129900 |  |  |
| 364 | GHF | 砷酸二氢钾 | 2601129900 |  |  |
| 365 | GHF | 砷酸镁 | 2601129900 |  |  |
| 366 | GHF | 砷酸钙 | 2601129900 |  |  |
| 367 | GHF | 砷酸钡 | 2601129900 |  |  |
| 368 | GHF | 砷酸铁 | 2601129900 |  |  |
| 369 | GHF | 砷酸亚铁 | 2601129900 |  |  |
| 370 | GHF | 砷酸铜 | 2601129900 |  |  |
| 371 | GHF | 砷酸锌 | 2601129900 |  |  |
| 372 | GHF | 砷酸铅 | 2601129900 |  |  |
| 373 | GHF | 砷酸锑 | 2601129900 |  |  |
| 374 | GHF | 亚砷酸钠 | 2601129900 |  |  |
| 375 | GHF | 亚砷酸钾 | 2601129900 | - 无机盐制造 | - 2613 |
| 376 | GHF | 亚砷酸钙 | 2601129900 |  |  |
| 377 | GHF | 亚砷酸锶 | 2601129900 |  |  |
| 378 | GHF | 亚砷酸钡 | 2601129900 |  |  |
| 379 | GHF | 亚砷酸铁 | 2601129900 |  |  |
| 380 | GHF | 亚砷酸铜 | 2601129900 |  |  |
| 381 | GHF | 亚砷酸锌 | 2601129900 |  |  |
| 382 | GHF | 亚砷酸铅 | 2601129900 |  |  |
| 383 | GHF | 亚砷酸锑 | 2601129900 |  |  |
| 384 | GHF | 亚砷酸银 | 2601129900 |  |  |
| 385 | GHF | 偏砷酸钠 | 2601129900 |  |  |
| 386 | GHF | 氟化铅 | 2601140199 |  |  |
| 387 | GHF | 四氟化铅 | 2601140199 |  |  |
| 388 | GHF | 氟化镉 | 2601140199 |  |  |
| 389 | GHF | 四氟化硅 | 2601140199 |  |  |
| 390 | GHF | 氯化铜 | 2601150114 |  |  |
| 391 | GHF | 氯化氰 | 2601150199 |  |  |
| 392 | GHF | 氯酸钠 | 2601150201 |  |  |
| 393 | GHF | 氯酸钾 | 2601150202 |  |  |
| 394 | GHF | 高氯酸钾 | 2601150301 |  |  |
| 395 | GHF | 高氯酸铵 | 2601150302 |  |  |
| 396 | GHF | 高氯酸锶 | 2601150399 |  |  |
| 397 | GHF | 溴化汞 | 2601170199 |  |  |
| 398 | GHF | 二碘化汞 | 2601180105 |  |  |
| 399 | GHF | 氰化钠 | 2601190101 |  |  |
| 400 | GHF | 氰化钾 | 2601190103 | - 无机盐制造 | - 2613 |
| 401 | GHF | 氰化锌 | 2601190104 |  |  |
| 402 | GHF | 氰化亚铜 | 2601190105 |  |  |
| 403 | GHF | 氰氨化钙 | 2601190106 |  |  |
| 404 | GHF | 氰化钙 | 2601190107 |  |  |
| 405 | GHF | 氰化镍 | 2601190108 |  |  |
| 406 | GHF | 氰化亚金（I）钾 | 2601190109 |  |  |
| 407 | GHF | 氰化亚金（III）钾 | 2601190109 |  |  |
| 408 | GHF | 铁氰化钾 | 2601190111 |  |  |
| 409 | GHF | 氰化铜 | 2601190199 |  |  |
| 410 | GHF | 氰化钡 | 2601190199 |  |  |
| 411 | GHF | 氰化镉 | 2601190199 |  |  |
| 412 | GHF | 氰化铅 | 2601190199 |  |  |
| 413 | GHF | 氰化汞 | 2601190199 |  |  |
| 414 | GHF | 氰化钴 | 2601190199 |  |  |
| 415 | GHF | 氰化镍钾 | 2601190199 |  |  |
| 416 | GHF | 氰化钠铜锌 | 2601190199 |  |  |
| 417 | GHF | 氰化亚铜（三）钠 | 2601190199 |  |  |
| 418 | GHF | 氰化亚铜（三）钾 | 2601190199 |  |  |
| 419 | GHF | 氰化银 | 2601190199 |  |  |
| 420 | GHF | 氰化银钾 | 2601190199 |  |  |
| 421 | GHF | 氰化金 | 2601190199 |  |  |
| 422 | GHF | 氰化金钾 | 2601190199 |  |  |
| 423 | GHF | 氰化铈 | 2601190199 |  |  |
| 424 | GHF | 氰化溴 | 2601190199 |  |  |
| 425 | GHF | 氰化碘 | 2601190199 | - 无机盐制造 | - 2613 |
| 426 | GHF | 氰化物的混合物 | 2601190199 |  |  |
| 427 | GHF | 氰酸钠 | 2601190301 |  |  |
| 428 | GHF | 硫氰酸钠 | 2601190304 |  |  |
| 429 | GHF | 硫氰酸铵 | 2601190305 |  |  |
| 430 | GHF | 硫氰酸钾 | 2601190306 |  |  |
| 431 | GHF | 硫氰酸汞 | 2601190399 |  |  |
| 432 | GHF | 硅酸铅 | 2601200205 |  |  |
| 433 | GHF | 短链氯化石蜡 | 2602049900 |  |  |
| 434 | GHF | 砷 | 26030204 |  |  |
| 435 | GHF | 硝酸铵（含可燃物小于0.2%） | 2604110400 |  |  |
| 436 | GHF | 碲化镉 |  |  |  |
| 437 | GHF | 氰 |  |  |  |
| 438 | GHF | 光气 | 2601040203 | 有机化学原料制造 | 2614 |
| 439 | GHF | 丙烯 | 2602010202 |  |  |
| 440 | GHF | 2,3,4-三氯-1-丁烯 | 2602010299 |  |  |
| 441 | GHF | 六氯-1,3-丁二烯 | 2602010299 |  |  |
| 442 | GHF | 环氧乙烷 | 2602020101 |  |  |
| 443 | GHF | 苯乙烯 | 2602020210 |  |  |
| 444 | GHF | 乙苯 | 2602020211 |  |  |
| 445 | GHF | 萘 | 2602020224 |  |  |
| 446 | GHF | 粗蒽 | 2602020226 |  |  |
| 447 | GHF | 精蒽 | 2602020227 |  |  |
| 448 | GHF | 萤蒽 | 2602020299 |  |  |
| 449 | GHF | 二氯甲烷 | 2602030200 |  |  |
| 450 | GHF | 三氯甲烷 | 2602030300 | - 有机化学原料制造 | 2614 |
| 451 | GHF | 1,2-二氯乙烷 | 2602030600 |  |  |
| 452 | GHF | 六氯乙烷 | 2602030900 |  |  |
| 453 | GHF | 三氯乙烯 | 2602040200 |  |  |
| 454 | GHF | 四氯乙烯 | 2602040300 |  |  |
| 455 | GHF | CFC-11（一氟一氯甲烷） | 2602060100 |  |  |
| 456 | GHF | CFC-12（二氟一氯甲烷） | 2602060200 |  |  |
| 457 | GHF | CFC-113（三氟三氯乙烷） | 2602060300 |  |  |
| 458 | GHF | CFC-114（四氟二氯乙烷） | 2602060400 |  |  |
| 459 | GHF | CFC-115（五氟一氯乙烷） | 2602060500 |  |  |
| 460 | GHF | 3,4-二氯甲苯 | 2602079900 |  |  |
| 461 | GHF | 1,2,4,5-四氯代苯 | 2602079900 |  |  |
| 462 | GHF | 硝基苯 | 2602080900 |  |  |
| 463 | GHF | 1,2-二硝基苯 | 2602080900 |  |  |
| 464 | GHF | 五氯硝基苯 | 2602080900 |  |  |
| 465 | GHF | 1-氯-2,4-二硝基苯 | 2602081000 |  |  |
| 466 | GHF | 4-硝基甲苯 | 2602081000 |  |  |
| 467 | GHF | 2,5-二氯硝基苯 | 2602081300 |  |  |
| 468 | GHF | 硝基氯苯 | 2602081900 2602082000 2602082100 |  |  |
| 469 | GHF | 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯 | 2602089900 |  |  |
| 470 | GHF | 季戊四醇 | 2602090302 |  |  |
| 471 | GHF | 苯酚 | 2602110101 |  |  |
| 472 | GHF | 壬基酚 | 2602110108 |  |  |
| 473 | GHF | 支链-4-壬基酚 | 2602110108 |  |  |
| 474 | GHF | 4-硝基苯酚 | 2602120301 |  |  |
| 475 | GHF | 过氧乙酸 | 2602130399 | - 有机化学原料制造 | - 2614 |
| 476 | GHF | 氯乙酸（醋酐连续法工艺除外） | 2602130501 |  |  |
| 477 | GHF | 三氯乙酸 | 2602130503 |  |  |
| 478 | GHF | 丙烯酸正丁酯 | 2602131103 |  |  |
| 479 | GHF | 甲胺 | 2602140101 |  |  |
| 480 | GHF | 二甲胺 | 2602140102 |  |  |
| 481 | GHF | 三甲胺 | 2602140103 |  |  |
| 482 | GHF | 二乙胺 | 2602140105 |  |  |
| 483 | GHF | 二环己胺 | 2602140399 |  |  |
| 484 | GHF | 苯胺 | 2602140401 |  |  |
| 485 | GHF | 2-氯苯胺 | 2602140403 |  |  |
| 486 | GHF | 4-氯苯胺 | 2602140403 |  |  |
| 487 | GHF | 3,4-二氯苯胺 | 2602140403 |  |  |
| 488 | GHF | 4,4’-亚甲基双苯胺 | 2602140408 |  |  |
| 489 | GHF | 2-甲基苯胺 | 2602140499 |  |  |
| 490 | GHF | 3-甲基苯胺 | 2602140499 |  |  |
| 491 | GHF | 4-甲基苯胺 | 2602140499 |  |  |
| 492 | GHF | 2-硝基苯胺 | 2602140499 |  |  |
| 493 | GHF | 3-硝基苯胺 | 2602140499 |  |  |
| 494 | GHF | 4-硝基苯胺 | 2602140499 |  |  |
| 495 | GHF | 1,2-苯二胺 | 2602140501 |  |  |
| 496 | GHF | 丙酮氰醇 | 2602140799 |  |  |
| 497 | GHF | 丙二腈 | 2602140799 |  |  |
| 498 | GHF | 偶氮二异丁腈 | 2602140799 |  |  |
| 499 | GHF | 乙腈 | 2602140799 |  |  |
| 500 | GHF | 甲基肼 | 2602140999 |  |  |
| 501 | GHF | 偏二甲基肼 | 2602140999 | - 有机化学原料制造 | - 2614 |
| 502 | GHF | 甲苯二异氰酸酯（TDI） | 2602150101 |  |  |
| 503 | GHF | 异氰酸甲酯（甲基异氰酸酯） | 2602150199 |  |  |
| 504 | GHF | 二氯甲基醚 | 2602160100 |  |  |
| 505 | GHF | 甲醛 | 2602200100 |  |  |
| 506 | GHF | 丁烯醛 | 2602201200 |  |  |
| 507 | GHF | 双乙烯酮 | 2602251400 |  |  |
| 508 | GHF | 一氯丙酮 | 2602259900 |  |  |
| 509 | GHF | 对苯醌 | 2602270200 |  |  |
| 510 | GHF | 硫酸二甲酯 | 2602280302 |  |  |
| 511 | GHF | 甲硫醇 | 260307xx |  |  |
| 512 | GHF | 丙烯酰胺 | 261510xx |  |  |
| 513 | GHF | 乙硫醇 | 2603070108 | 其他基础化学原料制造 | 2619 |
| 514 | GHF | 三氯氢硅（三氯硅烷） | 2603070399 |  |  |
| 515 | GHF | 灭线磷 | 2606010101 | 化学农药制造 | 2631 |
| 516 | GHF | 甲基硫环磷 | 2606010101 |  |  |
| 517 | GHF | 磷胺 | 2606010101 |  |  |
| 518 | GHF | 敌敌畏 | 2606010101 |  |  |
| 519 | GHF | 蝇毒磷 | 2606010101 |  |  |
| 520 | GHF | 苯线磷 | 2606010101 |  |  |
| 521 | GHF | 氧乐果（氧化乐果） | 2606010101 |  |  |
| 522 | GHF | 硫线磷（克线丹） | 2606010101 |  |  |
| 523 | GHF | 杀扑磷 | 2606010101 |  |  |
| 524 | GHF | 混灭威 | 2606010102 |  |  |
| 525 | GHF | 溴甲烷 | 2606010105 |  |  |
| 526 | GHF | 磷化铝 | 2606010105 |  |  |
| 527 | GHF | 灭蚁灵 | 2606010199 | 化学农药制造 | - 2631 |
| 528 | GHF | 苯丁锡 | 2606010199 |  |  |
| 529 | GHF | 福美甲胂 | 2606010201 |  |  |
| 530 | GHF | 代森锰锌 | 2606010299 |  |  |
| 531 | GHF | 西玛津 | 2606010307 |  |  |
| 532 | GHF | 氯磺隆 | 2606010309 |  |  |
| 533 | GHF | 甲磺隆 | 2606010309 |  |  |
| 534 | GHF | 胺苯磺隆 | 2606010309 |  |  |
| 535 | GHF | 丁酰肼 | 2606010400 |  |  |
| 536 | GHF | 磷化钙 | 2606010500 |  |  |
| 537 | GHF | 灭鼠灵 | 2606010500 |  |  |
| 538 | GHF | 溴敌隆 | 2606010500 |  |  |
| 539 | GHF | 10%草甘膦水剂 | 2606020000 |  |  |
| 540 | GHF | 含铅的道路标线涂料 | 26080104 26080204 | 涂料制造 | 2641 |
| 541 | GHF | 脱漆剂 | 2608040400 |  |  |
| 542 | GHF | 含异氰脲酸三缩水甘油酯的粉末涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 543 | GHF | 油墨（水性液体油墨、胶印油墨、能量固化油墨除外） | 2609010205 | 油墨及类似产品制造 | 2642 |
| 544 | GHF | 朱砂 | 26100302 | 颜料制造 | 2643 |
| 545 | GHF | 橡胶防老剂RD、2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合体、防老剂TMQ、抗氧剂RD、防老剂224 | 2614030200 | 化学试剂和助剂制造 | 2661 |
| 546 | GHF | 橡胶防老剂4020 | 2614030200 |  |  |
| 547 | GHF | 橡胶防老剂4010NA | 2614030200 |  |  |
| 548 | GHF | 环丙沙星 | 2701019900 | 化学药品原料药制造 | 2710 |
| 549 | GHF | 二甲基甲酰胺 | 2701060202 |  |  |

（三）“高污染、高环境风险”产品名录

| 序号 | 特性 | 产 品 |  | 行 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产品名称 | 产品代码 | 行业名称 | 行业代码 |
| 550 | GHW/GHF | 离子型稀土精矿 | 903990000 | 稀土金属矿采选 | 0932 |
| 551 | GHW/GHF | 左旋肉碱 | 1304039900 | 食品及饲料添加剂制造 | 1495 |
| 552 | GHW/GHF | 成品皮革（环保型固定皮革涂饰层工艺、非致害性染料染色工艺除外） | 190201xx | 皮革鞣制加工 | 1910 |
| 553 | GHW/GHF | 胶合板（符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580 -2001）中甲醛释放限量E1标准的、符合《环境标志产品技术要求人造板及其制品》（HJ 571-2010）标准的、符合《人造板甲醛释放限量》（T/CNFPIA 1001-2016）团体标准的除外） | 200301xx | 胶合板制造 | 2021 |
| 554 | GHW/GHF | 纤维板（符合《中密度纤维板》（GB/T 11718-2009）标准的、符合《人造板甲醛释放限量》（T/CNFPIA 1001-2016）团体标准的除外） | 200302xx | 纤维板制造 | 2022 |
| 555 | GHW/GHF | 刨花板（符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580- 2001）中甲醛释放限量 E1标准的、符合《环境标志产品技术要求人造板及其制品》（HJ 571-2010）标准的、符合《人造板甲醛释放限量》（T/CNFPIA 1001-2016）团体标准的除外） | 200303xx | 刨花板制造 | 2023 |
| 556 | GHW/GHF | 高硫石油焦 | 2502130101 | - 原油加工及石油制造 | 2511 |
| 557 | GHW/GHF | 氟化氢（电湿法磷酸配套法除外） | 2601010901 | 无机酸制造 | 2611 |
| 558 | GHW/GHF | 氟硅酸（湿法磷酸副产物利用工艺除外） | 2601010902 |  |  |
| 559 | GHW/GHF | 砷酸 | 2601011700 |  |  |
| 560 | GHW/GHF | 偏砷酸 | 2601011700 |  |  |
| 561 | GHW/GHF | 焦砷酸 | 2601011700 |  |  |
| 562 | GHW/GHF | 砷化锌 | 26010206 | 无机盐制造 | 2613 |
| 563 | GHW/GHF | 三氯化砷 | 2601040104 |  |  |
| 564 | GHW/GHF | 二硫化碳（天然气加压非催化法工艺、焦炭流化床连续法工艺除外） | 2601040301 |  |  |
| 565 | GHW/GHF | 一氧化铅 | 2601081001 |  |  |
| 566 | GHW/GHF | 硫化钡 | 2601100107 |  |  |
| 567 | GHW/GHF | 硫酸锰（新型立窑碳还原焙烧连续法工艺除外） | 2601100399 |  |  |
| 568 | GHW/GHF | 硝酸铬 | 2601110105 |  |  |
| 569 | GHW/GHF | 硝酸汞 | 2601110199 |  |  |
| 570 | GHW/GHF | 铬酸铅 | 2601120202 |  |  |
| 571 | GHW/GHF | 铬酸钠 | 2601120203 |  |  |
| 572 | GHW/GHF | 重铬酸钠 | 2601120204 |  |  |
| 573 | GHW/GHF | 铬酸钾 | 2601120205 |  |  |
| 574 | GHW/GHF | 重铬酸钾 | 2601120206 |  |  |
| 575 | GHW/GHF | 铬酸铵 | 2601120207 |  |  |
| 576 | GHW/GHF | 重铬酸铵 | 2601120208 |  |  |
| 577 | GHW/GHF | 铬酸锶 | 2601120212 |  |  |
| 578 | GHW/GHF | 高锰酸钾（气动流化塔氧化法工艺除外） | 2601120304 |  |  |
| 579 | GHW/GHF | 钒酸铵 | 2601120701 |  |  |
| 580 | GHW/GHF | 砷酸银 | 2601129900 |  |  |
| 581 | GHW/GHF | 氟化铵 | 2601140102 |  |  |
| 582 | GHW/GHF | 氟化铝（无水工艺除外） | 2601140103 |  |  |
| 583 | GHW/GHF | 氟硅酸钠 | 2601140202 |  |  |
| 584 | GHW/GHF | 氯化钡（毒重石-盐酸法工艺除外） | 2601150105 |  |  |
| 585 | GHW/GHF | 四氯化钛 | 2601150199 |  |  |
| 586 | GHW/GHF | 三氯化硼 | 2601210199 |  |  |
| 587 | GHW/GHF | 氟硼酸镉 | 2601210399 | 无机盐制造 | 2613 |
| 588 | GHW/GHF | 氟硼酸铅 | 2601210399 |  |  |
| 589 | GHW/GHF | 电石 | 2601220101 |  |  |
| 590 | GHW/GHF | 碳酸钡 | 2601220204 |  |  |
| 591 | GHW/GHF | 黄磷 | 2603010301 |  |  |
| 592 | GHW/GHF | 保险粉（连二亚硫酸钠）（新甲酸钠法工艺除外） | 2614060112 |  |  |
| 593 | GHW/GHF | 砷化镓 | 2618090700 2618090800 |  |  |
| 594 | GHW/GHF | 氢溴酸 | 2601011300 | 有机化学原料制造 | 2614 |
| 595 | GHW/GHF | 环烷酸铅 | 2601081099 |  |  |
| 596 | GHW/GHF | 辛酸铅 | 2601081099 |  |  |
| 597 | GHW/GHF | 异辛酸铅 | 2601081099 |  |  |
| 598 | GHW/GHF | 硬脂酸铅 | 2601081099 |  |  |
| 599 | GHW/GHF | 二丁基二月桂酸锡 | 26011210 |  |  |
| 600 | GHW/GHF | 月桂酸三丁基锡 | 26011210 |  |  |
| 601 | GHW/GHF | 醋酸三丁基锡 | 26011210 |  |  |
| 602 | GHW/GHF | 三环锡 | 26011210 |  |  |
| 603 | GHW/GHF | 硫酸三乙基锡 | 26011210 |  |  |
| 604 | GHW/GHF | 乙酸三乙基锡 | 26011210 |  |  |
| 605 | GHW/GHF | 二丁基氧化锡 | 26011210 |  |  |
| 606 | GHW/GHF | 四乙基锡 | 26011210 |  |  |
| 607 | GHW/GHF | 乙酸三甲基锡 | 26011210 |  |  |
| 608 | GHW/GHF | 毒菌锡 | 26011210 |  |  |
| 609 | GHW/GHF | 三丁基氟化锡 | 26011210 |  |  |
| 610 | GHW/GHF | 三丁基氯化锡 | 26011210 |  |  |
| 611 | GHW/GHF | 三丁基氧化锡 | 26011210 |  |  |
| 612 | GHW/GHF | 环氧氯丙烷（1-氯-2,3-环氧丙烷）（甘油法工艺除外） | 2602020103 |  |  |
| 613 | GHW/GHF | 六溴环十二烷 | 2602020199 | - 有机化学原料制造 | 2614 |
| 614 | GHW/GHF | 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷（ISO） | 2602020199 |  |  |
| 615 | GHW/GHF | 纯苯（石油法工艺除外） | 2602020201 |  |  |
| 616 | GHW/GHF | 甲苯（石油法工艺除外） | 2602020204 |  |  |
| 617 | GHW/GHF | 二甲苯（石油法工艺除外） | 2602020205 |  |  |
| 618 | GHW/GHF | 含多氯联苯（PCBs）、多氯三联苯（PCTs）或多溴联苯（PBBs）的混合物 | 2602020213 |  |  |
| 619 | GHW/GHF | 多氯三联苯 | 2602020213 |  |  |
| 620 | GHW/GHF | 氯甲烷 | 2602030100 |  |  |
| 621 | GHW/GHF | 1,1-二氯乙烯 | 2602040400 |  |  |
| 622 | GHW/GHF | 三氯丙烷 | 2602069900 |  |  |
| 623 | GHW/GHF | 氯化苯（干法脱氯化氢法工艺除外） | 2602070100 |  |  |
| 624 | GHW/GHF | 对二氯苯（干法脱氯化氢法工艺除外） | 2602070300 |  |  |
| 625 | GHW/GHF | 间二氯苯（苯定向氯化-吸附分离法工艺除外） | 2602079900 |  |  |
| 626 | GHW/GHF | 1,2,3-三氯苯（干法脱氯化氢法工艺除外） | 2602079900 |  |  |
| 627 | GHW/GHF | 1,2,4-三氯苯（干法脱氯化氢法工艺除外） | 2602079900 |  |  |
| 628 | GHW/GHF | 间二硝基苯 | 2602080900 |  |  |
| 629 | GHW/GHF | DNT（2,4-二硝基甲苯） | 2602081100 |  |  |
| 630 | GHW/GHF | TNT（2,4,6-三硝基甲苯、梯恩梯） | 2602081200 |  |  |
| 631 | GHW/GHF | 4-硝基联苯 | 2602089900 |  |  |
| 632 | GHW/GHF | 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS/ PFOSF） | 2602089900 |  |  |
| 633 | GHW/GHF | 磺化对位酯 | 2602089900 |  |  |
| 634 | GHW/GHF | 甲醇（天然气制甲醇工艺、焦炉煤气制甲醇工艺、联醇法工艺除外） | 2602090101 |  |  |
| 635 | GHW/GHF | 丁醇 | 2602090104 | - 有机化学原料制造 | - 2614 |
| 636 | GHW/GHF | 甲基丙烯醇（叔丁醇/异丁烯氧化加氢[氧化]法工艺除外） | 2602090199 |  |  |
| 637 | GHW/GHF | 1,4-丁二醇（BDO）（正丁烷-顺酐法、水煤浆法除外） | 2602090202 |  |  |
| 638 | GHW/GHF | 环己醇（六氢苯酚）（环己烯水合法除外） | 2602100102 |  |  |
| 639 | GHW/GHF | 间苯二酚（间苯二胺水解法工艺除外） | 2602110201 |  |  |
| 640 | GHW/GHF | 对苯二酚（苯酚羟基化法工艺除外） | 2602110202 |  |  |
| 641 | GHW/GHF | 双酚A（离子交换树脂法除外） | 2602110204 |  |  |
| 642 | GHW/GHF | 邻氨基苯酚 | 2602120203 |  |  |
| 643 | GHW/GHF | 苯硫酚（氯苯法工艺除外） | 260212xx |  |  |
| 644 | GHW/GHF | 二氯乙酸 | 2602130502 |  |  |
| 645 | GHW/GHF | 丙二酸二乙酯 | 2602130603 |  |  |
| 646 | GHW/GHF | 丁二酸（清洁电化学法除外） | 2602130704 |  |  |
| 647 | GHW/GHF | 三丁基锡甲基丙烯酸 | 26021311 |  |  |
| 648 | GHW/GHF | 甲基丙烯酸甲酯（异丁烯法工艺除外） | 2602131203 |  |  |
| 649 | GHW/GHF | 三丁基锡亚油酸 | 26021314 |  |  |
| 650 | GHW/GHF | 苯甲酸（熔融结晶法工艺除外） | 2602131601 |  |  |
| 651 | GHW/GHF | 三丁基锡苯甲酸 | 2602131699 |  |  |
| 652 | GHW/GHF | 邻甲基苯甲酸（空气液相氧化法除外） | 2602131799 |  |  |
| 653 | GHW/GHF | 间甲基苯甲酸（空气液相氧化法除外） | 2602131799 |  |  |
| 654 | GHW/GHF | 对甲基苯甲酸（空气液相氧化法除外） | 2602131799 |  |  |
| 655 | GHW/GHF | 对羟基苯乙酸（苯酚乙醛酸工艺除外） | 26021318 |  |  |
| 656 | GHW/GHF | 苯乙酸（羰基合成法除外） | 2602131801 |  |  |
| 657 | GHW/GHF | 己二酸（环己醇法除外） | 2602132001 | - 有机化学原料制造 | - 2614 |
| 658 | GHW/GHF | 三丁基锡环烷酸 | 2602133099 |  |  |
| 659 | GHW/GHF | 4-氨基联苯 | 260214xx |  |  |
| 660 | GHW/GHF | 2,4-二氨基甲苯 | 260214xx |  |  |
| 661 | GHW/GHF | 环三次甲基三硝铵 | 2602140399 |  |  |
| 662 | GHW/GHF | 环四亚甲基四硝胺 | 2602140399 |  |  |
| 663 | GHW/GHF | 对氨基二苯胺（硝基苯法工艺除外） | 2602140408 |  |  |
| 664 | GHW/GHF | 2-萘胺 | 2602140411 |  |  |
| 665 | GHW/GHF | N-苯基-β-萘胺 | 2602140413 |  |  |
| 666 | GHW/GHF | 苯甲腈（气相氨氧化法除外） | 2602159900 |  |  |
| 667 | GHW/GHF | 聚甲氧基二甲醚（离子液催化法除外） | 2602169900 |  |  |
| 668 | GHW/GHF | 烷（壬）基酚聚氧乙烯醚（APEO） | 2602169900 |  |  |
| 669 | GHW/GHF | 氯甲醚（甲基氯甲醚）（塔式连续法除外） | 2602169900 |  |  |
| 670 | GHW/GHF | 苯甲醚 | 2602169900 |  |  |
| 671 | GHW/GHF | 邻氨基苯甲醚（加氢还原工艺除外） | 2602169900 |  |  |
| 672 | GHW/GHF | 乙二醇甲醚（丙二醇甲醚除外） | 2602170200 |  |  |
| 673 | GHW/GHF | 乙二醇丁醚（丙二醇丁醚除外） | 2602170400 |  |  |
| 674 | GHW/GHF | 乙二醇乙醚（丙二醇甲醚除外） | 2602179900 |  |  |
| 675 | GHW/GHF | 乙二醇乙醚醋酸酯（丙二醇甲醚醋酸酯除外） | 2602179900 |  |  |
| 676 | GHW/GHF | 乙二醇丁醚醋酸酯（丙二醇丁醚醋酸酯除外） | 2602179900 |  |  |
| 677 | GHW/GHF | 乙醛 | 2602200200 |  |  |
| 678 | GHW/GHF | 丙烯醛 | 2602201100 |  |  |
| 679 | GHW/GHF | 苯甲醛（甲苯液相直接氧化法除外） | 2602201900 |  |  |
| 680 | GHW/GHF | 三聚甲醛（离子液体法除外） | 2602209900 |  |  |
| 681 | GHW/GHF | 丙酮（二甲基酮）（异丙苯法除外） | 2602250100 | - 有机化学原料制造 | - 2614 |
| 682 | GHW/GHF | 环己酮（环己烯水合法除外） | 2602251100 |  |  |
| 683 | GHW/GHF | 硝化甘油 | 260228xx |  |  |
| 684 | GHW/GHF | 三乙基砷酸酯 | 260228xx |  |  |
| 685 | GHW/GHF | 内吸磷 | 2602280299 |  |  |
| 686 | GHW/GHF | 4-二甲氨基偶氮苯-4’-胂酸 | 260307xx |  |  |
| 687 | GHW/GHF | 二甲胂酸 | 260307xx |  |  |
| 688 | GHW/GHF | 二甲基胂酸钠 | 260307xx |  |  |
| 689 | GHW/GHF | 4-氨基苯胂酸钠 | 260307xx |  |  |
| 690 | GHW/GHF | 二氯化苯胂 | 260307xx |  |  |
| 691 | GHW/GHF | 蒽醌-1-胂酸 | 260307xx |  |  |
| 692 | GHW/GHF | 乙酰亚砷酸铜 | 260307xx |  |  |
| 693 | GHW/GHF | 二苯（基）胺氯胂 | 260307xx |  |  |
| 694 | GHW/GHF | 3-硝基-4-羟基苯胂酸 | 260307xx |  |  |
| 695 | GHW/GHF | 乙基二氯胂 | 260307xx |  |  |
| 696 | GHW/GHF | 二苯（基）氯胂 | 260307xx |  |  |
| 697 | GHW/GHF | 甲（基）胂酸 | 260307xx |  |  |
| 698 | GHW/GHF | 丙（基）胂酸 | 260307xx |  |  |
| 699 | GHW/GHF | 二碘化苯胂 | 260307xx |  |  |
| 700 | GHW/GHF | 苯胂酸 | 260307xx |  |  |
| 701 | GHW/GHF | 2-硝基苯胂酸 | 260307xx |  |  |
| 702 | GHW/GHF | 3-硝基苯胂酸 | 260307xx |  |  |
| 703 | GHW/GHF | 4-硝基苯胂酸 | 260307xx |  |  |
| 704 | GHW/GHF | 2-氨基苯胂酸 | 260307xx |  |  |
| 705 | GHW/GHF | 3-氨基苯胂酸 | 260307xx |  |  |
| 706 | GHW/GHF | 4-氨基苯胂酸 | 260307xx |  |  |
| 707 | GHW/GHF | 2-氯乙烯基二氯胂 | 2603070107 | - 有机化学原料制造 | - 2614 |
| 708 | GHW/GHF | 二（2-氯乙烯基）氯胂 | 2606010201 |  |  |
| 709 | GHW/GHF | 三（2-氯乙烯基）胂 | 2606010201 |  |  |
| 710 | GHW/GHF | 联苯胺 | 2606010201 |  |  |
| 711 | GHW/GHF | 聚氨基甲酸乙酯（无汞催化剂生产工艺除外） | 2619020201 |  |  |
| 712 | GHW/GHF | 甘氨酸（天然气羟基乙腈工艺除外） | 2701060206 |  |  |
| 713 | GHW/GHF | 四甲基铅 | 2701180212 |  |  |
| 714 | GHW/GHF | 四乙基铅 |  |  |  |
| 715 | GHW/GHF | 四溴双酚A |  |  |  |
| 716 | GHW/GHF | 噻吩（萃取精馏法工艺除外） |  |  |  |
| 717 | GHW/GHF | 三氯吡啶酚钠（三氯吡啶醇钠）（吡啶双定向氯化合成法工艺除外） |  |  |  |
| 718 | GHW/GHF | 氨基甲酸铵 | 2602140101 | 其他基础化学原料制造 | 2619 |
| 719 | GHW/GHF | 不溶性硫磺（连续法、间歇溶剂法除外） | 2603010299 |  |  |
| 720 | GHW/GHF | 氯乙酰氯（乙烯酮氯化法除外） | 2602039900 | 化学农药制造 | 2631 |
| 721 | GHW/GHF | 2-萘酚 | 2602110111 |  |  |
| 722 | GHW/GHF | 甲拌磷 | 2606010101 |  |  |
| 723 | GHW/GHF | 水胺硫磷 | 2606010101 |  |  |
| 724 | GHW/GHF | 甲基异柳磷 | 2606010101 |  |  |
| 725 | GHW/GHF | 特丁磷 | 2606010101 |  |  |
| 726 | GHW/GHF | 甲胺磷 | 2606010101 |  |  |
| 727 | GHW/GHF | 甲基对硫磷 | 2606010101 |  |  |
| 728 | GHW/GHF | 对硫磷 | 2606010101 |  |  |
| 729 | GHW/GHF | 久效磷 | 2606010101 |  |  |
| 730 | GHW/GHF | 喹硫磷 | 2606010101 |  |  |
| 731 | GHW/GHF | 治螟磷 | 2606010101 |  |  |
| 732 | GHW/GHF | 毒死蜱（四氯吡啶法工艺除外） | 2606010101 | 化学农药制造 | - 2631 |
| 733 | GHW/GHF | 三唑磷 | 2606010101 |  |  |
| 734 | GHW/GHF | 敌百虫 | 2606010101 |  |  |
| 735 | GHW/GHF | 威菌磷 | 2606010101 |  |  |
| 736 | GHW/GHF | 辛硫磷（催化合成法除外） | 2606010101 |  |  |
| 737 | GHW/GHF | 涕灭威 | 2606010102 |  |  |
| 738 | GHW/GHF | 灭多威 | 2606010102 |  |  |
| 739 | GHW/GHF | 林丹 | 2606010104 |  |  |
| 740 | GHW/GHF | 滴滴涕 | 2606010104 |  |  |
| 741 | GHW/GHF | 硫丹 | 2606010104 |  |  |
| 742 | GHW/GHF | 三氯杀螨醇 | 2606010106 |  |  |
| 743 | GHW/GHF | 氟虫腈 | 2606010106 |  |  |
| 744 | GHW/GHF | 吡虫啉（吗啉-正丙醛工艺除外） | 2606010199 |  |  |
| 745 | GHW/GHF | 福美胂 | 2606010201 |  |  |
| 746 | GHW/GHF | 甲草胺（甲叉法工艺除外） | 2606010302 |  |  |
| 747 | GHW/GHF | 丁草胺（甲叉法工艺除外） | 2606010302 |  |  |
| 748 | GHW/GHF | 莠去津 | 2606010307 |  |  |
| 749 | GHW/GHF | 苄嘧磺隆 | 2606010309 |  |  |
| 750 | GHW/GHF | 除草定 | 2606010399 |  |  |
| 751 | GHW/GHF | 磷化锌 | 2606010500 |  |  |
| 752 | GHW/GHF | 杀鼠醚 | 2606010500 |  |  |
| 753 | GHW/GHF | 溴鼠灵 | 2606010500 |  |  |
| 754 | GHW/GHF | 敌鼠（钠） | 2606010500 |  |  |
| 755 | GHW/GHF | 五氯酚（钠） | 2606019900 |  |  |
| 756 | GHW/GHF | 含汞农药 | 2606019900 |  |  |
| 757 | GHW/GHF | 对氯苯乙酸 | 2606020000 |  |  |
| 758 | GHW/GHF | 氯化苦（硝基甲烷法除外） | 2904903000 | 化学农药制造 | - 2631 |
| 759 | GHW/GHF | 含铅、铬的阴极电泳涂料 | 2608010106 2608010107 | 涂料制造 | 2641 |
| 760 | GHW/GHF | 含高毒性VOCs、超低固体分的硝基木器涂料 | 2608020204 |  |  |
| 761 | GHW/GHF | 酸催化高含量三聚氰胺-甲醛树脂的木材涂料 | 2608020299 |  |  |
| 762 | GHW/GHF | 用于皮革、织物等的含高VOCs硝基涂料 | 2608020504 |  |  |
| 763 | GHW/GHF | 挥发性过氯乙烯涂料 | 2608020705 |  |  |
| 764 | GHW/GHF | 高VOCs氯磺化聚乙烯防腐涂料（CSPE） | 2608020706 |  |  |
| 765 | GHW/GHF | 含十溴二苯醚的防火涂料 | 2608030100 |  |  |
| 766 | GHW/GHF | 含四溴二苯酚A的防火涂料 | 2608030100 |  |  |
| 767 | GHW/GHF | 含六溴环十二烷的防火涂料 | 2608030100 |  |  |
| 768 | GHW/GHF | 含八溴醚的防火涂料 | 2608030100 |  |  |
| 769 | GHW/GHF | 含乙二醇醚及醚酯的聚酯树脂涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 770 | GHW/GHF | 含乙二醇醚及醚酯的丙烯酸酯树脂涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 771 | GHW/GHF | 含乙二醇醚及醚酯的聚氨酯树脂涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 772 | GHW/GHF | 含乙二醇醚及醚酯的环氧树脂涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 773 | GHW/GHF | 含有机锡防污涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 774 | GHW/GHF | 含氧化亚铜防污涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 775 | GHW/GHF | VOCs含量超75%的硝基纤维素涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 776 | GHW/GHF | VOCs含量超75%的热塑性丙烯酸涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 777 | GHW/GHF | VOCs含量超75%的氯化树脂涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 778 | GHW/GHF | 以PFOA为助剂的不粘锅氟树脂涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 779 | GHW/GHF | 以PFOA为助剂的厨具用防粘氟树脂涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 780 | GHW/GHF | 以PFOA为助剂的食品机械防粘氟树脂涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 781 | GHW/GHF | 含邻苯二甲酸酯的玩具涂料 | 2608xxxx | - 涂料制造 | 2641 |
| 782 | GHW/GHF | 高含量高羟甲基三聚氰胺-甲醛树脂交联的涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 783 | GHW/GHF | 聚乙烯醇缩甲醛树脂的腻子与涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 784 | GHW/GHF | 水包油型多彩内墙涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 785 | GHW/GHF | 含放射性物质的荧光涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 786 | GHW/GHF | 高VOCs塑料制品用的热塑性涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 787 | GHW/GHF | 含DDT的船底防污涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 788 | GHW/GHF | 含沥青的船底防污涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 789 | GHW/GHF | 含汞油漆 | 2608xxxx |  |  |
| 790 | GHW/GHF | 用于食品包装、饮用水贮罐的含邻苯二甲酸酯增塑剂的涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 791 | GHW/GHF | 高VOCs（≥550g/L）低固体分含量UV固化涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 792 | GHW/GHF | 含苯乙烯的不饱和聚酯涂料 | 2608xxxx |  |  |
| 793 | GHW/GHF | 立德粉 | 2610010600 | 颜料制造 | 2643 |
| 794 | GHW/GHF | 铅铬黄 | 2610010900 |  |  |
| 795 | GHW/GHF | 铁蓝 | 2610011300 |  |  |
| 796 | GHW/GHF | 钼铬红 | 2610019900 |  |  |
| 797 | GHW/GHF | C.I.分散黄7 | 26110102 | 染料制造 | 2644 |
| 798 | GHW/GHF | C.I.分散黄23 | 26110102 |  |  |
| 799 | GHW/GHF | C.I.分散黄56 | 26110102 |  |  |
| 800 | GHW/GHF | C.I.分散橙76 | 26110102 |  |  |
| 801 | GHW/GHF | C.I.酸性橙45 | 26110103 |  |  |
| 802 | GHW/GHF | C.I.酸性红4 | 26110103 |  |  |
| 803 | GHW/GHF | C.I.酸性红5 | 26110103 |  |  |
| 804 | GHW/GHF | C.I.酸性红24 | 26110103 |  |  |
| 805 | GHW/GHF | C.I.酸性红26 | 26110103 |  |  |
| 806 | GHW/GHF | C.I.酸性红26：1 | 26110103 | 染料制造 | 2644 |
| 807 | GHW/GHF | C.I.酸性红73 | 26110103 |  |  |
| 808 | GHW/GHF | C.I.酸性红85 | 26110103 |  |  |
| 809 | GHW/GHF | C.I.酸性红114 | 26110103 |  |  |
| 810 | GHW/GHF | C.I.酸性红115 | 26110103 |  |  |
| 811 | GHW/GHF | C.I.酸性红116 | 26110103 |  |  |
| 812 | GHW/GHF | C.I.酸性红128 | 26110103 |  |  |
| 813 | GHW/GHF | C.I.酸性红148 | 26110103 |  |  |
| 814 | GHW/GHF | C.I.酸性红150 | 26110103 |  |  |
| 815 | GHW/GHF | C.I.酸性红158 | 26110103 |  |  |
| 816 | GHW/GHF | C.I.酸性红264 | 26110103 |  |  |
| 817 | GHW/GHF | C.I.酸性红265 | 26110103 |  |  |
| 818 | GHW/GHF | C.I.酸性紫12 | 26110103 |  |  |
| 819 | GHW/GHF | C.I.酸性紫49 | 26110103 |  |  |
| 820 | GHW/GHF | C.I.酸性黑29 | 26110103 |  |  |
| 821 | GHW/GHF | C.I.酸性黑94 | 26110103 |  |  |
| 822 | GHW/GHF | C.I.酸性黑132 | 26110103 |  |  |
| 823 | GHW/GHF | C.I.酸性黑232 | 26110103 |  |  |
| 824 | GHW/GHF | C.I.碱性红9 | 2611010499 |  |  |
| 825 | GHW/GHF | C.I.直接黄24 | 26110105 |  |  |
| 826 | GHW/GHF | C.I.直接黄48 | 26110105 |  |  |
| 827 | GHW/GHF | C.I.直接红1 | 26110105 |  |  |
| 828 | GHW/GHF | C.I.直接红2 | 26110105 |  |  |
| 829 | GHW/GHF | C.I.直接红13 | 26110105 |  |  |
| 830 | GHW/GHF | C.I.直接红26 | 26110105 |  |  |
| 831 | GHW/GHF | C.I.直接红28 | 26110105 |  |  |
| 832 | GHW/GHF | C.I.直接红44 | 26110105 |  |  |
| 833 | GHW/GHF | C.I直接红46 | 26110105 | 染料制造 | 2644 |
| 834 | GHW/GHF | C.I.直接紫1 | 26110105 |  |  |
| 835 | GHW/GHF | C.I.直接紫12 | 26110105 |  |  |
| 836 | GHW/GHF | C.I.直接绿1 | 26110105 |  |  |
| 837 | GHW/GHF | C.I.直接绿6 | 26110105 |  |  |
| 838 | GHW/GHF | C.I.直接绿85 | 26110105 |  |  |
| 839 | GHW/GHF | C.I.直接蓝1 | 26110105 |  |  |
| 840 | GHW/GHF | C.I.直接蓝2 | 26110105 |  |  |
| 841 | GHW/GHF | C.I.直接蓝6 | 26110105 |  |  |
| 842 | GHW/GHF | C.I直接蓝8 | 26110105 |  |  |
| 843 | GHW/GHF | C.I.直接蓝9 | 26110105 |  |  |
| 844 | GHW/GHF | C.I.直接蓝14 | 26110105 |  |  |
| 845 | GHW/GHF | C.I.直接蓝15 | 26110105 |  |  |
| 846 | GHW/GHF | C.I.直接蓝22 | 26110105 |  |  |
| 847 | GHW/GHF | C.I.直接蓝76 | 26110105 |  |  |
| 848 | GHW/GHF | C.I.直接蓝151 | 26110105 |  |  |
| 849 | GHW/GHF | C.I.直接蓝201 | 26110105 |  |  |
| 850 | GHW/GHF | C.I.直接棕1 | 26110105 |  |  |
| 851 | GHW/GHF | C.I.直接棕2 | 26110105 |  |  |
| 852 | GHW/GHF | C.I.直接棕1：2 | 26110105 |  |  |
| 853 | GHW/GHF | C.I.直接棕6 | 26110105 |  |  |
| 854 | GHW/GHF | C.I.直接棕25 | 26110105 |  |  |
| 855 | GHW/GHF | C.I.直接棕27 | 26110105 |  |  |
| 856 | GHW/GHF | C.I直接棕31 | 26110105 |  |  |
| 857 | GHW/GHF | C.I直接棕33 | 26110105 |  |  |
| 858 | GHW/GHF | C.I直接棕51 | 26110105 |  |  |
| 859 | GHW/GHF | C.I直接棕59 | 26110105 |  |  |
| 860 | GHW/GHF | C.I.直接棕74 | 26110105 | - 染料制造 | 2644 |
| 861 | GHW/GHF | C.I.直接棕79 | 26110105 |  |  |
| 862 | GHW/GHF | C.I.直接棕95 | 26110105 |  |  |
| 863 | GHW/GHF | C.I.直接棕101 | 26110105 |  |  |
| 864 | GHW/GHF | C.I.直接棕154 | 26110105 |  |  |
| 865 | GHW/GHF | C.I.直接棕222 | 26110105 |  |  |
| 866 | GHW/GHF | C.I.直接棕223 | 26110105 |  |  |
| 867 | GHW/GHF | C.I.直接黑38 | 26110105 |  |  |
| 868 | GHW/GHF | C.I.直接黑91 | 26110105 |  |  |
| 869 | GHW/GHF | C.I.直接黑154 | 26110105 |  |  |
| 870 | GHW/GHF | C.I.冰染色基11 | 26110107 |  |  |
| 871 | GHW/GHF | C.I.冰染色基48 | 26110107 |  |  |
| 872 | GHW/GHF | C.I.冰染色基112 | 26110107 |  |  |
| 873 | GHW/GHF | C.I.冰染色基113 | 26110107 |  |  |
| 874 | GHW/GHF | C.I.溶剂红23 | 2611019900 |  |  |
| 875 | GHW/GHF | C.I.溶剂红24 | 2611019900 |  |  |
| 876 | GHW/GHF | C.I.溶剂黄72 | 2611019900 |  |  |
| 877 | GHW/GHF | C.I.溶剂红1 | 2611019900 |  |  |
| 878 | GHW/GHF | 氯化橡胶树脂 | 2613010299 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 2651 |
| 879 | GHW/GHF | ABS树脂（连续本体聚合法除外） | 2613010302 |  |  |
| 880 | GHW/GHF | 聚氯乙烯（PVC） | 2613010401 |  |  |
| 881 | GHW/GHF | 氯化聚丙烯（水相悬浮法除外） | 2613010404 |  |  |
| 882 | GHW/GHF | 聚四氟乙烯涂层不粘材料（PFOA替代助剂除外） | 2613010406 |  |  |
| 883 | GHW/GHF | 聚碳酸酯（非光气法、连续式-无静态光气留存的光气法工艺除外） | 2613010900 |  |  |
| 884 | GHW/GHF | 氯化橡胶 | 26130206 | 合成橡胶制造 | 2652 |
| 885 | GHW/GHF | 丙烯腈 | 2613030300 | 合成纤维单（聚合）体制造 | 2653 |
| 886 | GHW/GHF | 聚丙烯酸酯类胶粘剂 | 2613070104 | 其他合成材料制造 | 2659 |
| 887 | GHW/GHF | 脲醛胶 | 2613070106 |  |  |
| 888 | GHW/GHF | 酚醛胶 | 2613070106 |  |  |
| 889 | GHW/GHF | 三聚氰胺甲醛胶（密胺甲醛树脂、密胺树脂） | 2613070106 |  |  |
| 890 | GHW/GHF | 溶剂型氯丁橡胶胶粘剂 | 2613070107 |  |  |
| 891 | GHW/GHF | 氯化汞触媒 | 2614020514 | 化学试剂和助剂制造 | 2661 |
| 892 | GHW/GHF | 橡胶促进剂M、2-巯基苯并噻唑、促进剂MBT | 2614030100 |  |  |
| 893 | GHW/GHF | N-环已基-2-苯骈噻唑次磺酰胺 | 2614030100 |  |  |
| 894 | GHW/GHF | N,N-二环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺 | 2614030100 |  |  |
| 895 | GHW/GHF | N-氧二乙撑基-2-苯骈噻唑次磺酰胺 | 2614030100 |  |  |
| 896 | GHW/GHF | 促进剂NS | 2614030100 |  |  |
| 897 | GHW/GHF | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 | 2615020201 |  |  |
| 898 | GHW/GHF | 肥（香）皂（连续皂化工艺、油脂水解工艺除外） | 262201xx | 肥皂及合成洗涤剂制造 | 2681 |
| 899 | GHW/GHF | 香兰素 | 2625030300 | 香料、香精制造 | 2684 |
| 900 | GHW/GHF | 含汞消毒剂（杀菌剂、防腐剂、生物杀灭剂） | 2606020000 | 化学药品原料药制造 | 2710 |
| 901 | GHW/GHF | 阿莫西林（酶转化工艺除外） | 2701010108 |  |  |
| 902 | GHW/GHF | 维生素B1（丙烯腈-甲酰氨甲基嘧啶工艺除外） | 2701040201 |  |  |
| 903 | GHW/GHF | 乌洛托品（气相法除外） | 3606909000 |  |  |
| 904 | GHW/GHF | 银汞齐齿科材料 | 2708020102 | 卫生材料及医药用品制造 | 2770 |
| 905 | GHW/GHF | 水产养殖用聚苯乙烯浮球 | 3001070299 | 泡沫塑料制造 | 2924 |
| 906 | GHW/GHF | 添加塑料微珠的化妆品和清洁用品 | 300201xx | 其他塑料制品制造 | 2929 |
| 907 | GHW/GHF | 塑料微珠添加剂 | 300201xx |  |  |
| 908 | GHW/GHF | 镁铬砖 | 3129010202 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 3089 |
| 909 | GHW/GHF | 铅 | 331202xx | 铅锌冶炼 | 3212 |
| 910 | GHW/GHF | 含汞锌粉 | 3338020200 | 其他有色金属压延加工 | 3269 |
| 911 | GHW/GHF | 氰化金钾电镀金产品（无氰镀金工艺除外） | 28433000 | 金属表面处理及热处理加工 | 3360 |
| 912 | GHW/GHF | 充汞式玻璃体温计 | 3646010101 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 3581 |
| 913 | GHW/GHF | 充汞式血压计 | 3646010401 |  |  |
| 914 | GHW/GHF | 含汞开关和继电器 | 390804xx | 其他输配电及控制设备制造 | 3829 |
| 915 | GHW/GHF | 含汞量高于0.0005%的纸板锌锰电池 | 3913010101 | 其他电池制造 | 3849 |
| 916 | GHW/GHF | 含汞量高于0.01%的糊式锌锰电池 | 3913010101 |  |  |
| 917 | GHW/GHF | 含汞量高于0.0005%的锌-氧气银电池 | 3913010201 |  |  |
| 918 | GHW/GHF | 含汞量高于0.0005%的锌-空气电池 | 39130103 |  |  |
| 919 | GHW/GHF | 含汞量高于0.0005%的扣式碱性锌锰电池 | 3913020100 |  |  |
| 920 | GHW/GHF | 含汞浆层纸 | 3913069900 |  |  |
| 921 | GHW/GHF | 紧凑型荧光灯（功率≤30w）（低汞生产工艺除外） | 392302xx | - 电光源制造 | - 3871 |
| 922 | GHW/GHF | 高压汞灯 | 39230501 |  |  |
| 923 | GHW/GHF | 半导体电路板器件（干法刻蚀工艺除外） | 2618099900 4062004x 4062005x 4062006x | 半导体分立器件制造、印刷电路板 | 3962 4062 |
| 924 | GHW/GHF | 电路板 | 4021xxxx | 印制电路板制造 | 3972 |
| 925 | GHW/GHF | 含汞高温计 | 41020101 | 绘图、计算及测量仪器制造 | 4013 |
| 926 | GHW/GHF | 含汞非医用温度计 | 41020101 |  |  |
| 927 | GHW/GHF | 含汞压力表 | 4102020301 |  |  |
| 928 | GHW/GHF | 含汞流量计 | 41020301 |  |  |
| 929 | GHW/GHF | 含汞干湿计/湿度表 | 4105091100 | 实验分析仪器制造 | 4014 |
| 930 | GHW/GHF | 含汞晴雨表 | 411101xx | 导航、气象及海洋专用仪器制造 | 4023 |
| 931 | GHW/GHF | 氰化镀锌产品 |  |  |  |
| 932 | GHW/GHF | 氰化物镀铜产品 |  |  |  |

注：

1. 小品种氨基酸是指亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、色氨酸、蛋氨酸、精氨酸、胱氨酸、苯丙氨酸等。

2. 具体包括：C.I.酸性黄 42、C.I.酸性黄61、C.I.酸性黄 117、C.I.酸性橙67、C.I.酸性橙95、C.I.酸性橙 116、C.I.酸性红d 111、C.I.酸性红114：2、C.I.酸性红138、C.I.酸性红 151、C.I.酸性红 154、C.I.酸性红 249、C.I.酸性红 299、C.I.酸性红 374、C.I.酸性红RN、C.I.酸性黑 210、C.I.酸性红 FGS、C.I.酸性紫 54、C.I.酸性蓝 113、C.I.酸性蓝 260、C.I.酸性蓝A-G、C.I.酸性红 131、C.I.酸性红246。

3. 具体包括：C.I.酸性黄 220、C.I.酸性黄 116、C.I.酸性黄 79、C.I.酸性黄128、C.I.酸性黄 151、C.I.酸性黄 232、C.I.酸性橙 88、C.I.酸性红 213、C.I.酸性棕 21、C.I.酸性棕 28、C.I.酸性紫 68、C.I.酸性黑 60、C.I.酸性黄 127、C.I.酸性橙 154、C.I.酸性红 279、C.I.酸性红 315、C.I.酸性红 359、C.I.酸性红 405、C.I.酸性蓝317、C.I.酸性棕282、C.I.酸性棕283、C.I.酸性黑107、C.I.酸性黑168、C.I.酸性黑188、C.I.酸性黄 158：1、C.I.酸性黄194、C.I.酸性红362、C.I.酸性紫90、C.I.酸性蓝 185、C.I.酸性蓝 193、C.I.酸性棕 355、C.I.酸性黑 52、C.I.酸性黑 172、C.I.酸性黑194、C.I.酸性黑 220、C.I.酸性黑B。

4. 具体包括：C.I.酸性蓝 324、C.I.酸性黄 17、C.I.酸性黄23、C.I.酸性黄25、C.I.酸性黄49、C.I.酸性黄199、C.I.酸性黄219、C.I.酸性橙3、C.I.酸性橙156、C.I.酸性红37、C.I.酸性红57、C.I.酸性红88、C.I.酸性红266、C.I.酸性红337、C.I.酸性红361、C.I.酸性蓝25、C.I.酸性蓝 40、C.I.酸性蓝 41、C.I.酸性蓝 62、C.I.酸性蓝 182。

5. 具体包括：C.I. 活性红 24、C.I. 活性黄 3、C.I. 活性黄 18、C.I. 活性黄42、C.I. 活性黄81、C.I. 活性黄84、C.I. 活性黄 104、C.I. 活性黄145、C.I. 活性黄 160、C.I. 活性黄176、C.I. 活性橙16、C.I. 活性橙84、C.I. 活性橙107、C.I. 活性橙 122、C.I. 活性红 21、C.I. 活性红 120、C.I. 活性红 121、C.I. 活性红141、C.I. 活性红 194、C.I. 活性红195、C.I. 活性红198、C.I. 活性红198-1、C.I. 活性红223、C.I. 活性红239、C.I. 活性红250、C.I. 活性红 261、C.I. 活性紫 45、C.I. 活性蓝14、C.I. 活性蓝19、C.I. 活性蓝 21、C.I. 活性蓝49、C.I. 活性蓝 170、C.I. 活性蓝 171、C.I. 活性蓝 194、C.I. 活性蓝 203、C.I. 活性蓝 222、C.I. 活性蓝222、C.I. 活性黑5、C.I. 活性黑8。

6. 具体包括：代温灸膏、伤疖膏、伤湿止痛膏、关节止痛膏、安阳精制膏、复方牵正膏、活血止痛膏、跌打镇痛膏、麝香跌打风湿膏、麝香镇痛膏。

- 附表

- “高污染、高环境风险”产品名录中部分产品的“除外工艺”说明

| 序号 | 产品名称 (对应产品序号) | 除 外 工 艺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 污染物排放情况 | 认 定 特 征 |
| 1 | 瓦斯天然气(1) | 富瓦斯矿井瓦斯抽采工艺 | 减少瓦斯排放，有效的利用瓦斯资源。 | 有效利用且减少瓦斯排放。 |
| 2 | 淀粉糖(4) | 双酶法工艺 | 使用酶制剂液化糖化。 吨产品：产生废水3～4t，废水中COD2.5～3.5g/L，BOD1.2～1.5g/L，氨氮0.03～0.08g/L，pH6～6.5，设备酸腐蚀小。 | 不使用酸。 |
| 3 | 阳离子淀粉(5) | 干法、半干法工艺 | 无大量高盐废水排放。 | 采用干法、半干法工艺。 |
| 4 | 味精(6) | 浓缩等电工艺 | 吨产品：排放废水8～10t，废水中COD1～1.5g/L，氨氮0.35～0.5g/L，易于治理。 | 不使用离子交换工艺。 |
| 5 | 小品种氨基酸（7-14） | 发酵法工艺 | 使用不同微生物菌种发酵。 吨产品：产生废水12～15t，废水中COD5～8g/L，氨氮1～1.5g/L，pH4.5～6.0；产品纯度高，废物可综合利用，废水排放量少。 | 使用微生物菌种，不使用毛发和酸。 |
| 6 | 柠檬酸（枸橼酸）(15) | 发酵法加色谱分离法工艺 | 吨产品：耗水约16t，废气和固体废物产生量少。 | 不使用石灰石、氧化钙等中和原料。 |
| 7 | 赖氨酸(16) | 98%和70%赖氨酸产品联产工艺 | 无固体废渣，无高浓度废水排放，资源综合利用率高。 | 98%和70%赖氨酸产品联产。 |
| 8 | 衣康酸(17) | 二次浓缩结晶工艺 | 吨产品：无废母液产生；废水COD2g/L，治理相对较为容易，环境风险较小。 | 二次浓缩结晶。 |
| 9 | 糖化酶(19) | 超滤提取工艺 | 吨产品：产生废水8t，其中COD0.19t。 | 使用超滤提取工艺。 |
| 10 | 甜叶菊苷(20) | 浸提液和柱析水回用工艺 | 吨产品：产生废水24t。 | 采用浸提液和柱析水回用技术。 |
| 11 | 乳酸链球菌(22) | 发酵废液综合利用工艺 | 吨产品：产生废水12～18t，产生COD0.4t。 | 使用电渗析等发酵废液综合利用工艺。 |
| 12 | 牛磺酸(23) | 环氧乙烷工艺 | 吨产品：产生废水0.9t，产生COD0.27kg。 | 以环氧乙烷为原料。 |
| 13 | 溶剂型涂料涂装的木质家具(47) | 高流量低压（HVLP）喷漆工艺 | 涂料利用率达80%～90%，年减少涂料浪费20～30万t。 | 使用高流量低压喷漆设备。 |
| 14 | 包装装潢塑料印刷品(49) | 使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》标准要求的油墨印刷和采用无溶剂复合/水性胶复合/挤出复合的生产工艺 | 使用水性油墨印刷，单位油墨VOCs基准产生量为0.1～0.3tVOCs/t油墨；使用能量固化油墨印刷、植物油基胶印油墨，单位油墨VOCs基准产生量为0.05～0.1tVOCs/t油墨；在无溶剂复合、水性胶复合、挤出复合和覆膜等环节，单位胶黏剂产生VOCs基准量≤0.01tVOCs/t胶黏剂。 | 使用符合国家标准要求的水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨、雕刻凹印油墨等低挥发性有机化合物含量的油墨，并采用无溶剂复合、水性胶复合、挤出复合技术等。 |
| 15 | 沥青(52) | 焦油蒸馏采用常压、减压或常减压连续蒸馏工艺 | 大幅减少沥青烟及苯并芘排放量。 | 焦油连续蒸馏。 |
| 16 | 烧碱(54) | 离子膜电解法工艺 | 原料：不使用石棉隔膜，不产生废石棉。高纯电解液可作为产品直接销售。 | 以离子膜电解槽工艺生产烧碱。 |
|  |  | 用于废盐综合利用的隔膜法烧碱工艺及装置 | 与副产大量高盐废水的有机氯产品联产，盐或高盐废水经处理达到配卤指标要求后，回用于隔膜电解槽，生产烧碱。 | 与副产大量高盐废水的有机氯产品联产；10万t/年隔膜烧碱装置年所需折百氯化钠为15万t，其中60%来自于废盐水，可年处理90万t含氯化钠10%的化工含盐废水。 |
| 17 | 氢氧化镁(57) | 卤水-烧碱法工艺 | 吨产品：产生5t左右的废水，1000Nm3左右的废气和0.2t左右的废渣。 | 原料为卤水，生产过程中不消耗燃煤，且产生的废气和废渣量较少。 |
| 18 | 氢氧化钡(58) | 硫化钡氧化法（锰钡结合工艺） | 吨产品：SO2排放降至3.12kg、烟尘降至0.84 kg。 | 用低品位软锰矿（MnO2≤20%）所产生的SO2。 |
| 19 | 氧化锌(59) | 氨浸法直接法工艺 | SO2的排放量、含氨废水的浓度均大幅降低，并循环利用。 | 不使用含锌矿物或冶金回收的富锌灰、硫酸。 |
|  |  | 天然气间接法工艺 | 吨产品：不排放废水，排放SO20.06kg、NOX0.28kg、烟尘1.4g、氧化锌粉尘5g。 | 原料为金属锌（锌锭）或热镀锌渣，燃料为天然气。 |
| 20 | 硫酸钡(61) | 沉淀硫酸钡资源化综合利用工艺 | 吨产品：SO2排放浓度降至0.6g/Nm3以下。 | 用低品位软锰矿（MnO2≤20%）处理所产生的SO2。 |
| 21 | 人造冰晶石（六氟铝酸钠）(64) | 利用磷肥副产氟硅酸钠或电解铝电解质块生产高分子比冰晶石工艺 | 使用磷肥副产的氟硅酸钠或电解铝电解质块为原料； 吨产品：排放HF0.5～0.8g，不排放含氟废水、SO2。 | 使用氟硅酸钠或电解铝电解质块。 |
| 22 | - 三氯化铝(65) | - 金属铝法（铝锭法） | 吨产品废水、废气、固体废物产生量分别仅为铝氧粉法的1/4、1/7和1/14。 | - 使用金属铝为原料，经过氯化直接反应制取。 |
| 23 | 硅酸钠(66) | 纯碱法工艺 | 吨产品：排放废水0.2t；SO24kg。 | 使用纯碱。 |
| 24 | 碳酸锂(69) | 盐湖卤水法 | 吨产品：产生0.8t的盐类副产物；不产生废水、废气；生产成本低。 | 使用盐湖卤水为原料。 |
| 25 | 硅胶(70) | 强制循环水洗硅胶生产工艺 | 耗水量和酸性废水排放量降低95%以上。 | 耗水量小，基本不外排酸性污水。 |
| 26 | 环氧丙烷(72) | 直接氧化法工艺 | 吨产品：产生废水2t，不含有害物质；没有废气和废渣。 | 不使用氯气、石灰乳。 |
| 27 | DSD酸(74) | 连续缩合且联产氧化铁颜料工艺 | 缩合废水全部循环利用；不产生铁泥。 | 缩合连续化生产，联产氧化铁颜料。 |
| 28 | 醋酸仲丁酯(76) | 烯烃合成工艺 | 吨产品：不外排废水；估算达标治理成本50～60元。 | 无碱洗、水洗过程。 |
| 29 | 丙酸(77) | 微生物发酵法工艺 | 吨产品：排放废水2t，废水中COD浓度 0.1g/L；不产生有害气体。 | 生产过程中存在生物发酵。 |
| 30 | 甲基丙烯酸丁酯(78) | 连续化酯交换工艺 | 吨产品：无废水、废气；高聚物废渣0.05～0.1kg。 | 使用甲基丙烯酸甲酯、正丁醇，连续化生产。 |
| 31 | 3,3’-二氯联苯胺(79) | 加氢还原法 | 吨产品：产生14%废氢氧化钠碱液0.3t，废盐酸和硫酸废水1.8t；不产生废活性炭渣等固体废弃物。 | 不使用氧化锌、水合肼。 |
| 32 | 3,3’-二氯联苯胺盐酸盐(80) |  |  |  |
| 33 | 乙酰乙酰类芳胺(81) | 以乙醇替代水做反应介质工艺 | 使用乙醇作为介质，无废水排放，乙醇回收利用收率为97%。 | 使用乙醇。 |
| 34 | 间苯二胺(82) | 催化加氢还原法工艺 | 吨产品：产生废水0.5t，不产生固体废物铁泥；产品收率97%以上。 | 不使用铁粉。 |
| 35 | 对苯二胺 （乌尔丝D）(83) | 对硝基苯胺催化加氢还原法工艺 | 吨产品：产生废水0.36t，不产生废渣；产品收率可达到97.5%以上。 | 不使用硫化碱。 |
| 36 | 2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚(84) | 催化加氢还原法工艺 | 吨产品：产生废水2t，不产生固体废物铁泥；产品收率提高到98%以上。 | 不使用铁粉。 |
| 37 | 糠醛(86) | 两步法工艺 | 吨产品：排放废水12t，废水中COD 7g/L，糠醛0.2g/L；排放废渣8t。 | 分离玉米芯中的纤维素和半纤维素。 |
| 38 | 2,4-二氯苯乙酮(87) | 苯定向氯化-吸附分离法工艺 | 吨产品：污染物数量比重污染工艺减少90%以上，达标排放的治理费用降低87%。 | 不使用硝酸、硫酸。 |
| 39 | 顺酐（马来酸酐）(88) | 正丁烷氧化法工艺 | 仅排放少量正丁烷、乙酸和顺酸等有机物。 | 不使用苯。 |
| 40 | 脂肪叔胺(89) | 脂肪醇法工艺 | 吨产品：产生废水0.09t，废水中COD降至1～2g/L。 | 以脂肪醇为原料，常压低温反应。 |
| 41 | 稀土氧化物(90) | 钠皂化萃取分离工艺 | 产生钠盐废水，不产生氨氮废水。 | 使用液碱皂化萃取剂。 |
|  |  | 非皂化或氧化镁（钙）皂化萃取分离工艺 | 产生低盐度钙镁盐废水，可回收利用制备高附加值产品，不产生氨氮废水。 | 采用非皂化萃取分离或钙镁皂化方式。 |
|  |  | 模糊萃取/联动萃取分离工艺 | 吨产品：降低废水中氨氮和盐排放30%～50%。 | 对分离流程中不同工艺段的负载有机相进行适当连通和复式使用。 |
|  |  | 无氨氮沉淀结晶工艺 | 产生草酸废水或钠盐废水，不产生氨氮废水。 | 不使用碳酸氢铵作为沉淀剂，不产生氨氮废水。 |
| 42 | 乙草胺(93) | 甲叉法工艺 | 吨产品：产生废水0.18t，且来源于洗涤用水，易处理且成本低。 | 不使用强酸强碱和三氯化磷。 |
| 43 | 溶剂型汽车涂料(96) | 高固体分含量的溶剂型汽车涂料 | 涂装过程释放低水平的VOCs可经过富集回收或焚烧处理，每平米VOCs排放量可以达到20g以下（旧线改造不高于35g）。 | 采用高固体分涂料，施工前无需稀释，高固体分含量定义为中涂施工固体分高于65%，单色漆施工固体分高于60%，闪光漆施工固体分高于45%，清漆施工固体分高于55%。 |
| 44 | 钛白粉(110) | 氯化法工艺 | 吨产品：熔盐氯化工艺产生废气1500Nm3、废渣0.49～0.67 t；沸腾氯化工艺产生废气870Nm3、废渣0.22～0.45t。 | 采用熔盐氯化或沸腾床氯化生产四氯化钛。 |
|  |  | 联产法硫酸法工艺 | 七水硫酸亚铁、浓度为20%左右的水解废酸零排放，钛石膏综合利用率>50%，废水、废气全部达标排放。 | 钛白粉与硫酸联产（附近有制造硫酸装置）除外，与七水硫酸亚铁、钛石膏的深加工产品联产。 |
| 45 | H酸(115) | 加氢还原工艺 | 吨产品：酸性废水产生量可减少40%；无铁泥废渣产生。 | 密闭高压反应釜生产。 |
| 46 | CLT酸(116) | 综合利用工艺 | 废水经萃取分离后循环套用；铁泥送炼铁厂资源再利用。 | 综合利用工艺。 |
| 47 | C.I.酸性黄42等偶氮型酸性染料(118-140) | 原浆喷雾干燥工艺 | 直接干燥，不需盐析或经膜处理，不产生含盐工艺废水。 | 不使用氯化钠。 |
| 48 | C.I.酸性黄220等金属络合型酸性染料(141-176) |  |  |  |
| 49 | C.I.酸性蓝324等蒽醌型酸性染料(177-196) |  |  |  |
| 50 | C.I.活性红24等活性染料(197-235) |  |  |  |
| 51 | 还原靛蓝(241) | 苯胺基乙腈法工艺 | 主要原料系石化工业副产物的综合利用； 吨产品：产生含碱废水50～70t，经处理后套用；废气中NH3回收利用；不产生固废铁泥。 | 不使用氯乙酸、硫酸亚铁。 |
| 52 | 初级形状的环氧树脂(242、243) | 一步法脱盐工艺、 二步法添加工艺 | 配建脱盐提纯装置； 吨产品：使用有机溶剂低于10kg，排放废水小于2t，废水中COD小于0.8g/L，废水易于生化处理。 | 有脱盐提纯装置，盐回收大于260kg/t产品。 |
| 53 | 羧甲基纤维素(246) | 基于溶媒法的微波辅助法工艺 | 吨产品：排放废水2t、废水中COD5g/L；副产氢氧化钠浓度8g/L，氯乙酸浓度2g/L。 | 原料处理过程中使用微波辅助处理工艺，大幅减少污染物产生。 |
| 54 | 聚乙烯醇(247) | 石油乙烯法工艺 | 原料：采用乙烯为原料； 无电石废渣和废水排出，能源消耗小，污染物产生量少且较易处理，危害程度较低。 | 使用乙烯作原料。 |
|  |  | 天然气乙炔法工艺 | 原料：采用天然气、乙炔为原料； 污染物产生量、排放量与天然气乙烯法相当，无电石废渣。 | 使用天然气、乙炔作原料。 |
| 55 | 石油磺酸盐(254) | 气体三氧化硫磺化法生产工艺 | 生产连续化，实现废气零排放，无废酸生成。 | 使用气体三氧化硫作磺化剂，无废水废气排放。 |
| 56 | 脂肪醇醚硫酸钠(255) | 气体三氧化硫硫酸化生产工艺 | 生产连续化，实现废气零排放。 | 使用三氧化硫为硫酸化剂，无废气排放。 |
| 57 | 脂肪醇硫酸钠(256) | - 气体三氧化硫硫酸化生产工艺 | 生产连续化，实现废气零排放，无废酸生成。 | 使用气体三氧化硫作磺化剂，无废水废气排放。 |
| 58 | β-苯乙醇（2-苯基乙醇）(257) | 双氧水法工艺 | 使用双氧水做氧化剂；废水含硫酸钠10%，提取芒硝后循环使用，废水零排放。 | 使用双氧水，无工艺废水外排。 |
| 59 | 乳酸乙酯（2-羟基丙酸乙酯）(258) | 乙醇脱水连续工艺 | 吨产品：消耗乙醇0.45t，废水中COD浓度为0.16g/L。 | 不使用苯，酯化、浓缩和精馏过程均为连续生产。 |
| 60 | 硝基胍(259) | 硫酸胍法 | 吨产品：产生5t废水，主要污染物为废酸和未反应完全的硫酸胍，其中废酸产生量可降低80%；排放废气950Nm3，主要污染物是生产过程中产生的硫酸雾和氨气等；产生9.6t固体废物。 | 以硫酸胍为原料，采用微通道反应器。 |
| 61 | 6-氨基青霉烷酸(260) | 酶裂解法工艺 | 使用的有机物减少65%，COD、氨氮分别下降43%、9.1%，不排放含磷污染物。 | 使用的有机物少，使用硼酸、高纯盐酸和离子膜液碱。 |
| 62 | 7-氨基头孢烷酸（7-ACA）(264) | 生物酶法 | 吨产品：相比重污染工艺，COD减少50%，氨氮减少80%。 | 不使用三甲基氯硅烷、N,N-二甲基苯胺、二氯甲烷、五氯化磷、乙二醇。 |
| 63 | 盐酸小檗碱（盐酸黄连素）(268) | 化学合成法工艺 | 吨产品：三废产生量较少，易处理。 | 不使用黄柏树皮。 |
| 64 | 泛昔洛韦中间体酰化物(269) | 无钠硼氢工艺 | 无高温高压反应工段，产品收率高； 废水产生量小，其中无磷酸盐废水排放，不产生含硼酸盐废水。 | 生产过程中不使用钠硼氢，基本不产生难处理废水。 |
| 65 | 氨基比林(270) | 加氢还原工艺 | 吨产品：物耗减少38%，COD产生量降低50%以上、氨氮降低70%以上、总盐分降低40%，能耗降低38%以上。 | 利用AA（氨基安替比林）结晶进行加氢还原。 |
| 66 | 磺胺嘧啶（SD）(272) | 乙烯基乙醚法工艺 | 生产中产生少量电石渣、废活性炭、氯化氢气体，易综合利用。 | 不使用乙炔酮、甲醛、二乙胺、二氧化锰。 |
| 67 | 维生素B2(273) | BS菌生产工艺 | 吨产品：发酵单位比EA菌发酵法提高了4倍、减少新水耗用量88.2%、减少COD产生量89.3%，工艺流程短，原辅料减少56.1%，收率提高了5%。 | 减少有毒化学品的使用，能耗物耗降低。 |
| 68 | 黄姜皂素(276) | 酒精浸取法 | 吨产品：用水量≤50t，有机溶剂消耗<1t，不使用强碱；基本不产生废渣与废水。 | 闭环式提取，残渣用于酒精生产和有机复合肥生产。 |
| 69 | 叶酸（蝶酰谷氨酸）(277) | 零排放法连续技术 | 无废水排放。 | 母液均被处理利用。 |
| 70 | 中药橡胶膏剂(278-287) | 热压法工艺 | 不使用有机溶剂，涂胶后无烘干环节，工艺简便、节约能源。 | 不使用有机溶剂。 |
| 71 | 氨纶(290) | DMAC溶剂连续聚合干法纺丝工艺 | 使用DMAC溶剂； 吨产品：污染物产生量减少50%～90%，污染物排放量减少40～90%，单位产品能耗降低50%。 | 使用DMAC溶剂。 |
| 72 | 支护混凝土(294) | 地下矿山湿式喷射混凝土工艺 | 产生的粉尘浓度低，对工人健康的危害小；生产率、回弹度高；水灰比易于控制，混凝土强度高。 | 使用湿式喷射混凝土机。 |
| 73 | 平板玻璃(296) | 浮法工艺 | 使用天然气等清洁燃料； 吨产品：排放SO2、NOX、烟尘比重污染工艺减少50%。 | 使用天然气等清洁燃料；使用锡液槽和过渡辊台等设备。 |
| 74 | 玻璃纤维(297) | 池窑拉丝工艺 | 使用叶腊石、硼钙石等原料。 废水不含不饱和聚酯树脂、石油醚、机械润滑油等，易治理。 | 使用叶腊石、硼钙石，在池窑中熔融。 |
| 75 | 活性白土(298) | 半湿法、逆流洗涤废酸综合利用工艺 | 耗酸量下降50%，耗水量减少30%。 吨产品：消耗硫酸0.25t，耗水5t，排放废水4.5t，排放硫酸盐6.5kg。 | 采用两步活化反应，循环使用废酸，硫酸利用率高。 |
| 76 | 镀铬薄钢板(299) | 三价铬电镀工艺 | 产生三价铬废水，不产生六价铬酸雾，对周围环境影响较小。 | 使用三氯化铬等三价铬镀液，镀层物质为铬氧化物。 |
| 77 | 彩涂板(300) | 无铬彩涂工艺 | 无需加入含铬钝化剂，环境风险较小。 | 原料不含铬及其他有害物质。 |
| 78 | 锌(307) | 富氧常压直接浸出炼锌工艺 | SO2产生量少。 | 冶炼厂无需建设焙烧车间和硫酸厂。 |
| 79 | 粗锡(309) | 富氧熔池熔炼工艺 | 吨产品：产生SO2浓度约为310mg/Nm3，排放量为7.75kg；烟尘排放浓度为20mg/Nm3。熔炼效率高、强度大、物料适应性强、自动化水平高。 | 还原熔炼过程使用富氧浸没熔池熔炼炉。 |
| 80 | 氧化铝(311) | 拜耳法工艺 | 使用烧碱溶液处理矿石。 吨产品：产生废水0.5t、COD 0.05kg、总磷9.6kg，废气2200Nm3，工业粉尘51kg。 | 使用烧碱溶液，使用反应釜设备。 |
| 81 | 金(314) | 重选法提金工艺 | 不使用任何药剂，无环境污染。 | 不使用汞。 |
| 82 | 钼铁(315) | 钼精矿无碳焙烧工艺 | 吨产品：精矿（品位45%）氧化焙烧工序产生约SO2 820kg，浓度为3%左右。 | 无需外加热源，使用空气为焙烧反应提供氧化剂。 |
| 83 | 工业氧化钼（钼焙砂）(316) | 无碳焙烧 | 吨产品：产生SO2 20kg。 | 只在开始时进行加热，不需要在焙烧过程中另外加热。 |
| 84 | 彩钢板及其制品(317) | 连续辊涂-印刷工艺 | 金属板辊涂印刷后进入固化炉固化，产生废气，经二次燃烧，热能再利用，排放VOCs浓度低；使用无铬钝化，不水洗。 | 废气密闭回收后经焚烧，热能得到再次利用；采用无铬钝化；无钝化、磷化废水产生。 |
| 85 | 管式铅蓄电池(322) | 灌浆或挤膏工艺 | 铅尘排放大幅度减少。 | 采用灌浆或挤膏设备，湿式作业。 |
| 86 | 灌粉式管式极板(325) |  |  |  |
| 87 | 镀铬相关产品(326) | - 三价铬镀铬工艺 | 几乎不产生废气、废渣，废水中的主要污染物是三价铬，较易处理。 | - 使用以三价铬为主要成分的电镀液。 |
| 88 | 硫化钠（硫化碱)(348) | 转炉焙烧-热化塔溶浸-列管或薄膜蒸发工艺 | 吨产品：废水循环回用；碱渣0.35t，含硫化钠1.5%；废气有组织排放，易治理。 | 采用转炉、热化塔、列管或薄膜蒸发器等设备。 |
| 89 | 氯乙酸(476) | 醋酐连续法工艺 | 产生醋酸5kg，不产生二氯乙酸和剧毒物乙酰氯。 | 连续生产，产生少量废母液。 |
| 90 | 油墨(543) | 水性液体油墨 | 使用水作溶剂，大幅减少有机溶剂使用，外排含苯溶剂少。 | 油墨中成分VOCs含量≤30%。 |
|  |  | 胶印油墨 | 使用沸点更高的矿物油和植物油为溶剂，不使用煤沥青等有害物质，外排含苯溶剂少。 | 油墨中成分VOCs含量≤25%，主要为矿物油和植物油。 |
|  |  | 能量固化油墨 | 使用活性单体替代常规溶剂，不使用苯类溶剂，外排含苯类溶剂少。 | 油墨中VOCs含量低于2%，这种油墨起溶剂作用的活性单体将在印刷时发生光聚合反应，不挥发。 |
| 91 | 成品皮革(552) | 环保型固定皮革涂饰层工艺 | 在生产和使用过程中使用水性皮革涂层固定剂，完全消除使用甲醛可能造成的危害。 | 不使用甲醛。 |
|  |  | 非致害性染料染色工艺 | 产品中不含致害性偶氮染料。 | 不使用致害性芳香胺。 |
| 92 | 氟化氢(557) | 电湿法磷酸配套法 | 氟化物产生量较小，废气中氟化物含量0.48～0.71mg/Nm3。 | 以湿法磷酸、磷肥生产过程中排放的氢氟酸和四氟化硅为原料。 |
| 93 | 氟硅酸(558) | 湿法磷酸副产物 利用工艺 | 属于资源综合利用产品； 吨产品：产生工业废水329t，产生工业粉尘0.92kg，产生废渣0.165t。 | 使用水做溶剂吸收磷矿浆与硫酸反应的尾气。 |
| 94 | 二硫化碳(564) | 天然气加压非催化法工艺 | SO2排放大幅度减少。 | 不使用木炭。 |
|  |  | 焦炭流化床连续法工艺 | 吨产品：产生SO21.54kg、H2S0.025kg。 | 使用流化床设备，连续生产。 |
| 95 | 硫酸锰(567) | 新型立窑碳还原焙烧连续法工艺 | 吨产品：产生废水3t、COD 0.4kg，产生烟尘3.8kg、SO21.6kg、含锰废渣0.8t；排放烟尘0.14g/Nm3、SO20.8kg。 | 连续生产。 |
| 96 | 高锰酸钾(578) | 气动流化塔氧化法 | 不产生含锰废渣，无锰尘、无烟尘、无碱雾污染。 | 加压密闭式、连续式生产。 |
| 97 | 氟化铝(582) | 无水工艺 | HF、SO2气体回用，不外排。 | 不使用液态氢氟酸。 |
| 98 | 氯化钡(584) | 毒重石-盐酸法工艺 | 吨产品：排放废水0.8t；排放废气600Nm3；排放含钡废渣（HW47）0.4t。 | 使用毒晶石为原料，无焙烧还原工艺。 |
| 99 | 保险粉（连二亚硫酸钠）(592) | 新甲酸钠法工艺 | 吨产品：不产生氢氧化锌污泥，产生精馏残液0.1～0.2m3，甲酸钠和冷凝水全部回用于生产。 | 不使用锌粉，不使用二氧化硫甲醇溶液。 |
| 100 | 环氧氯丙烷(612) | 甘油法工艺 | 吨产品：排放含盐废水1t，废水中盐含量25%，回收氯化钠后仅排放0.75t废水，易于治理和综合利用。 | 生产使用甘油、氯化氢、烧碱等原料。 |
| 101 | 氯化苯(623) | 干法脱氯化氢法工艺 | 原料使用高纯度的石油苯，产品中不含邻二甲苯等污染物。 | 生产过程中使用石油苯、氯气等原料。 |
| 102 | 对二氯苯(624) | 干法脱氯化氢法工艺 | 不使用水洗碱洗，仅有系统干燥排出的废水，吨产品废水排放约0.006t，排出的废水经共沸回收，循环用于真空泵介质，基本不对外排放。 | 生产过程中使用石油苯、氯气等原料。 |
| 103 | 间二氯苯(625) | 苯定向氯化-吸附分离法工艺 | 污染物比重污染工艺减少95%以上，达标排放的治理费用降低90%。 | 不使用硝酸、硫酸。 |
| 104 | 1,2,3-三氯苯(626) | 干法脱氯化氢法工艺 | 原料使用高纯度石油苯，产品中不含邻二甲苯等污染物。 不使用水洗碱洗，仅有系统干燥排出的废水，吨产品废水排放约0.006t，排出的废水经回收，基本不对外排放。 | 生产过程中使用石油苯、氯气等原料。 |
| 105 | 1,2,4-三氯苯(627) |  |  |  |
| 106 | 甲醇(634) | 天然气制甲醇工艺 | 吨产品：排放废水≤8m3、废水中COD≤120mg/L，氨氮≤50mg/L。 | 使用天然气作原料。 |
|  |  | 焦炉煤气制 甲醇工艺 | 吨产品：排放废水≤8m3、废水中COD≤120mg/L，氨氮≤50mg/L。 | 使用焦炉煤气作原料。 |
|  |  | 联醇法工艺 | 吨产品：排放废水≤10m3、废水中COD≤70mg/L，氨氮≤40mg/L。 | 与合成氨联产甲醇。 |
| 107 | 甲基丙烯醇(636) | 叔丁醇/异丁烯氧化加氢（氧化法工艺） | 原料：不使用有毒原料； 吨产品：副产物通过焚烧和生化处理均可转换为CO2和水；废催化剂可回收利用，污染排放小。 | 不使用氯气作原料。 |
| 108 | 1,4-丁二醇（BDO）(637) | 正丁烷-顺酐法、水煤浆法 | 吨产品：产生废水1.7t，废水中COD浓度约为200mg/L，产生废气1500Nm3。 | 采用顺酐和甲醇为原料，无副产物甲酸钠产生。采用乙炔和甲醛为原料，泥浆床工艺联合水煤浆工艺。 |
| 109 | 环己醇（六氢苯酚）(638) | 环己烯水合法 | 废水COD浓度为250mg/L，不产生难以处理的高浓度有机废液。 | 中间产物为环己烯。 |
| 110 | 间苯二酚(639) | 间苯二胺水解法工艺 | 吨产品：产生废水4.6t；废气100Nm3；废渣1.8t。 | 使用硫酸、硝酸作为水解条件，污染小。 |
| 111 | 对苯二酚(640) | 苯酚羟基化法工艺 | 吨产品：产生0.1t左右的废渣，不到苯胺法的1%；产生4t左右的废水，废水中COD含量不到苯胺法的14%。 | 不使用二氧化锰（软锰矿）、铁粉、硫酸以及苯胺等原料。 |
| 112 | 双酚A(641) | 离子交换树脂法 | 吨产品：产生废水0.2t，其中COD 1500mg/L，乙苯300mg/L，苯酚300mg/L；产生废气40Nm3。 | 采用强酸性阳离子交换树脂为催化剂，巯基化合物为助催化剂。 |
| 113 | 苯硫酚(643) | 氯苯法工艺 | 吨产品：产生废水2t，其中酚类物质2.15mg/L，氯苯7.23mg/L，H2S浓度0.1%，氯化钠含量为10%～20%，游离酸含量1.08%。 | 不使用氯磺酸，废水中酸性较弱。 |
| 114 | 丁二酸(646) | 清洁电化学法 | 吨产品：产生废水1.5t，废水中COD浓度为200mg/L；产生废气16Nm3。 | 不使用隔膜，采用钛基催化涂层电极连续电解技术。 |
| 115 | 甲基丙烯酸甲酯(648) | 异丁烯法工艺 | 不使用剧毒和强酸原料；三废排放量少，易治理。 | 不使用氢氰酸和硫酸。 |
| 116 | 苯甲酸(650) | 熔融结晶法工艺 | 生产时不需要加入其他溶剂，采用直接熔融工艺，熔融热远小于精馏时的汽化热；连续式生产，污染物产生量少。 | 生产时不需要加入其他溶剂，连续式生产。 |
| 117 | 邻甲基苯甲酸(652) | 空气液相氧化法 | 吨产品：产生1.8t废水，COD浓度为0.2g/L，废水中主要污染物为对甲基苯甲酸、对二甲苯、催化剂等。 | 选择过渡金属盐和金属卟啉作为催化剂，在无溶剂条件下进行空气液相氧化。 |
| 118 | 间甲基苯甲酸(653) |  |  |  |
| 119 | 对甲基苯甲酸(654) |  |  |  |
| 120 | 对羟基苯乙酸(655) | 苯酚乙醛酸工艺 | 生产过程不使用浓硫酸和亚硝酸钠，不排放硫酸废水和亚硝酸盐废水；基本无废气产生。相比传统对氨基苯乙酸工艺，吨产品减排2.7t废水、0.3t废渣，三废排放量显著降低。 | 不使用浓硫酸和亚硝酸钠，不排放硫酸废水和亚硝酸盐废水。 |
| 121 | 苯乙酸(656) | 羰基合成法 | 吨产品：产生废水12～14t，废水中盐度18%～22%，苯乙酸0.6%～0.8%，COD15～30g/L；产生48Nm3废气；产生固体废物13.6kg。 | 采用有机溶剂进行羰基化反应。 |
| 122 | 己二酸(657) | 环己醇法 | 吨产品：产生废水5.6t，废气4360Nm3，固体废物0.04t。废气中不含有毒物质苯，环境风险相对较小。 | 苯加氢生成环己醇。 |
| 123 | 对氨基二苯胺(663) | 硝基苯法工艺 | 吨产品：排放废水0.2t，废气60Nm3，废渣0.2t；排放三废的毒性明显下降。 | 使用液碱皂化萃取剂。 |
| 124 | 苯甲腈(666) | 气相氨氧化法 | 吨产品：产生废水1.6t，COD约500mg/L；产生废气1500Nm3，主要成分为NOx等；产生固体废物0.15t。 常压操作，无需特殊溶剂，工艺过程简单，投资小，原材料消耗低。 | 生产使用甲苯、氨和空气等作原料。 |
| 125 | 聚甲氧基二甲醚(667) | 离子液催化法 | 吨产品：产生有机废水0.6t，产生废气2000Nm3，产生固体废物1t。 | 采用离子液作催化剂。 |
| 126 | 氯甲醚（甲基氯甲醚）(669) | 塔式连续法 | 原料转化率大于90%，非标酸中甲醛、甲醇含量均低于1%。 | 主要生产装置是合成塔；生产过程采用连续式生产。 |
| 127 | 邻氨基苯甲醚(671) | 加氢还原工艺 | 吨产品：产生废水2.2t，COD浓度≤2g/L；产生少量废气；产生固体废物0.2t，主要为废催化剂。 该工艺产品收率高、质量好，不排放含硫废水，污染物产生量显著降低。 | 使用氢气作还原剂。 |
| 128 | 乙二醇甲醚(672) | 丙二醇甲醚 | 丙二醇甲醚溶剂毒性远低于乙二醇甲醚，理化性质与乙二醇甲醚系列溶剂相似。 | 以丙二醇甲醚为溶剂。 |
| 129 | 乙二醇丁醚(673) | 丙二醇丁醚 | 丙二醇丁醚溶剂的毒性低于乙二醇丁醚，理化性质与乙二醇丁醚系列溶剂相似。 | 以丙二醇丁醚为溶剂。 |
| 130 | 乙二醇乙醚(674) | 丙二醇甲醚 | 丙二醇甲醚溶剂毒性远低于乙二醇乙醚，理化性质与乙二醇乙醚系列溶剂相似。 | 以丙二醇甲醚为溶剂。 |
| 131 | 乙二醇乙醚醋酸酯(675) | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 丙二醇甲醚醋酸酯的毒性较乙二醇乙醚醋酸酯低，理化性质与乙二醇乙醚醋酸酯相似。 | 以丙二醇甲醚醋酸酯为溶剂。 |
| 132 | 乙二醇丁醚醋酸酯(676) | 丙二醇丁醚醋酸酯 | 丙二醇丁醚醋酸酯的毒性较乙二醇丁醚醋酸酯低，理化性质与乙二醇丁醚醋酸酯相似。 | 以丙二醇丁醚醋酸酯为溶剂。 |
| 133 | 苯甲醛(679) | 甲苯液相直接氧化法 | 吨产品：产生废水2.29t，废气3290Nm3，固体废物0.17t。 采用空气作氧化剂，无氯化过程，也无需水解反应，环境风险相对较小。 | 采用空气进行甲苯氧化反应，不需水解。 |
| 134 | 三聚甲醛(680) | 离子液体法 | 吨产品：产生废水1.05t，COD浓度小于200mg/L；产生废气2200Nm3。 | 使用离子液体作催化剂。 |
| 135 | 丙酮(681) | 异丙苯法 | 吨产品：产生COD 1.2～5.7kg。 | 使用丙烯、苯或异丙苯反应制取。 |
| 136 | 环己酮(682) | 环己烯水合法 | 废水中COD浓度为210mg/L，不产生难处理的高浓度有机废液。 | 中间产物为环己烯。 |
| 137 | 聚氨基甲酸乙酯(711) | 无汞催化剂生产工艺 | 产品中不含汞。 | 不使用含汞催化剂，产品中不含汞。 |
| 138 | 甘氨酸(712) | 天然气羟基乙腈工艺 | 吨产品：排放少量废水，废水中COD浓度2g/L，废水中不含氯化铵和乌洛托品。 | 使用天然气作主要原料。 |
| 139 | 噻吩(716) | 萃取精馏法工艺 | 污染物产生量少，且较易处理，危害程度不高。 | 采用萃取精馏等分离过程。 |
| 140 | 三氯吡啶酚钠（三氯吡啶醇钠）(717) | 吡啶双定向氯化合成法工艺 | 无废液、固废排放，水循环利用。 | 不使用三氯乙酰氯、丙烯腈。 |
| 141 | 不溶性硫磺(719) | 连续法 | 吨产品：产生废气18500Nm3，产生固体废物0.03t，硫磺可循环利用。 | 硫磺返回气化工序循环利用。 |
| 141 | 不溶性硫磺(719) | 间歇溶剂法 | 吨产品：产生少量废水，产生废气1700～10000Nm3，产生0.55～1.2t低品质硫磺，硫磺可循环利用。 | 使用二硫化碳为反应介质。 |
| 142 | 氯乙酰氯(720) | 乙烯酮氯化法 | 基本不产生废水，吨产品产生1.7t固体废物，主要是高沸物、锅炉灰渣、锅炉废气脱硫石膏和废气离子交换树脂等，环境危害小。 | 以乙酸为原料，采用磷酸三乙酯等酸性催化剂。 |
| 143 | 毒死蜱(732) | 四氯吡啶法工艺 | 吨产品：排放废水3.2t，易于处理。 | 不使用三氯乙酰氯、丙烯腈。 |
| 144 | 辛硫磷(736) | 催化合成法 | 以水为溶剂催化合成法，催化剂为三乙胺等，产污量较少。 | 以水为反应溶剂。 |
| 145 | 吡虫啉(744) | 吗啉-正丙醛工艺 | 不使用丙烯醛、丙烯腈，反应条件温和，生产过程无高温高压，可实现连续化生产，主要副产物实现了综合利用；吨产品：废渣产生量为0.3～0.4t，治理费用低。 | 不使用丙烯醛、丙烯腈。 |
| 146 | 甲草胺(746) | 甲叉法工艺 | 能耗低，污水产生量小，无强碱废水产生，副产物为高浓度氯化铵，易回收利用；产品质量好。 | 使用2-甲基-6-乙基苯胺和氯乙酞氯为原料。 |
| 147 | 丁草胺(747) |  |  |  |
| 148 | 氯化苦(758) | 硝基甲烷法 | 工艺路线缩短，成本降低，产生的盐水循环利用。 | 以硝基甲烷为原料。 |
| 149 | ABS树脂(879) | 连续本体聚合法 | 吨产品：不产生废水，产生废气130Nm3。 | 反应体系密闭且连续，苯乙烯和丙烯腈循环利用，基本不产生废水。 |
| 150 | 氯化聚丙烯(881) | 水相悬浮法 | 污染物产生量少，且较易处理。 | 采用替代溶剂或换为水相悬浮法、半水相氯化法。 |
| 151 | 聚四氟乙烯涂层不粘材料(882) | PFOA替代助剂 | 无致癌性和致突变性，安全、稳定，较难被人体吸收，产物在水中自行分散，是全氟辛酸铵助剂（PFOA）良好的替代品。 | 生产过程中不使用全氟辛酸铵。 |
| 152 | 聚碳酸酯(883) | 非光气法 | 吨产品：产生废水1.1t，易处理。 | 不使用光气、二氯甲烷，产生CO2或乙二醇。 |
|  |  | 连续式-无静态光气留存的光气法工艺 | 含盐废水中的污染物（包括苯酚和二氯甲烷）能通过常规技术（汽提和吸附）有效脱除，废水可循环利用，从而实现氯循环。 | 采用光气安全技术能做到光气风险可控，二氯甲烷作为溶剂在封闭系统中循环使用。 |
| 153 | 肥（香）皂(898) | 连续皂化工艺、油脂水解工艺 | 吨产品：COD产生量可减少40%；甘油回收工艺废渣产生量可减少70%。 | 连续生产，油压水解工艺。 |
| 154 | 阿莫西林(901) | 酶转化工艺 | 不使用二氯甲烷、三乙胺、特戊酰氯等有毒有害溶剂； 吨产品：三废排放量降低50%以上；不产生和排放二氯甲烷。 | 不使用二氯甲烷、三乙胺、特戊酰氯等有机溶剂。 |
| 155 | 维生素B1(902) | 丙烯腈-甲酰胺甲基嘧啶工艺 | 原料：不使用硫酸二甲酯、发烟硫酸等剧毒或高污染原料； 吨产品：原料消耗降低30%，水污染物产生量降低约50%，污染治理成本减少约60%。 | 不使用硫酸二甲酯、发烟硫酸等原料。 |
| 156 | 乌洛托品(903) | 气相法 | 吨产品：甲醇、氨氮的排放与液相法相比降低90%以上。 | 以甲醇气、氨气为原料进行反应。 |
| 157 | 氰化金钾电镀金产品(911) | 无氰镀金工艺 | 镀液不含氰化物，较为稳定，环境风险小。 | 采用亚硫酸盐镀金等无氰镀液。 |
| 158 | 紧凑型荧光灯（功率≤30W）(921) | 低汞生产工艺 | 减少汞消耗19.74t/a。 | 汞含量≤0.8mg/支。 |
| 159 | 半导体电路板器件(923) | 干法刻蚀工艺 | 不产生含金属离子的刻蚀废液，含氟刻蚀气体可减少5%～15%。 | 利用等离子体进行薄膜刻蚀。 |

二、环境保护重点设备名录

（一）环境监测设备

| 序号 | 设备名称 | 性 能 参 数 | 应用领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线固定污染源排放 烟气连续监测仪 | 符合《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T 76-2007）要求。含尘量测量范围0～200～2000mg/Nm3；精度±2%；气体污染物SO2/NOX测量范围0～250～2500mg/m3；CO为0～500～5000mg/Nm3；气体污染物测量精度±1%满量程；流速测量范围0～35m/s；流速测量精度±0.2m/s；温度0～200℃，精度±1℃；湿度0～20%，精度±2%满量程。 | - 大气污染源监测 |
| 2 | 化学需氧量水质在线 自动监测仪 | - 铬法：符合《环境保护产品技术要求化学需氧量（CODcr）水质在线自动检测仪》（HJ/T 377-2007）要求。测量时间小于60min，最小量程范围0～2000 mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±10%。 锰法：符合《高锰酸钾指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）标准的要求。测量时间小于60min，最小量程范围0～20 mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±5%。 | - 水质污染监测 |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | - 符合《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）要求，测量时间小于60min。 - 电极法：最小量程范围0.05～100 mg/L，重复性小于±5%，零点漂移±5%，量程漂移±5%； - 光度法：最小量程范围0.05～50 mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±10%，量程漂移±10%。 | - 水质污染监测 |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | - 符合《总磷水质自动分析仪技术要求（HJ/T 103-2003）》。测量时间小于60min，最小量程范围0～50 mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±10%。 | - 水质污染监测 |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | - 符合《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）。测量时间小于60min，最小量程范围0～100 mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±10%。 | - 水质污染监测 |
| 6 | 总有机碳水质自动分析仪 | - 符合《总有机碳（TOC）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T104-2003）要求。测量时间小于60min，最小量程范围0～100 mg/L，重复性小于±5%，零点漂移±5%，量程漂移±5%，实际水样比对试验小于±10%。 | - 水质污染监测 |
| 7 | 重金属水质自动分析仪（汞、铬、镉、铅和类金属砷） | - 六价铬水质监测设备符合《六价铬水质自动在线监测仪技术要求》（HJ/T609-2011）。重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±10%。 | - 水质污染监测 |
| 8 | 五参数水质在线监测仪 | - 符合《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）、《溶解氧水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）要求。水温测定范围0-60℃，测量误差±0.5℃；pH测定范围0～14，响应时间≤0.5min，漂移±0.1pH；溶解氧测定范围0～20mg/L，响应时间2min以内，重复性±0.3mg/L，零点漂移±0.3mg/L，量程漂移±0.3mg/L；电导率测定范围0～500mS/cm，响应时间≤0.5min，漂移±1%；浊度重复性±5%，零点漂移±3%，量程漂移±5%。 | - 水质污染监测 |
| 9 | 污水流量计 | - 超声波明渠污水流量计符合《超声波明渠污水流量计》（HJ/T15-2007）要求。二次仪表基本误差≤1%，绝缘电阻≥20MΩ，绝缘强度≥1500kv，液位测量误差≤3mm，流量测量误差≤5%，计时误差≤5min/d，平均无故障运行时间≥200d。 - 电磁管道流量计符合《环境保护产品技术要求电磁管道流量计》（HJ/T367-2007）要求。流量计的基本误差符合HJ/T367；流量计经连续30天稳定性试验，零点漂移应不超过基本误差限绝对值的1/3。 | - 水质污染监测 |
| 10 | 水质自动采样器 | - 符合《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T372-2007）要求。采样量误差±10%，等比例采样量误差±15%，机箱内温度控制误差±2℃。 | - 水质污染监测 |
| 11 | 污染源在线自动监控 数据采集传输仪 | - 符合《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》（HJ 477-2009）要求。数据采集误差≤1‰，系统时钟计时误差±0.5‰，至少存储144000条记录，平均无故障连续运行时间在1440h以上，绝缘阻抗20MΩ。 | - 水质污染监测、大气污染监测 |
| 12 | 污染源过程监控系统 | - 数据采集误差≤1‰，系统时钟计时误差±0.1‰，绝缘阻抗≥20MΩ，至少存储144000条记录，平均无故障连续运行时间在1440h以上。 | - 水质污染监测、大气污染监测 |
| 13 | 饮食业油烟在线 自动监测仪 | - 零点漂移：1h零点漂移不超过±0.5mg/m3； - 准确度：与参比方法测定结果平均值的相对误差应不超过±20%； - 线性误差：≤10%； - 绝缘阻抗：≥20MΩ。 | - 餐饮业油烟污染监测 |
| 14 | 施工扬尘在线自动监测仪 | - 量程：0.01-30.00mg/m3；测量误差：±25%；采样流量误差：≤±3.0% FS；采样流量稳定性：＜5.0% FS；采样时间误差：5min内小于±1.0s。 | - 大气污染监测 |
| 15 | 挥发性有机气体 在线监测系统 | - 以非甲烷总烃为检测指标，示值误差不大于±10%，重复性≤3%，零点漂移不大于±5%，量程漂移±5%；以苯系物为指标，示值误差不大于±10%，重复性≤3%，零点漂移不大于±5%，量程漂移±5%。 | - 大气污染监测 |

（二）大气污染防治设备

| 序号 | 设备名称 |  | 关键设备 | 性能参数 | 应用领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫 设备 | 石灰石-石膏法脱硫成套设备 | 烟气挡板、增压风机、吸收塔（内含喷淋设备和浆液搅拌器）、除雾器、循环泵、氧化风机、吸收剂球磨设备、石膏旋流器、真空脱水皮带机、集散控制设备、石膏输送机等。 | 脱硫效率≥97.5%，钙硫比＜1.03，脱硫装置电耗＜1.5%，石膏中CaSO4·2H2O含量≥90%、含水率＜10%。 | 适用于200MW及以上各种容量燃煤发电机组和烧结机等工业烟气脱硫。 |
| 2 |  | 海水法脱硫成套设备 | 烟气挡板、增压风机、气气热交换器（GGH）、吸收塔、海水增压泵、曝气风机和集散控制设备等。 | 脱硫效率≥95%，脱硫海水混合曝气后pH≥6.8。 | 适用于我国东、南部沿海海水扩散条件良好的地区，燃用含硫量小于1%的煤种及200MW及以上新建燃煤发电机组。 |
| 3 |  | 氨法脱硫成套设备 | 脱硫塔、氨罐、循环槽、结晶槽、料液槽、增压风机、氧化风机、结晶泵、料液泵、喷雾泵、旋液分离器、离心机、干燥机、离心过滤机和集散控制设备等。 | 脱硫效率≥97.5%，氨逃逸浓度低于10mg/Nm3。 | 适用于有稳定氨资源地区300MW及以下燃煤发电机组和烧结机、工业锅炉窑炉等烟气脱硫。 也适用于石油炼制行业催化裂化装置的烟气脱硫。 |
| 4 |  | 循环流化床法脱硫成套设备 | 生石灰消化器、烟气挡板、引风机、吸收塔（包含喷嘴等设备）、密封风机、灰斗、再循环斜槽、除湿机、塔底灰输送风机、仓泵、给料机、皮带称重机、空气压缩机、干燥机、水泵、冷冻干燥器和集散控制设备等。 | 脱硫效率≥90%，钙硫比≤1.2，脱硫塔阻力＜1500Pa。 | 适用于干旱缺水地区600MW及以下燃煤发电机组和烧结机等工业烟气脱硫。 |
| 5 | 脱硝 设备 | 选择性催化还原（SCR）脱硝成套设备 | SCR反应器、压缩空气储罐、储氨罐、卸料压缩机、液氨蒸发器、水喷淋降温装置、氨喷射格栅、喷嘴、稀释风机、引风机、空气压缩机和集散控制设备等。 | 脱硝效率＞80%，系统氨逃逸质量浓度控制在2.5mg/Nm3以下，SO2转化率＜1%。 | 适用于燃煤发电机组及水泥工业等烟气脱硝。 也适用于平板玻璃、石油炼制行业催化裂化装置的烟气脱硝。 |
| 6 | 脱硝 - 设备 | 选择性非催化还原（SNCR）脱硝成套设备 | 还原剂储罐、空气压缩机、混合器、水泵、循环泵、多层还原剂喷入装置和控制设备等。 | 脱硝效率为40%～60%，氨逃逸率＜8ppm。 | 适用于燃煤发电机组辅助脱硝、平板玻璃及水泥工业等烟气脱硝。 |
| 7 | 除尘 设备 | 电除尘器 | 阴、阳极系统、振打装置、外壳结构件、进出口封头、气流分布装置、高压电源、低压系统和集控系统、湿式电除尘喷淋系统及防腐装置、移动电极移动阳极系统及刷灰装置、粉尘凝聚装置等。 | 除尘效率≥99.8%以上，设备阻力＜300Pa，本体漏风率＜2%，烟尘排放浓度20mg/Nm3。 | 适用于1000MW及以下燃煤发电机组烟气粉尘治理以及钢铁、有色金属、冶金、建材、化工等多个行业的工业除尘。 |
| 8 |  | 电袋复合除尘器 | 阴、阳极系统、振打装置、外壳结构件、进出口封头、气流分布装置、高压电源、低压系统和集控系统、花板、滤袋、喷吹系统等。 | 除尘效率达99.8%，设备阻力＜1000Pa，过滤速≥1.2m/min，滤袋寿命≥3 年，烟尘排放浓度低于20mg/Nm3。 | 适用于600MW及以下燃煤发电机组烟气粉尘治理以及钢铁、有色金属、冶金、建材、垃圾焚烧、化工等多个行业的工业除尘。 |
| 9 |  | 袋式除尘器 | 外壳结构件、进出口封头、气流分布装置、低压系统和集控系统、花板、滤袋、喷吹系统等。 | 烟尘捕集效率≥99.8%，设备阻力＜1200Pa，过滤速度≥1.0m/min，滤袋寿命≥3年，烟尘排放浓度低于20mg/Nm3。 | 适用于600MW及以下燃煤发电机组烟气粉尘治理以及钢铁、有色金属、冶金、建材、垃圾焚烧、化工等多个行业的工业除尘。 |
| 10 | VOCs治理 设备 | VOCs吸附回收装置 | 废气预处理设备、颗粒活性炭吸附设备、活性炭纤维吸附设备、分子筛吸附设备、树脂吸附设备。 | 净化率超过90%（提供环保设备监测报告）。 | 适用于喷涂、石油、化工、包装印刷、油气回收、涂布、制革等行业。 |
| 11 |  | VOCs吸附浓缩-燃烧装置 | 废气预处理设备、吸附浓缩-催化燃烧设备、吸附浓缩-热力燃烧设备。 | 吸附净化效率超过90%，燃烧净化效率超过95%，同时达到环保排放标准要求（提供环保设备监测报告）。 | 适用于喷涂（集装箱、家具、汽车、机械设备制造、家电、造船等）包装印刷、化工、电子、制药等。 |
| 12 | VOCs治理 设备 | VOCs燃烧装置 | 废气预处理设备、催化燃烧设备、热力燃烧设备。 | 燃烧净化效率超过95%，达到环保排放标准要求（提供环保设备监测报告）。 | 适用于石油、化工、喷涂、电线电缆、制药等。 |
| 13 |  | VOCs低温等离子体净化装置 | 废气预处理设备、低温等离子体处理设备。 | VOCs净化效率超过70%，恶臭异味和VOCs排放浓度达到环保标准要求（提供环保设备监测报告）。 | 适用于污水废气处理、生物发酵、化工、喷涂、制药、农药、纺织印染等。 |
| 14 |  | VOCs生物净化系统 | 废气预处理设备、生物降解设备。 | 生物降解净化效率超过85%（根据目前行业技术发展水平确定），恶臭异味和VOCs排放浓度达到环保要求（提供环保设备检测报告）。 | 适用于市政污水处理系统、工业企业废水处理站、生活垃圾处理废气治理以及其他低浓度混合废气治理的场合。 |
| 15 |  | 汽油加油系统油气回收系统 |  | 加油站、储油库油气回收系统：油气处理率≥90%； 油罐车卸油油气回收系统：油气处理率≥95%。 | 适用于车用汽油的加注、运输、储存的油气回收（VOCs）。 |
| 16 | 饮食业油烟净化设备 |  |  | 除油烟效率≥95%，设备阻力＜300Pa，本体漏风率＜5%，油烟排放浓度低于2mg/Nm3。 | 适用于大型或中高档饭店，如星级饭店、麦当劳、肯德基及品牌连锁店等。 |

（三）固体废物污染防治设备

| 序号 | 设备名称 | 性 能 参 数 | 应用领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物回转窑焚烧炉 | 处理规模≥20t/d； 焚烧炉温度≥1100℃； 烟气停留时间≥2s； 烟气排放达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）； 其他参数符合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）。 | 适用于工业污泥、医疗废物和危险废物焚烧处理。 |
| 2 | 医疗废物高温蒸煮设备 | 处理规模≥2t/d； VOCs排放量≤20mg/Nm3； 消毒效果：微生物杀灭对数值＞4或微生物灭活效率＞99.99%； 其他参数符合国家相关标准。 | 适用于量小的医疗废物的处理处置。 |
| 3 | 医疗废物热解焚烧炉（A-B炉） | 处理规模≥5t/d； 焚烧温度≥850℃； 烟气停留时间≥2s； 焚烧残渣热灼减率≤5%； 烟气排放达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）； 其他参数符合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）。 | 适用于医疗废物的处理处置。 |
| 4 | 废铅蓄电池处理回收设备 | 年处理量≥5万t； 酸液回收率≥98%； 铅回收率≥98%； 塑料回收率≥98%； 废电解液综合利用率≥98%； 其他参数符合国家相关标准。 | 适用于废铅蓄电池的处理回收。 |
| 5 | 流化床焚烧炉 | 处理能力≥50t/d； 炉膛内焚烧温度≥850℃； 烟气停留时间≥2s； 焚烧炉渣热灼减率≤5%； 烟气排放达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 | 适用于市政污泥、工业污泥、生活垃圾的处理处置。 |
| 6 | 机械炉排炉 | 处理量≥200t/d； 炉膛内焚烧温度≥850℃； 烟气停留时间≥2s； 焚烧炉渣热酌减率≤5%； 烟气排放达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。 | 适用于生活垃圾的处理处置。 |
| 7 | 厌氧消化成套处理装置 | 处理规模≥50t/d； 反应温度：30～36℃； 有机物分解率≥60%。 | 适用于市政污泥、生活垃圾的处理处置。 |
| 8 | 城镇粪便处理成套设备 | 固液分离出渣含固率≥45%； 絮凝脱水出渣含固率≥25%； 臭气排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）； 堆肥达到《城镇垃圾农用控制标准》（GB8172-1987）。 | 适用于粪便的处理处置。 |
| 9 | 垃圾填埋压实机 | 压实重量≥20t。 | 适用于垃圾填埋。 |
| 10 | 汽车拆解破碎分选成套设备 | 1.拆解设备： 拆解车型：乘用车； 车型重量：≤2000Kg； 拆解纲领：1～10万辆/年； 总体节拍：7～10分钟/辆； 主拆解线工位数：11～14个； 主拆解线人员配置：15～22人； 物流方式：板链、空中线。 2.破碎线：600～1000马力破碎机破碎能力6～10万t/年；颗粒重量离散度小于±10%；相对堆密度大于0.80； 3.有色金属分选线：黑色金属分选率98%，纯净度不低于98%；有色金属分选率95%，纯净度不低于95%，粉尘≤50mg/Nm3。 | 适用于报废乘用车的拆解、破碎、有色分选；也可适用于社会复杂来源废旧金属的处理、破碎、有色分选。 |

（四）废水处理设备

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 主要指标及技术要求 | 主要适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛滤装置 | 机械格栅 | 平均无故障运行时间≥2000h，运行噪声≤80dB（A）。 | 生活污水和工业废水的预处理。 |
| 2 | 沉砂装置 | 刮吸砂机 | 运行速度：0.01～0.02m/s，相对密度≥2.65g/cm3，粒径≥0.2mm的砂粒去除率≥90%，无故障工作时间≥8000h。 | 生活污水和工业废水的预处理。 |
| 3 |  | 旋流沉砂一体化装置 | 可去除的最小砂粒等效粒径为0.2mm；粒径≥1mm的砂粒去除率≥95%，0.5mm≤粒径＜1mm的砂粒去除率≥85%，0.2mm≤粒径＜0.5mm的砂粒去除率≥65%；除砂装置的空载运转噪声≤66dB(A)，无故障工作时间≥8000h。 | 生活污水和工业废水的预处理。 |
| 4 | 沉淀装置 | 刮吸泥机 | 初次沉淀池污泥含水率≤97%，二次沉淀池污泥含水率≤99.2%；辐流式刮板外缘线速度：1～3m/min，桁车式刮板速度：0.6～1.2m/min；链传动式刮板速度：0.4～0.6m/min；运行噪声≤75dB(A)，无故障工作时间≥8000h。 | 生活污水和工业废水的处理。 |
| 5 | 油水分离装置 | 刮油机 | 刮板移动速度≤2m/min，除油率≥80%，无故障工作时间≥8000h。 | 含动植油或石油类污废水。 |
| 6 |  | 油水分离器 | 除油率≥80%，无故障工作时间≥8000h。 |  |
| 7 | 气浮分离装置 | 加压溶气气浮装置 | 当进水SS在100～500mg/L时，SS去除率≥80%；当进水SS在500～2500mg/L时，SS去除率≥90%；除油率≥60%，具有自动化控制系统。 | 含乳化油、悬浮物的污废水。 |
| 8 |  | 涡凹气浮装置 | SS去除率≥80%，除油率≥60%，具有自动化控制系统。 |  |
| 9 |  | 浅池气浮装置 | 当进水SS在100～500mg/L时，SS去除率≥80%；当进水SS在500～2500mg/L时，SS去除率≥90%；除油率≥60%，具有自动化控制系统。 |  |
| 10 | 过滤装置 | 过滤器 | SS去除率≥60%，反冲洗周期≥6h，反冲洗水量≤5%，具有自动运行控制系统。 | 含悬浮物的污废水深度处理。 |
| 11 | 混凝装置 | 混凝沉淀一体化装置 | 处理规模≥5m3/h，SS去除率≥90%，CODcr去除率≥50%，具有自动加药系统。 | 工业废水预处理及生活污水和工业废水的深度处理。 |
| 12 | 酸碱中和装置 | 酸碱中和一体化装置 | 处理规模≥5m3/h，具有自动加药系统、pH控制系统。 | 含酸或含碱工业废水。 |
| 13 | 氧化还原和消毒装置 | Fenton催化氧化装置 | 处理规模≥5m3/h，具有自动加药系统、pH/ORP控制仪表。 | 难降解或大分子有机工业废水。 |
| 14 |  | 臭氧发生器 | 臭氧产量＞1000g/h，露点温度≤-50℃；氧气气源：产生臭氧浓度≥100mg/L，臭氧电耗≤8 kW·h/kg；空气气源：产生臭氧浓度≥30 mg/L，臭氧电耗≤16kW·h/kg。 | 污废水出水消毒、脱色和氧化。 |
| 15 |  | 紫外消毒装置 | 紫外线投射率T254≥65%；出水粪大肠菌群数不高于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级B标准要求。 | 生活污水和工业废水深度处理。 |
| 16 | 吸附装置 | 固定床吸附装置 | 出水水质达到相关排放标准要求，具有自动运行控制系统、自动反冲洗系统。 | 生活污水和工业废水深度处理。 |
| 17 | 离子交换装置 | 固定床离子交换装置 | 树脂回收利用率≥95%，具有自动运行控制系统、自动再生系统。 | 工业废水回用及重金属废水。 |
| 18 | 膜分离装置 | 微滤（MF）装置 | 产水回收率≥95%，具有自动运行控制系统、自动清洗系统。 | 生活污水和工业废水回用。 |
| 19 |  | 超滤（UF）装置 | 膜通量≥50L/(m2·h)，产水回收率≥80%，具有自动运行控制系统、自动清洗系统。 | 生活污水和工业废水回用。 |
| 20 |  | 纳滤（NF）装置 | 一价离子去除率≥30%，膜通量≥30L/(m2·h)；二价离子去除率≥90%，膜通量≥21L/(m2·h)，具有自动控制系统、自动清洗系统。 | 生活污水和工业废水回用。 |
| 21 | 膜分离装置 | 反渗透（RO）装置 | 膜通量≥20 L/(m2·h)，脱盐率≥95%；产水量≤4m3/h的装置水回收率≥30%，产水量介于4～40m3/h之间的装置水回收率≥50%，产水量＞40 m3/h的装置水回收率≥70%，具有自动控制、自动清洗系统。 | 生活污水和工业废水回用。 |
| 22 | 污泥处理装置 | 污泥脱水机 | 滤饼含水率≤80%，无故障运行时间≥3000h。 | 生活污水和工业废水污泥处理。 |
| 23 | 好氧成套处理装置 | 膜生物反应器 | 膜孔径为0.01～0.4μm，浸没式膜生物反应器：膜通量≥10L/(m2·h)；外置式膜生物反应器：膜通量≥40L/(m2·h)；COD去除率≥90%，BOD5去除率≥93%，SS去除率≥95%，氨氮去除率≥90%。 | 生活污水和工业废水二级处理。 |
| 24 |  | 生物接触氧化装置 | 当进水COD≤600mg/L，SS≤300mg/L，动植物油≤20mg/L，pH 7～9时，处理后的水质指标pH、BOD5、SS、COD、NH3-N、磷酸盐（以P计）、粪大肠菌群数、动植物油应稳定达到相应排放标准的要求；供气量（气量/BOD5）为40～60m3/kg，噪声≤80dB（A）。 | 生活污水或接近于生活污水的其他污水的处理。 |
| 25 |  | 分散式一体化污水处理装置 | 出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A排放标准。 | 农村污水分散式处理。 |
| 26 | 厌氧处理装置 | 升流式颗粒污泥床反应装置（UASB） | 当进水COD浓度＞1500mg/L，NH4-N浓度＜2000mg/L，SS浓度≤1500mg/L，BOD5/CODcr的比值＞0.3时，装置对COD的去除率为80%～90%，对BOD5的去除率为70%～80%，对SS的去除率为30%～50%。 | 高、中等浓度的有机废水。 |
| 27 |  | 膨胀颗粒污泥床装置（EGSB） | 当进水COD浓度＞1000mg/L，NH4-N浓度＜1000mg/L，SS浓度≤2000mg/L，COD/SO42-的比值＞10时，对易降解废水：COD的去除率为70%～90%，BOD5的去除率为60%～80%，SS的去除率为30%～50%；难降解废水：COD的去除率为50%～70%，BOD5的去除率为40%～60%，SS的去除率为20%～40%。 | 高、中等浓度的有机废水。 |
| 28 |  | 内循环厌氧反应装置（IC） | COD的去除率≥70%，BOD5的去除率≥80%。 | 高、中等浓度的有机废水。 |

（五）噪声与振动污染控制（材料）设备

| 序号 | 设备名称 | 主要指标及技术要求 | 主要适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声屏障 | 计权隔声量RW+Ctr≥25，其余符合《公路声屏障材料技术要求和检测方法》（JT/T 646-2005）和《铁路声屏障构件及测试方法》（TB/T 3122-2010）相关规定。 | 广泛用于公路、轨道交通和冷却塔等设备隔声降噪。 |
| 2 | 消声器 | 倍频带插入损失算术平均值≥14dB/m，阻力系数≤1.0，符合《环境保护产品技术要求通风消声器》（HJ 2523-2012）标准中的具体要求。 | 通风空调系统管道、机房进出风口、空气动力性设备等的消声降噪。 |
| 3 | 阻尼弹簧隔振器 | 轴向静刚度应在设计值±10%以内，阻尼比≥0.05，其余符合《环境保护产品技术要求阻尼弹簧隔振器》（HJ/T 381-2007）相关规定。 | 具有较大的承载能力和较低的系统固有频率，广泛用于各类机器设备的顶级隔振（有时需附加大型隔振台座）。 |

（六）土壤污染防治设备

| 序号 | 设备名称 | 主 要 指 标 及 技 术 要 求 | 主要适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎筛分一体机 | 处理能力为20～100t/h；颚式破碎机破碎粒径≤50mm；反击式破碎机破碎粒径≤50mm。 | 适用于异位土壤修复技术的前处理。 |
| 2 | 振动筛（最小分级粒径≤10mm） | 适用于异位土壤修复技术的前处理。 | 适用于挥发性、半挥发性有机污染的土壤修复场地处理。 |
| 3 | 气味抑制设备 | 药剂喷洒量≥80L/min；发泡倍数100倍以上；喷洒距离10～30m；药剂成分：绿色环保的表面活性剂，可生物降解，自然降解时间≤3月；每百平方米原浆药剂使用量≤50L。 | 适用于挥发性、半挥发性有机污染的土壤修复场地处理。 |
| 4 | 间接热解吸设备 | 处理规模为5～8t/h；土壤温度为150～650℃；能耗（土壤含水率20%）≤3000MJ/t；有机污染物去除率可达95%；废气排放达到《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）或相关标准要求；废水排放达到《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）或相关标准等要求。 | 适用于高浓度有机物，含汞、砷等挥发性物质的土壤修复场地处理。 |
| 5 | 土壤淋洗设备 | 处理量为20～60t/h（粉黏粒含量20%）；水土比2:1～10:1；泥饼含水率≤40%；砂性土分离效率≥90%；淋洗后砂砾中的污染物指标满足相应标准要求。 | 适用于重金属、有机物污染的土壤修复场地处理。 |
| 6 | 土壤均化混合 一体机 | 处理量为30～120t/h；混合搅拌停留时间≥2min/t；搅拌轴转速≥30转/min；改良后土壤的污染物指标满足填埋标准或相关标准要求。 | 适用于重金属、有机物污染的固化稳定化土壤修复场地处理。 |
| 7 | 直推式钻探 与采样设备 | 进尺速度≥120m/天；单次取样推进深度0.5～1.5m；钻探深度0～30m；能够进行非扰动（保持土壤样品垂向连续、定深、含水率等原有理化性状不变）土壤采样，各种地层平均土壤采样岩心率＞70%。 | 适用于污染场地土壤的取样、地下水和土壤气监测井建设、高分辨率原位检测调查和原位药剂注射，当土层中有含有卵石等坚硬物时，需移除阻碍物或避开该位置在其附近进行取样。 |

特性中，GHW代表高污染产品，GHF代表高环境风险产品。

除外工艺是指对环境造成的影响较小，不宜予以限制的生产工艺，具体说明详见附表。

参照《统计用产品分类目录》（国家统计局令，2010年第13号），部分产品代码不足8位的，用“x”补齐。

参照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）。