昆明市生态环境局经开分局拟审批《云南建投博昕工程建设中心试验有限公司新办公楼装修工程环境影响报告表》的公示

根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）和建设项目环境影响评价审批程序及信息公开的要求，现将拟审批的《云南建投博昕工程建设中心试验有限公司新办公楼装修工程环境影响报告表》基本情况予以公示。

| 项目名称 | 云南建投博昕工程建设中心试验有限公司新办公楼装修工程 | 建设单位 | 云南建投博昕工程建设中心试验有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 昆明市自由贸易试验区昆明片区经开（区）洛羊（街道）春漫大道68号云之茶研发基地1幢 |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 报告审批部门 | 昆明市生态环境局经开分局 |
| 环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南科环环境工程咨询有限公司 |
| 项目概况 | 项目总占地面积为1951.6m2，总建筑面积2646.1m2，试验室仪器设备约453台（套）。总投资340.75万元，其中环保投资22.69万元。检测项目主要包括土，集料，岩石，水泥，水泥混凝土、砂浆，水，外加剂，掺合料，无机结合料稳定材料，沥青，沥青混合料，压浆材料，钢材与连接接头，路基路面，混凝土结构，基坑、地基与桩基，交通安全设施等检测项目。 劳动定员：劳动定员为122人，其中共有20人在厂区吃饭，有三人在厂区食宿。 工作制度：项目年工作天数250d，每天工作8小时。 |  |  |
| 项目主要环境影响 | - 施工期 - 1、废气：项目施工期废气主要是粉尘和施工机械和运输车辆废气。 - 2、废水：施工期的废水主要是建筑施工人员的生活污水。 - 3、噪声：施工期的噪声主要是施工噪声。 - 4、固废：施工期的固废主要是建筑垃圾、生活垃圾。 - 运营期 1、废气：挥发性有机物、二甲苯、甲醛、酸性废气、沥青烟、苯并[a]芘、粉尘、汞及其化合物、氨、食堂油烟。 2、废水：生活污水、项目物理检测试验搅合设备清洗废水和砂石清洗废水、实验设备器皿清洗水、试验室废液。 3、噪声：设备噪声。 4、固废：检测废液、化学检测废料、废沥青清洗剂、过期试剂及废试剂瓶、废活性炭、试验室的检验过的废样如废钢筋、废水泥、废砂石料、废混凝土、土样、生活垃圾。 |  |  |
| 项目预防和减轻不良环境影响的对策和措施 | - 一、施工期 - 1、废气：①项目在施工过程中产生少量粉尘，经厂房阻隔和大气稀释后，对环境影响较小；②施工机械和运输车辆废气主要成份是碳氢化合物、CO、NOX，采用限速限载等措施减少施工机械废气和运输废气； - 2、废水：施工期的生活污水主要来自于建筑施工人员。生活污水进入5幢楼下化粪池处理后排入市政污水管网。 - 3、噪声：噪声主要影响范围在施工现场及运输路线附近，通过合理安排作业时间减少噪声对周围环境的影响。 - 4、固废：①建筑垃圾根据《昆明市城市垃圾管理办法》以及昆政办[2011]88号文规定，可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，剩余部分按管理部门要求运往指定地点处置。 - ②生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门清运处理，日产日清。 - 运营期 - 废气处置对策措施：①项目化学室设置通风橱，挥发性有机物、二甲苯、甲醛通过通风橱+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放； - ②酸性废气通过通风橱+酸性气体净化塔+15m高排气筒排放； - ③沥青室沥青加热是通过密闭的沥青燃烧炉后废气直接通过管道进入活性炭吸附装置+15m高排气筒排放； - ④实验粉尘在部分工序加水，粉尘呈无组织排放。 - ⑤实验过程中汞、氨均与空气接触，挥发至空气中，呈无组织排放； 2、废水处置对策措施：①食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入5幢楼下化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的A级标准后通过市政管网进入倪家营污水净化厂处理； ②1幢生活污水进入5幢楼下化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的A级标准后通过市政管网进入倪家营污水净化厂处理； ③项目物理检测试验搅合设备清洗废水和砂石清洗废水经沉淀池预处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的A级标准，进入5幢楼下化粪池处理，最后通过市政管网进入倪家营污水净化厂处理； ③化学室设备器皿清洗废水、试验室废液统一收集后交由云南大地丰源环保有限公司处置。 3、噪声处置对策措施：设备均在室内，通过厂房隔音减少噪声影响。 4、固废处置对策措施：①检测废液在危废暂存间暂存，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置； ②化学检测废料在危废暂存间暂存，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置； ③废沥青清洗剂在危废暂存间暂存，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置； ④过期试剂及废试剂瓶在危废暂存间暂存，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置； ⑤废活性炭经危废暂存间暂存，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置； ⑥试验室的检验过的废样如废钢筋、废水泥、废砂石料、废混凝土、土样能回收利用的回收利用，不能回收利用的运至建筑垃圾处置场； ⑦生活垃圾统一收集委托环卫部门清运处理。 |  |  |
| 公众参与情况 | 无 |  |  |
| 文件公示网站 | 昆明经济技术开发区管委会官网（http://jkq.km.gov.cn/） |  |  |
| 资料放置地点 | 昆明市生态环境局经开分局（纸质文本） |  |  |
| 文件公示时间 | 2023年9月4日—2023年9月8日 |  |  |
| 反馈方式 | 昆明市生态环境局经开分局（昆明经开区信息产业基地云湾路25号9楼） Email：kmjkqhbj@163.com 电话/传真：0871—68163096 |  |  |
| 其他事项 | - 征求公众意见的主要事项：本次公示主要征求公众对拟建项目区域环境质量的看法；对目前区域范围内存在的主要环境问题的认识；该项目建设过程中可能存在的环境问题；对本项目环境保护工作的建议；对本项目建设的态度。 - 在本次信息公示期间，公众可通过向指定地址发送电子邮件、电话、信函或者面谈等方式发表关于该项目建设及环评工作的意见看法。 - 根据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内，申请人、利害关系人可对本建设项目环境影响报告表的审批意见要求听证。 |  |  |

附件：1.云南建投博昕工程建设中心试验有限公司新办公楼装修工程环境影响报告表（报批稿）

2.云南建投博昕工程建设中心试验有限公司大气专项评价报告