- （六）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（七）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪声扰民。施工产生的建筑垃圾及生活垃圾应集中收集并及时清运、不得随意乱倒。施工废水须沉淀处理后回用，不得外排。采取必要的噪声防治措施，严格控制各类施工机械产生的噪声，严禁在敏感时段施工作业，施工场界噪声应达到《建筑施工场界环境噪声标准》（GB12523-2011），不得扰民。

- 四、排污单位应当按照排污许可手续规定、有关标准规范及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定项目开工建设的，环境影

响评价文件应当报我局重新审核。

六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2024年4月25日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2024年4月25日印发

昆经开生环复〔2024〕17号

关于对《昆明经济技术开发区第二中学新校

建设项目环境影响报告表》的批复

昆明经百实业有限公司：

你单位委托昆明阳光恒业环境工程有限公司编制的《昆明经济技术开发区第二中学新校建设项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

一、项目位于昆明经济技术开发区石坝社区JK-PH-04-04-00号地块，项目总占地面积约86839.99m2，总建筑面积45358m2，总投资69021万元（其中环保投资131.5万元），建设一所48班九年义务教育学校，其中小学30个班级，初中18个班级，招生规模2250人。主要建设内容：1栋5层小学部教学楼（共5层，设置了各类教学室、食堂及医务室）、1栋5层初中部教学楼（共5层，设置了各类教室、物理及化学实验室等）、1个体育运动场等主体工程，同时配套建设辅助工程、公用工程、环保工程。

根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<昆明经济技术开发区第二中学新校建设项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2024〕17号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

（一）项目区内必须建立完善的“雨污分流”排水系统。项目运营过程中产生的废水经预处理后，外排浓度须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A级标准，即：化学需氧量COD≤500mg/L、生化需氧量BOD5≤350mg/L、悬浮物SS≤400mg/L、动植物油≤100 mg/L、石油类≤15 mg/L、氨氮（以N计）≤45mg/L、总磷（以P计）≤8mg/L、pH值（6.5-9.5）后，排入市政污水管网，最终进入经开区普照水质净化厂处理。项目限设一个规范化排污口，并设立明显标识。

（二）项目化学实验室产生的废气经收集处理系统净化后通过排气筒引至楼顶排放，外排浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求，即：有组织硫酸雾排放浓度≤45mg/m³，氮氧化物排放浓度≤240mg/m³，氯化氢排放浓度≤100mg/m³，排气筒高度和排放速率满足标准要求；硫酸雾无组织周界外最高浓度点浓度≤1.2mg/m³，氮氧化物浓度≤0.12mg/m³，氯化氢浓度≤0.20mg/m³，并不得出现污染扰民。

项目食堂油烟经油烟净化设施处理后，外排浓度须达到《餐饮业油烟污染物排放要求》DB5301/T 50-2021表2的Ⅱ型标准，即：油烟最高允许排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤8.0mg/m3。

项目各环节产生的异味经处理后须达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准的要求，即：厂界臭气浓度≤20（无量纲），并不得出现污染扰民。

（三）项目运营时产生的噪声，必须采取有效治理措施，确保项目边界噪声达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，即：昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)；临近安石路、石坝路一侧执行4类标准，即：昼间≤70 dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

（四）项目实验室产生的实验废液（包括实验前两次清洗废水和废液残液）、化学实验废弃物、医疗废物、净化塔废物及废活性炭等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；餐厨废物、隔油池废油脂委托有资质的单位及时清运、妥善处置；化粪池污泥、实验室一般废物及生活垃圾等应分类收集并委托环卫部门定期清运。

（五）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。