废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移

联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；产生的废钢筋、建筑垃圾、废弃沥青样品、燃烧残渣、隔油池废油、餐厨废物、化粪池污泥及生活垃圾等应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用、处理或委托环卫部门定期清运。

- （五）严格落实地下水、土壤污染防治措施及环境风险应急

- 管理的要求，切实做好环境风险防范。

（六）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（七）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪

声扰民。

四、排污单位应当按照排污许可证规定、有关标准规范及《报

告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防

- 治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建

- 设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2024年5月11日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队

昆明市生态环境局经开分局     2024年5月11日印发

昆经开生环复〔2024〕20号

关于对《云南楚天工程检测有限公司—实验室创新能力提升技术改造项目环境影响报告表》的批复

云南楚天工程检测有限公司：

你单位委托昆明冶金高等专科学校编制的《云南楚天工程检测有限公司实验室创新能力提升技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、项目为迁建，建设项目位于昆明经开区信息产业基地1-2-4#地块（拓翔路204号）生产厂房1层、2层（A区、B区）、3层和6层已建标准厂房，总占地面积1178.22平方米，总建筑面积4224.22平方米，总投资3320万元（其中环保投资47万元），建设工程质量检测实验室，建成后检测量为：10530份/年（其中工程质量专项检测2000份/年，建设工程质量见证取样检测8000份/年，建筑节能工程现场检测200份/年，建筑节能工程见证取样检测300份/年，建筑安全及防护装置安全检测20份/年，人防工程防护设备检测10份/年）。主要建设内容包括：设置混凝土区、钢材区、沥青区（烤箱区）、土工区、卷材试验区、土壤区、化学分析室、色谱分析室、可见光室、燃烧区等主体工程，并配套建设办公区、食堂等辅助工程和废水、废气、危废暂存间等环保工程。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<云南楚天工程检测有限公司实验室创新能力提升技术改造项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2024〕20号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 《环评表》须作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目运营过程中必须达到以下环保要求：

（一）项目应建立完善的“雨污分流”排水系统。项目运营过程中产生的废水经预处理后必须达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A等级水污染物排放限值标准，即pH值6.5-9.5、COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、动植物油≤100mg/L、LAS≤20mg/L后外排至市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂处理，项目限设一个规范化的排污口，并设立明显标志。

（二）项目检验过程产生的废气，须经废气处理系统收集净化通过专设的排气筒至楼顶排放，外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求，即：硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，氯化氢排放浓度≤100mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，颗粒物排放浓度≤120mg/m3，苯并[a]芘排放浓度≤0.3×10-3mg/m3，沥青烟排放浓度≤75mg/m3，甲醛排放浓度≤25mg/m3，氨排放量≤8.7kg/h，排气筒高度和排放速率满足标准要求；无组织颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3，苯并[a]芘≤0.000008mg/m3，硫酸雾≤1.2mg/m3，氯化氢≤0.2mg/m3，甲醛≤0.2mg/m3，臭气≤20（无量纲），氨≤1.5mg/m3，并不得出现污染扰民。

- 项目食堂油烟，应采取有效措施进行治理，治理后必须达到《餐饮业油烟污染物排放要求》DB5301/T 50-2021表2的I型标准，即：油烟最高允许排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3。

（三）项目应合理布置检验检测设备，采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；临拓翔路一侧一定范围内执行4类标准，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

（四）项目产生的废化学试剂、实验废液（包括废酸碱、有机废液、前两道器皿清洗废水、含重金属及有毒有害的废液及所有清洗废水等）、废活性炭、废试剂包装瓶、喷淋塔废水和中和处理沉淀残渣、废实验器材等属于危险废物的，必须按照《危险