（五）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （六）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

- （七）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

- 实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环

- 境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪声扰民。

- 四、项目应当按照排污许可手续的规定、有关标准规范及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2024年11月18日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2024年11月18日印发

昆经开生环复〔2024〕37号

关于对《昆明经投酒店管理有限公司数智化健康膳食产业链示范项目环境影响评价报告表》的批复

昆明经投酒店管理有限公司：

你单位委托云南爱迪信生态科技有限公司编制的《昆明经投酒店管理有限公司数智化健康膳食产业链示范项目环境影响评价报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

一、项目租用昆明经济技术开发区洛羊街道沪滇临港科技城40#生产厂房1-2层，总投资4658.2万元（其中环保投资80万元）开展健康营养配餐加工，并为机关食堂、学校、企业以及商场、超市食材提供配送服务，总占地面积3268.14平方米，建筑面积5960.24平方米。项目建成后生产规模为净菜960吨/年，净肉 240吨/年，营养配餐227.5万份/年。主要建设内容：一层为中央厨房，包括熟肉外（内）包装间、熟食分餐发货区、肉类加工区（解冻、脱包、备料、腌制、包装）、蔬菜前处理区、净菜加工包装区、蒸饭间、热加工区、餐具清洗消毒间等，二层为智慧餐厅，包含备餐区、面点加工区、烹饪间、研发区、实验室等，并配套建设冷库、更衣洗消间、设备间及其他辅助工程、公用工程和隔油池、一体化污水处理设施、油烟净化器、危废暂存间等环保工程。同意《环评表》结论，其工程内容、规模、功能以及环保对策措施见《环评表》所述。

- 二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在建设项目实际排污前，应按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请取得排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

（一）项目应建立完善的排水系统，产生的办公生活污水依托园区已建设施；生产运营过程中产生的废水须经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A等级、《肉类加工工业水污染物排放标准》》（GB13457-92）表3三级标准和《工业企业废水氮、磷污染间接排放限值》（DB5301/T49-2021）标准的要求，即pH值6.5-8.5、化学需氧量（CODcr）≤500mg/L、五日生化需氧量（BOD5）≤300mg/L、动植物油≤60mg/L、悬浮物（SS）≤350mg/L、氨氮（以N计）≤25mg/L、总氮（以N计）≤45mg/L、总磷（以P计）≤7mg/L，LAS≤20mg/L、色度≤64倍后排入园区生产废水管网，再经市政污水管网排至经开区倪家营水质净化厂处理。项目不得设置单独的污水外排口。

（二）项目必须采取有效措施防治废气的污染，确保经治理的废气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准的要求，即：臭气污染物厂界浓度≤20（无量纲），并不得出现污染扰民。

项目蒸汽发生器废气须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉污染物排放限值要求，即：二氧化硫≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、颗粒物≤20mg/m3、烟气黑度（林格曼黑度，级）≤1，排气筒高度符合标准要求。

项目生产过程产生的油烟须达到《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T50-2021）表2中Ⅱ型规模排放要求，即：油烟最高允许排放浓度≤1.0mg/m3、非甲烷总烃最高允许排放浓度≤8.0mg/m3。

本项目建成后，核定废气污染物控制排放总量：氮氧化物为0.32吨/年、非甲烷总烃0.504吨/年。

（三）项目运营时产生的噪声，必须采取有效治理措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

（四）项目产生的实验室废液、废矿物油等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；废包装物、废离子交换树脂、经灭活的废培养基、生活垃圾、隔油池油污、污水处理设施污泥等其他固体废弃物应分类收  集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。