垫料外包装物、废弃垫料、废离子交换树脂、废RO膜、药渣及生活垃圾等其他固体废弃物应分分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。

（五）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （六）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（七）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪声扰民。

- 四、排污单位应当按照排污许可手续规定、有关标准规范及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年1月15日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2025年1月15日印发

昆经开生环复〔2025〕1号

关于对《云南省阿昌族民族药研究中心实验室建设项目环境影响报告表》的批复

云南阿昌中医中药研究院有限公司：

你单位委托云南六方合源环保科技有限公司编制的《云南省阿昌族民族药研究中心实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、 项目位于云南省昆明经开区洛羊街道大冲社区园景路6号6栋厂房，占地面积1200平方米，总建筑面积5700平方米，总投资300万元（其中环保投资65.205万元）建设各类民族药研发中心及2条消字号生产线。主要建设内容包括：1层建设中药提取车间及食字号保健产品研究中心实验室，2层建设消字号产品生产车间，3层建设民族药物中医药研究中心实验室，4层及各层裙楼主要为办公、培训区等，5层主要为药理、药效、毒理研究中心实验室，同时配套建设储运工程、公用工程及废气、废水、危废处置等环保工程。建成后规模：挖掘研究2种药方/年、研发食字号保健产品2种/年、科研实验200批次/年、生产消字号抑菌凝胶30吨/年、抑菌液100吨/年。

根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<云南省阿昌族民族药研究中心实验室建设项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2024〕46号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在建设项目实际排污前，应按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请取得排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

（一）项目应建设完善的排水系统，实验及生产过程中产生的各项废水经处理后须达到《中药类制药工业水污染排放限值》（DB5301/T 52-2021）表1中三级标准，即：化学需氧量（CODcr）≤500mg/L、五日生化需氧量（BOD5）≤350mg/L、悬浮物（SS）≤400mg/L、总氮（以N计）≤45mg/L、氨氮（以N计）≤25mg/L、总磷（以P计）≤7mg/L、动植物油≤100mg/L、色度≤64倍、pH值6.5-9.5后，排入公共化粪池，最后经市政污水管网进入倪家营水质净化厂处理。

- （二）项目检验及生产过程产生的废气经收集处理系统净化后通过排气筒引至楼顶排放，排放浓度须达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1、表4及表C.1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准的要求，即：有组织非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3，氯化氢排放浓度≤30mg/m3，苯排放浓度≤4mg/m3，苯系物排放浓度≤60mg/m3，甲醇排放浓度≤190mg/m3，硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，排气筒高度和排放速率满足标准要求；无组织周界外浓度最高点硫酸雾浓度≤1.2mg/m3，氯化氢浓度≤0.20mg/m3，非甲烷总烃浓度≤4.0 mg/m3，甲醇排放浓度≤12mg/m3，苯排放浓度≤0.4mg/m3，二甲苯排放浓度≤1.2mg/m3，颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3；厂界臭气浓度≤20（无量纲），氨浓度≤1.5mg/m3，硫化氢浓度≤0.06mg/m3；厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）监控点处1h平均浓度值≤10mg/m³，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m³，并不得出现扰民。

（三）项目应合理布置设备，采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，并不得扰民。

（四）项目产生的医疗废物（实验动物尸体、废弃的一次性耗材、废弃凝胶、废药品等）、废紫外灯管、废空气过滤器、实验室废液、废试剂空瓶、废活性炭等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》、《实验动物管理条例》及《医疗废物管理条例》等文件的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；一次性耗材、外包装物、饲料外包装物、