昆明经济技术开发区城市管理局关于昆明经济技术开发区拓翔路、石龙路、红外路提升改造工程水土保持方案的审批意见

昆明经济技术开发区城市管理局委托云南滇陇工程咨询有限公司编制的《昆明经济技术开发区拓翔路、石龙路、红外路提升改造工程水土保持方案报告书（报批稿）》收悉（下称《方案》）。经审查，该项目符合法律法规规定，依据专家意见，审批意见如下：

一、昆明经济技术开发区拓翔路、石龙路、红外路提升改造工程（以下简称“项目”）位于行政区划隶属阿拉街道办事处管辖。昆明经济技术开发区拓翔路、石龙路、红外路提升改造工程拓翔路南起于春漫大道，北至昆石公路，全长3349.004m，道路红线宽30m，设计速度为40km/h，道路等级为城市次干路。石龙路南起于彩龙街，北至昆石高速，全长4577.629m，道路红线宽60m，主道设计速度为60km/h，辅道设计速度为40km/h，道路等级为城市快速路。红外路西起昆洛路，东止云大西路，全长874.704m，道路红线宽25m，设计速度为30km/h，道路等级为城市次干路。建设内容主要包括道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、综合管线工程及其它附属工程等，主要包括对拓翔路、石龙路、红外路三条道路进行车行道罩面及局部修复、人行道翻新及局部修复、交通标志标线翻新、绿化补植补种、部分雨污管网建设等，周边对外交通道路主要为周边已建市政路，能满足项目施工期间运输要求，施工期间无需新建临时施工便道，交通较为便利。

项目总占地面积43.89公顷，均为永久占地。本项目共计开挖土石方16.91万立方米；共计回填土石方0.75万立方米；外借土石方0.72万立方米，来源可保煤矿；产生弃方16.88万立方米，其中沥青0.97万立方米运往云南华俊建材有限公司用于免烧砖生产材料使用，余方15.91万立方米运往可保煤矿用于生态修复矿坑回填。项目建设后期植被绿化覆土全部来源于自身剥离表土，无需外购土石方。

项目建设总投资14886.344万元，其中土建投资11462.484万元。本项目总工16个月（1.33年），项目已于2024年9月开工，计划于2025年12月完工，本项目属于补报项目。

项目区所在地经开区（官渡区）不属于国家级、省级、市级水土流失重点治理区和重点预防保护区，但项目区位于县级及以上城市区域的，根据水土流失防治标准等级，本项目水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准。

二、《方案》编制规范，依据充分，水土流失防治目标和责任范围明确，水土保持措施总体布局及防治措施可行，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T505434-2018）等技术规范规程及标准的要求，基本达到方案编制要求。

三、基本同意水土流失防治责任范围面积为43.89公顷。

四、基本同意水土流失预测内容及方法，经预测，本项目建设可能造成新增土壤流失量为483.78吨。

五、基本同意水土保持防治措施体系和总体布局，主要防治措施为工程措施、植物措施及临时措施。

六、基本同意水土保持监测的内容、方法、时段、频次及监测点的布设。

七、基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。建设单位需要缴纳水土保持补偿费为307233.5元（征收面积438905平方米，征收标准为0.7元/平方米，不足一平米按一平米计算）。

八、基本同意《方案》中拟定的防治目标。防治目标值为水土流失治理度达97%，土壤流失控制比达1.0，渣土防护率达94%，表土保护率达95%，林草植被恢复率达96%，林草覆盖率达14%。

九、基本同意水土保持措施施工组织和进度安排。

十、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作：

（一）按照《方案》实施进度的要求抓紧落实资金、监理、监测、管理等保证措施，将本《方案》的有关内容纳入工程施工管理中，认真落实水土保持“三同时”制度。

（二）加强施工组织及管理。各类施工活动要严格控制在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表。做好表土的剥离和综合利用，施工过程中产生的弃土（渣）要及时清运至指定地点堆放并防护，禁止随意倾倒，施工结束后对施工迹地应进行清理平整和植被恢复，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）每个季度向水行政主管部门报告一次水土保持方案实施情况，并主动接受水行政主管部门的监督检查。

（四）在项目开工前，应当自行或者委托有关机构开展水土保持监测，并及时向各级水行政主管部门提交监测季度报告、年度报告及总结报告。

（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）本项目的地点、规模等发生重大变化时，应及时补充或者修改水土保持方案，并报原审批单位审批。水土保持方案实施过程中，水土保持措施如需作出重大变更的，也须原审批单位批准。

十一、本项目在竣工验收或投产使用前应通过水土保持设施自主验收，并向我局报备。自主验收应当根据水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及审批意见、水土保持后续设计等进行，严格执行水土保持设施验收标准和条件；水土保持设施未经验收或者验收不合格，本项目不得投产使用。

附件：水土保持方案特性表

附件：水土保持方案特性表

| 项目名称 |  |  | 昆明经济技术开发区拓翔路、石龙路、红外路提升改造工程 |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  |  | 云南省 | 涉及地市或个数 |  | 昆明市 |  |  | 涉及县或个数 |  | 经济技术开发区 |
| 项目规模 |  |  | 对经开区拓翔路、石龙路、红外路三条道路进行提升改造工程，线路总长8801.337m。 | 总投资（万元） |  | 14886.344 |  |  | 土建投资（万元） |  | 11462.484 |
| 动工时间 |  |  | 2024年9月 | 完工时间 |  | 2025年12月 |  |  | 设计水平年 |  | 2026 |
| 工程占地（hm2) |  |  | 43.89 | 永久占地（hm2) |  | 43.89 |  |  | 临时占地（hm2) |  | / |
| 土石方量（m3） |  |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  | 余（弃）方 |
|  |  |  |  | 169106 |  | 7487 |  |  | / |  | 168826 |
| 重点防治区名称 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  |  | 湖积盆地 |  | 水土保持区划 |  |  | 西南岩溶区 |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  |  | 水力侵蚀 |  | 土壤侵蚀强度 |  |  | 微度侵蚀 |  |  |
| 防治责任范围面积(hm2) |  |  |  | 43.89 |  | 容许土壤流失量 [t/（km2•a）] |  |  | 500 |  |  |
| 土壤流失预测总量（t） |  |  |  | 571.57 |  | 新增土壤流失量（t） |  |  | 483.78 |  |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  | 西南岩溶区一级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 |  |  | 水土流失治理度（%） | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  |  | 渣土防护率（%） | 94 |  | 表土保护率（%） |  |  | 95 |  |  |
|  |  |  | 林草植被恢复率（%） | 96 |  | 林草覆盖率（%） |  |  | 14 |  |  |
| 分区 |  | 工程措施 |  |  | 植物措施 |  | 临时措施 |  |  |  |  |
| 防 治 措 施及 工 程 量 | 拓翔路 | 主体：/ 新增：/ |  |  | 主体：绿化提升改造25143m2。 新增：/ |  | 主体：/ 新增：移动沉砂池4套；简易车辆清洗设施6套；临时覆盖1200m2；铺垫毡布210m2。 |  |  |  |  |
|  | 石龙路 | 主体：表土剥离280m3，路基排水沟220m。 新增：/ |  |  | 主体：绿化提升改造37415m2。 新增：/ |  | 主体：/ 新增：道路改造工程区：移动沉砂池5套；简易车辆清洗设施8套；临时覆盖1600m2；铺垫毡布270m2。 新建企业消防通道：车辆清洗池1座；沉砂池1座；土质排水沟187m。 |  |  |  |  |
|  | 红外路 | 主体：透水砖铺砌5185m2 新增：/ |  |  | 主体：绿化提升改造3341m2。 新增：/ |  | 主体：基坑外围排水沟1690m；临时覆盖126m2。 新增：移动沉砂池1套；车辆清洗池1座；简易车辆清洗设施2套；临时覆盖780m2；铺垫毡布595m2。 |  |  |  |  |
| 投资（万元） |  | 67.15 |  |  | 450.98 |  | 10.66 |  |  |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  | 617.28 |  |  | 独立费用（万元） |  | 36.12 |  |  |  |
| 监理费（万元） |  |  | 3.00 | 监测费（万元） |  | 17.51 |  | 补偿费 |  | 30.72万元（307233.5元） |  |
| 方案编制单位 |  |  | 云南滇陇工程咨询有限公司 |  |  | 建设单位 |  | 昆明经济技术开发区城市管理局 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 韦宏亮 |  |  | 法定代表人 |  | 姚怡然 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 昆明市盘龙区永安国际3411室 |  |  | 地址 |  | 云南省昆明市经开区信息产业基地春漫大道16号 |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 650000 |  |  | 邮编 |  | 666400 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 张小妮 |  |  | 联系人及电话 |  | 许文章 |  |  |  |
| 传真 |  |  | / |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  | / |  |  |  |