- 人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪

声扰民。

四、排污单位应当按照排污许可证规定、有关标准规范及《报

告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防

- 治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建

- 设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年2月21日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队

昆明市生态环境局经开分局     2025年2月21日印发

昆经开生环复〔2025〕5号

关于对《昆明博奥三合医学检验实验室有限公司—昆明博奥三合医学检验平台建设项目环境影响报告表》的批复

昆明博奥三合医学检验实验室有限公司：

你单位委托云南元恒环保科技有限公司编制的《昆明博奥三合医学检验平台建设项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、项目为迁建项目，租用昆明经开区沪滇临港科技城35栋101、201、301、401室已建标准厂房，总建筑面积2098.15平方米，总投资300万元（其中环保投资13.5万元），建设医学检验实验室，建成后检测量约为10万例/年。主要建设内容包括：第一层设置样本接收间、仓库（冷库、常温库）和办公室；第二层设置临检、免疫、生化及微生物实验室；第三层设置遗传分子学检验室；第四层设置病理实验室；并配套建设污水处理设施、废气处理设施、危废暂存间等环保工程。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<昆明博奥三合医学检验平台建设项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2025〕2号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 《环评表》须作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目运营过程中必须达到以下环保要求：

（一）项目应建立完善的“清污分流”排水系统。项目运营过程中产生的检验废水经收集处理后必须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求，即：pH值6-9、粪大肠菌群≤5000MPN/L、CODcr≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、阴离子表面活性剂LAS≤10mg/L；采用含氯消毒剂消毒时，消毒接触池接触时间≥1h、接触池出口总余氯2~8mg/L后排入园区污水管网，并经园区总排口排入石牛路市政污水管网，最终进入倪家营水质净化厂处理，项目不得设置单独的污水外排口。

（二）项目检验过程中产生的废气，须经废气处理系统收集净化后通过专设的排气筒至楼顶排放，外排废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）的要求，即：非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，甲醛排放浓度≤25mg/m3，二甲苯排放浓度≤70mg/m3，排气筒高度和排放速率满足标准要求；厂界无组织非甲烷总烃≤4.0mg/m3，甲醛≤0.2mg/m3，二甲苯≤1.2mg/m3；厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3，并不得出现污染扰民。

项目污水处理站周边废气须达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表3规定的最高允许浓度限值，即：氨≤1.0mg/m3、硫化氢≤0.03mg/m3、臭气浓度≤10（无量纲）、氯气≤0.1mg/m3、甲烷（指处理站内最高体积百分数）≤1%。

（三）项目应合理布置检验检测设备，采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

（四）项目产生的检验废物（包括废弃样本、废实验耗材、废培养基）、废生物安全柜过滤介质、废活性炭、经消毒处理后的污水处理站污泥等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；产生的纯水制备固废、废包装物及生活垃圾等应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用、处理或委托环卫部门定期清运。

- （五）严格落实地下水、土壤污染防治措施及环境风险应急

- 管理的要求，切实做好环境风险防范。

- 禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

- （七）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市