联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；产生的破碎玻璃，废包装品，经灭活的废弃一次性实验服、帽子、口罩及手套、废培养基，不具危险特性的剩余土壤样品，纯水设备更换产生的废过滤膜、废活性炭，土壤研磨收集粉尘，生活垃圾等应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。

- （六）严格落实地下水、土壤污染防治措施及环境风险应急

- 管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （七）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

- （八）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市

- 人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪

声扰民。

四、排污单位应当按照排污许可证规定、有关标准规范及《报

告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防

- 治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建

- 设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年3月14日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队

昆明市生态环境局经开分局     2025年3月14日印发

昆经开生环复〔2025〕8号

关于对《云南环绿环境检测技术有限公司实验室迁建项目环境影响报告表》的批复

云南环绿环境检测技术有限公司：

你单位委托云南爱迪信生态科技有限公司编制的《云南环绿环境检测技术有限公司实验室迁建项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、项目为迁建项目，租用昆明经开区阿拉街道办事处顺通社区现代国际综合物流中心电子及信息产业物流功能区工业一区3幢5-6层已建的标准厂房，总建筑面积1496.84平方米，总投资300万元（其中环保投资23.9万元），建设环境检测实验室，建成后检测能力约为2200批次/年（其中有机前处理实验约400批次/年，重金属前处理实验约800批次/年，COD消解实验约1000批次/年）。主要建设内容包括：5层实验区设置石油分析室、化验室、有机前处理室、无机前处理室、微生物实验室、现场仪器室、冷库室、样品间、天平室、土壤室、剧毒间、易制毒间、化学试剂间、臭气浓度室、高温室、无氨室、仪器分析室、纯水间等，6层设置为办公区；并配套建设污水处理设施、废气处理设施、危废暂存间等环保工程。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<云南环绿环境检测技术有限公司实验室迁建项目环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2025〕10号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 《环评表》须作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目运营过程中必须达到以下环保要求：

- （一）项目内不得设置食宿等生活服务设施，且必须符合《云南省环境保护厅关于对昆明现代国际综合物流中心建设项目环境影响报告书的批复》（云环审[2009]367号）的要求。

（二）项目应建立完善的“清污分流”排水系统。项目运营过程中产生的实验废水经预处理后必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，即pH值6-9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、LAS≤20mg/L后会同办公生活废水、纯水制备浓水等一起排入园区公共化粪池，经浦发路市政污水管网，最终进入昆明经开区普照水质净化厂处理，项目不得设置单独的污水外排口。

（三）项目检验过程产生的废气，须经废气处理系统收集净化通过专设的排气筒至楼顶排放，废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2和表1中二级标准及《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）的要求，即：有组织硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，氮氧化物排放浓度≤240mg/m3，氯化氢排放浓度≤100mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，苯排放浓度≤12mg/m3，甲醇排放浓度≤190mg/m3，氨排放量≤14kg/h，二硫化碳排放量≤4.2kg/h，臭气浓度≤6000（无量纲），排气筒高度和排放速率满足标准要求；厂界无组织非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3、苯≤0.4mg/m3、甲醇≤12mg/m3、硫酸雾≤1.2mg/m3、氮氧化物≤0.12mg/m3、氯化氢≤0.2mg/m3、颗粒物≤1.0mg/m3、氨≤1.5mg/m3，二硫化碳≤3.0mg/m3以及臭气浓度≤20（无量纲）；厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3，并不得出现污染扰民。

（四）项目应合理布置检验检测设备，采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

（五）项目产生的废化学试剂及化学品、实验废液（废酸碱、有机废液、第一二道器皿清洗废水、重金属废液及含重金属的所有清洗废水）、废活性炭、实验试剂废包装、废紫外灯管、微生物实验高效空气过滤器废滤芯、具有危险特性的残留样品、中和沉淀池残渣、喷淋塔塔底废液等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移