液、涉及重金属实验废液、实验器皿1-2次清洗废水等）、报废过期化学试剂、废活性炭、碱液喷淋塔废液、废水处理设施污泥、实验残渣等属于危险废物的，必须按照危险废物的管理规定收集、储存和运输，并委托有资质的部门妥善处置；项目产生的废包装品及破碎玻璃用品、无菌室空气过滤芯、实验室废弃样品、经高温灭菌后的废培养基及废弃的劳保用品、生活垃圾等其他固体废弃物应分类收集，并交有资质的单位回收利用或委托环卫部门定期清运。

- （六）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （七）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

- （八）项目须加强装修施工期的管理，要合理安排施工时间，

- 做到文明施工。严格控制各类施工机械产生的噪声，合理安排施工时间降低噪音影响。施工产生的建筑垃圾集中收集后，及时清运，妥善处置，不得随意乱倒。

- 四、项目应当按照排污许可手续的规定、有关标准规范及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年3月14日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2025年3月14日印发

昆经开生环复〔2025〕9号

关于对《华中（云南）检测技术服务有限公司

食品安全检测检验实验室项目

环境影响报告表》的批复

- 华中（云南）检测技术服务有限公司：

你单位委托云南嘉衍环境工程有限公司编制的《华中（云南）检测技术服务有限公司食品安全检测检验实验室项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、项目租用昆明经开区洛羊街道螺狮湾国际商贸城小商品加工基地二期产业项目E1幢5楼501号总建筑面积1060平方米的厂房，投资300万元（其中环保投资55.15万元）建设食品安全检验检测实验室，开展食品的微生物、糖类、酸碱度、金属类共计796个食品检测项目的检测业务，检测规模约为20000批次/年。项目主要建设内容包括气相室、液相室、ICP室、有机前处理室、无机前处理室、小型设备室、理化室、高温室、微生物检测区、制样室、留样室、常规试剂室、标准滴定室、液体废料室、固体废料室等，并配套建设办公室、会议室等辅助工程以及废水、废气、固体废弃物（危险废物）等环保工程。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对〈华中（云南）检测技术服务有限公司食品安全检测检验实验室项目环境影响报告表〉的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2025〕8号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

- 三、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

- （一）项目内不得设置食宿等生活服务设施，且运营过程应符合原昆明市环保局《关于对《昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响报告书》的批复》 （昆环保复〔2010〕275号）以及《昆明市环境保护局关于对〈昆明螺蛳湾国际商贸城小商品加工基地环境影响补充报告〉的批复》（昆环保复〔2017〕25号）的统一要求。

（二）项目应建立完善的“清污分流”排水系统。项目的实验器皿清洁废水等经自建污水处理设施预处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准的要求，即：pH值6-9、化学需氧量（COD）≤500mg/L、五日生化需氧量（BOD5）≤300mg/L、悬浮物（SS）≤400mg/L、动植物油≤100mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）≤20mg/L后排入园区污水管网，办公生活污水进入已建的化粪池处理后，再经市政污水管网，最终进入昆明经开区倪家营水质净化厂处理达标后外排，项目不得设置单独的污水外排口。

- （三）项目检验过程产生的废气经废气处理系统收集净化后通过专设的排气筒至楼顶排放，废气须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的要求，即：有组织硫酸雾排放浓度≤45mg/m3、氯化氢排放浓度≤100mg/m3、氮氧化物排放浓度≤240mg/m3、甲醛排放浓度≤25mg/m3、非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3、苯排放浓度≤12mg/m3、甲苯排放浓度≤40mg/m3、甲醇排放浓度≤190mg/m3，排气筒高度和排放速率满足标准要求；无组织硫酸雾周界外最高点浓度≤1.2mg/m3、甲醛周界外最高点浓度≤0.2mg/m3、氯化氢周界外最高点浓度≤0.2mg/m3、氮氧化物周界外最高点浓度≤0.12mg/m3、非甲烷总烃周界外最高点浓度≤4.0 mg/m3、苯周界外最高点浓度≤0.4mg/m3、甲苯周界外最高点浓度≤2.4mg/m3、甲醇周界外最高点浓度≤12mg/m3、颗粒物周界外最高点浓度≤1.0mg/m3；厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3，并不得出现污染扰民。

（四）项目合理布置产生噪声的设备，并采取相应的隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

（五）项目在运营过程中产生的实验废液（废酸碱、有机废