等其他固体废弃物应分分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。

（五）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。

- （六）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（七）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉

实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪声扰民。

- 四、排污单位应当按照排污许可手续规定、有关标准规范及《报告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

- 六、建设单位须在三个月内完成竣工环境保护验收工作，项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年4月27日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队。

昆明市生态环境局经开分局    2025年4月27日印发

昆经开生环复〔2025〕15号

关于对《中检西南计量有限公司实验室改扩建项目环境影响报告表》的批复

- 中检西南计量有限公司：

- 你单位委托云南清蓝源环保科技有限公司编制的《中检西南计量有限公司实验室改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、 项目建设性质为扩建，在中检西南计量有限公司位于云南省昆明经开区金牛路3号已建办公楼建设计量实验室和环境检测实验室，占地面积1978.56平方米，总建筑面积5326.21平方米，总投资1000万元（其中环保投资26.1万元）。主要扩建内容包括：一层建设业务接待大厅、辐射实验室（已另行环评）、工程计量所；二层建设医学计量所与环境工程计量所；三层建设工程测量与力学计量所；四层建设理化与光学计量所；五层建设电子与电气计量所、环境检测实验室；六层建设行政办公区；七层建设热工计量检测所、微生物实验室，同时配套建设废气、固体废弃物收集处置等环保工程，其他设施依托原有工程。扩建后检测规模：计量检测实验室出具检验报告共557500份/年，环境检测出具检验报告共12000份/年。

- 根据《昆明市生态环境工程评估中心关于对<中检西南计量有限公司实验室改扩建项目（复审）环境影响报告表>的技术评估意见》（昆环评估意见 经开〔2025〕17号）所述结论，项目建设从环境影响评价角度可行，同意项目按照《环评表》内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 二、《环评表》应当作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

- 严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目建设和运营过程中必须依法达到以下环保要求：

（一）项目应建设完善的“雨污分流”排水系统。项目实验废水及生活废水经预处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，即：化学需氧量（CODcr）≤500mg/L、五日生化需氧量（BOD5）≤300mg/L、悬浮物（SS）≤400mg/L、动植物油≤100mg/L、阴离子表面活性剂≤20mg/L、pH值6-9等标准后，经市政污水管网进入普照水质净化厂处理。项目限设一个规范标准化排口，并设立明显标识。

- （二）项目检验过程产生的废气经收集处理系统净化后通过排气筒引至楼顶排放，排放浓度须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级、表2及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准的要求，即：有组织颗粒物排放浓度≤120mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3，氯化氢排放浓度≤100mg/m3，硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，氮氧化物≤240mg/m3，甲醇排放浓度≤190mg/m3，排气筒高度和排放速率（包括氨）满足标准要求；无组织颗粒物周界外最高点浓度≤1.0mg/m3，氮氧化物浓度≤0.12mg/m3，硫酸雾浓度≤1.2mg/m3，甲醇浓度≤12mg/m3，氯化氢浓度≤0.2mg/m3，非甲烷总烃浓度≤4.0 mg/m3，氨浓度≤1.5mg/m3，臭气浓度≤20（无量纲），厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）在监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3，并不得出现扰民。

（三）项目应合理布置设备，采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)，并不得扰民。

（四）项目产生的实验室废试剂包装瓶、废实验器材、过期和失效药品、实验废液（包括酸碱液、有机废液、含重金属废液、第一、二道器皿清洗废水等）、废活性炭、实验室多余样品（经鉴定属于危废的）、喷淋塔残渣等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；破碎玻璃、废包装品、不属于危废的多余样品、纯水过滤膜、废弃的劳保用品、废培养基及生活垃圾