实施细则》（昆政办〔2011〕88号）的相关规定加强施工期环境管理，合理安排施工时间，做到文明施工，防止扬尘污染和噪声扰民。

四、排污单位应当按照排污许可证规定、有关标准规范及《报

告表》监测计划，依法定期开展废水、废气、噪声等污染物的监测。

- 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防

- 治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设及运营期间，请昆明经济技术开发区环境监察执法大队做好监督管理工作。

2025年8月1日

抄送：昆明经济技术开发区环境监察执法大队

昆明市生态环境局经开分局     2025年8月1日印发

昆经开生环复〔2025〕32 号

关于对《哈尼甜甜(云南)食品有限公司硬糖生产线项目环境影响报告表》的批复

哈尼甜甜（云南）食品有限公司：

你单位委托昆明绿朗环保科技有限公司编制的《哈尼甜甜（云南）食品有限公司硬糖生产线项目环境影响报告表》（以下简称《环评表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条的规定，批复如下：

- 一、项目租用昆明经开区洛羊街道办事处春漫大道68号云之茶产业园区9幢1层、3层标准厂房，总建筑面积2800平方米，总投资180万元（其中环保投资10.6万元），建设3条硬糖生产线和4条压片糖果生产线。主要建设内容包括：在1层设置溶糖熬煮间、成型冷却间、内包间、外包间、辅料库、冷库、脱包间、前处理间、浓缩过滤间、半成品暂存间等主体工程进行硬糖的生产，在3层设置配料间、脱包间、混合间、模具间、压片成型间、内包间、外包间、理化室等主体工程进行压片糖果的生产，并配套设置原料库、辅料库、成品库、包材库、办公室等辅助工程，以及污水收集处理设施、固废暂存间等环保工程。项目建设完成后生产规模为：硬糖30吨/年，压片糖果40吨/年。同意《环评表》结论，项目内容、规模、功能以及环保对策措施如《环评表》所述。

- 二、《环评表》须作为项目环境保护设计、建设及运行管理的依据，工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。在建设项目实际排污前，应按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请取得排污许可手续，未取得排污许可手续不得排放污染物。

严格遵守《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行竣工验收。

三、项目建设和运营过程中必须达到以下环保要求：

- （一）项目生产加工过程必须符合昆明经济技术开发区环境保护局“关于对《云南云之茶茶叶研发基地有限公司—云南云之茶茶叶科研及食品加工厂建设项目环境影响报告表》的批复”（昆经开环复〔2016〕2号）和昆明经济技术开发区环境保护局“关于对《云南云之茶茶叶研发基地有限公司—云南云之茶茶叶科研及食品加工厂建设项目竣工环境保护验收申请》的批复”（昆经开环验复〔2016〕14号）的要求。

- （二）项目应建立完善的排水系统。项目运营过程中产生的生产废水经处理后必须达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T49-2021）表1及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准较严值，即：pH值6-9、CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤7mg/L、总氮≤45mg/L后汇同办公生活废水排入园区已建化粪池，并通过园区总排口外排至市政污水管网，最终进入经开区倪家营水质净化厂处理，项目不得单独设置污水外排口。

（三）项目必须采取有效措施防治废气的污染，确保外排的废气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，即：无组织颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3，臭气厂界浓度≤20（无量纲），并不得出现污染扰民。

- （四）项目应合理布置噪声源并采取隔声、降噪及减震等措施，保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，并不得扰民。

（五）项目产生的废机油、机修含油抹布、手套等属于危险废物的，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》的规定进行收集、贮存和管理，并委托有资质的单位定期清运、妥善处置；产生的废包装材料、过滤糖渣、过滤茶叶渣、废生姜片、不合格产品、经灭活的废培养基、生活垃圾等应分类收集，并交有资质的单位集中收集回收利用或委托环卫部门定期清运。

（六）严格落实地下水、土壤污染防治措施和环境风险应急管理的要求，切实做好环境风险防范。

（七）禁止使用高污染燃料、含磷洗涤用品、一次性不可降解泡沫塑料餐饮具和不可自然降解塑料袋。

（八）按照《昆明市建设工程文明施工管理办法》（昆明市人民政府令第84号）和《〈昆明市城市建筑垃圾管理实施办法〉